# 机动车维修质量检验制度

一、适用范围

凡本市行政区域内取得机动车维修经营许可的机动车维修企业，均应执行机动车维修质量检验制度。

二、质量检验

（一）机动车维修企业进行整车修理、总成修理、二级维护时应进行维修前进厂诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验。

1、进厂诊断检验：是指由进厂检验人员或业务接待人员在机动车维修进厂时的诊断检验。主要通过聆听车主主诉，询问车主故障现象，对车辆进行诊断检验，确定进厂维修项目和附加作业项目，制定维护和修理方案。

2、维修过程检验：是指由主修人或检验人员在机动车维修作业过程中，对承修项目进行的检验。主要包括维修过程中的质量检查、检测诊断及相关项目的检验。

3、竣工质量检验：是指维修竣工车辆在交车出厂前，由机动车维修质量检验员进行的竣工质量检验。主要包括对维修项目的竣工质量检验，以及相关项目的竣工质量检测。

（二）机动车维修企业进行机动车小修作业时应进行维修作业项目的质量检验，包括进厂诊断检验和竣工质量检验。

三、技术要求

（一）机动车维修企业应配备与其所承修车型相适应的通用设备、专用设备、检测设备及量具、机工具。

（二）机动车维修质量检验应符合维修工艺流程及检验规范要求，质量检验可采取人工检验及仪器检测方法。

（三）质量检验的各项技术参数指标，应满足原设计技术标准的要求；各项性能指标应符合机动车维修竣工相关国家标准、行业标准或地方标准的要求。

（四）机动车维修企业进行整车修理、总成修理、二级维护时，应分别填写机动车维修进厂、过程和竣工质量检验《记录单》。

（五）机动车维修企业使用的机动车维修进厂、过程和竣工质量检验《记录单》，可参照附件（《机动车维修检验记录单》样式）内容自行设计印制,并将检验《记录单》式样向所在地区县运输管理部门备案。

（附注：《机动车维修检验记录单》样式可在市运输局网站上下载。网址：WWW.bjysj.gov.cn）

附件：《机动车维修检验记录单》样式

- 汽车大修进厂检验单

| 进厂日期 |  |  |  |  | 进厂编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂牌车型 |  |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  |  |  |
| 发动机号码 |  |  |  |  | 车架号码 |  |  |  |  |  |
| 送修单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |
| 送修人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 用户报修 及车况介绍 |  | 此车系驶入或拖入 总行驶里程 km 已进行过整车大修 次 发动机大修 次 进厂前主要问题 此次要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现主要问题及重点修理部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整车装备及附属设施（完整“√”，缺少“×”，损坏“△”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验项目 |  | 状况 | 检验项目 |  |  | 状况 |  | 检验项目 | 状况 |
| 底盘 部分 | 离合器 |  |  | 手动变速器 |  |  |  |  | 自动变速器 |  |
|  | 主减速器 |  |  | 差速器 |  |  |  |  | 轮边减速器 |  |
|  | 分动器 |  |  | 传动轴 |  |  |  |  | 转向器 |  |
|  | 转向操纵机构 |  |  | 转向传动机构 |  |  |  |  | 制动操纵机构 |  |
|  | 制动管路 |  |  | 制动器ABS |  |  |  |  | 制动总、分泵 |  |
|  | 驻车制动系 |  |  | 车桥 |  |  |  |  | 悬架 |  |
|  | 轮胎 |  |  | 车架及车身 |  |  |  |  | 内外蒙皮 |  |
|  | 转向助力系统 |  |  | 制动助力系统 |  |  |  |  | 底盘控制系统 |  |
| 照明、信号及电气 | 前照灯 |  |  | 信号灯 |  |  |  |  | 喇叭 |  |
|  | 雨刮装置 |  |  | 空调 |  |  |  |  | 蓄电池 |  |
|  | 暖风马达 |  |  | 仪表（盘） |  |  |  |  | 防盗系统 |  |
|  | 电气线路 |  |  | 低压报警器 |  |  |  |  | CAN-BUS系统 |  |
| 车内及附属设施 | 收（录）音机 |  |  | 点烟器 |  |  |  |  | 灭火器 |  |
|  | CD机 |  |  | 座椅 |  |  |  |  | 遮阳板 |  |
|  | 天线 |  |  | 电视、音响 |  |  |  |  | 安全反射标识 |  |
|  | 随车工具 |  |  | 备胎 |  |  |  |  |  |  |
| 车外及附属设施 | 驾驶室 |  |  | 车身装饰 |  |  |  |  | 车厢 |  |
|  | 油漆涂层 |  |  | 门窗玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 送修人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 汽车大修过程检验单（底盘）

| 进厂编号 |  | 牌照号码 |  |  |  |  | 厂牌车型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号码 |  | 车架号码 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底盘部分 | 主要零、部件换修情况 |  |  |  | 装配检验（测）记录 |  |  |  |  |
| 转向系 | 转向器 |  |  |  | 各部配合间隙 |  |  |  |  |
|  | 转向轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转向垂臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转向节及臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横、直拉杆及球销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系 | 离合器 |  |  |  | 离合器踏板自由行程 |  |  |  |  |
|  | 变速器 |  |  |  | 齿轮啮合印痕 |  |  |  |  |
|  | 万向传动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主传动器 |  |  |  | 齿轮啮合间隙 |  |  |  |  |
|  | 差速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动系 | 制动管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动操纵机构 |  |  |  | 制动踏板自由行程 |  |  |  |  |
|  | 制动器 （鼓式、盘式） |  |  |  | 制动器间隙 |  |  |  |  |
|  | 制动总泵 |  |  |  | 制动摩擦片厚度 |  |  |  |  |
|  | 各轮分泵 |  |  |  | 驻车制动操纵杆的有 效行程 |  |  |  |  |
|  | ABS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行驶系 | 车架 |  |  |  | 纵梁直线度公差 |  |  |  |  |
|  | 悬架 |  |  |  | 纵梁平面公差 |  |  |  |  |
|  | 车桥 |  |  |  | 纵梁对角线长度差 |  |  |  |  |
|  | 轮毂 |  |  |  | 车轮圆跳动量 |  |  |  |  |
|  | 轮胎 |  |  |  | - 车轮动不平衡量 |  |  |  |  |
|  | 减震器 |  |  |  | 轮胎胎冠花纹深度 |  |  |  |  |
|  | 钢板弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  | 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

- 汽车大修竣工检验单（一）

- 总成机构及装配检验

| 进厂编号 |  | 牌照号码 |  | 厂牌车型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号码 |  | 车架号码 |  | 施工日期 |  |  |
| 检验项目 |  | 检验结果 | 检验项目 |  |  | 检验结果 |
| 一、基本要求 |  |  | 4制动机构 |  |  |  |
| 整车外观 |  |  | 制动踏板 |  |  |  |
| 喷（涂）漆 |  |  | 制动总泵、分泵 |  |  |  |
| 主要结构参数 |  |  | 制动盘/制动鼓 |  |  |  |
| 全车管路、接头 |  |  | 磨擦块/制动摩擦片 |  |  |  |
| 各部润滑及加注作业 |  |  | 制动液 |  |  |  |
|  |  |  | 制动管路 |  |  |  |
| 整车螺栓、螺母 |  |  | 制动系阀体 |  |  |  |
| 铆接件 |  |  | 驻车制动部件 |  |  |  |
| 焊接 |  |  | 5 车身及附件 |  |  |  |
| 仪表及附件 |  |  | 车身外形尺寸 |  |  |  |
| 二、各总成机构 |  |  | 油漆涂层 |  |  |  |
| 1 转向机构 |  |  | 铆接 |  |  |  |
| 转向盘 |  |  | 焊接 |  |  |  |
| 转向轴、转向传动轴、万向十字叉、十字轴、转向管柱 |  |  | 驾驶室 |  |  |  |
|  |  |  | 门窗及玻璃 |  |  |  |
| 转向器 |  |  | 发动机罩盖、后背厢盖 |  |  |  |
| 转向节及臂 |  |  | 后视镜及下视镜 |  |  |  |
| 横、直拉杆及球销 |  |  |  |  |  |  |
| 车轮定位角 |  |  | 安全带 |  |  |  |
| 2 传动机构 |  |  | 安全气囊 |  |  |  |
| 离合器踏板的自由行程 |  |  | 内、外装饰件 |  |  |  |
| 离合器踏板的有效行程 变速器 |  |  | 6 照明和信号装置及电气设备 |  |  |  |
| 变速器 |  |  | 线路 |  |  |  |
| 分动器 |  |  | 保险丝、熔断线及继电器 |  |  |  |
| 传动轴及中间轴承 |  |  | 前照灯 |  |  |  |
| 主减速器、 |  |  | 前位灯、后位灯 |  |  |  |
| 差速器、轮边减速器 |  |  | 转向信号灯、危险警告信号灯 |  |  |  |
| 3 行走机构 |  |  | 制动灯 |  |  |  |
| 车轮圆跳动量 |  |  | 牌照灯 |  |  |  |
| 车轮动不平衡量 |  |  | 刮水器 |  |  |  |
| 轮胎及胎冠花纹深度 |  |  | 空调 |  |  |  |
| 悬架、弹簧、减震器 |  |  | 电子控制元器件 |  |  |  |
|  |  |  | 蓄电池 |  |  |  |
|  |  |  | 7所有控制系统工作正常，无故障码 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  | 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

- 汽车大修竣工检验单（二）

- 主要参数及性能指标检验

| 车辆单位 |  |  |  |  |  |  | 进厂编号 |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  | 发动机号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车架号码 |  |  |  |  | 厂牌车型 |  | 燃油性质 |  |  |  | 施工日期 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 检测内容 |  |  |  | 检测结果 | 类别 | 序号 | 检测内容 |  |  | 检测结果 |  | 类别 | 序号 | 检测内容 |  |  | 检测结果 |
| 结构参数 | 1 | 汽车左右轴距差 |  |  |  | mm | 制动性能 | 15 | 行车 制动 | 整车 |  | % |  | 排放性能 | 28 | 汽油车 | 怠速 | CO | % |
|  | 2 | 离地高度差 | 保险杠 |  |  | mm |  |  |  | 前轴 |  | % |  |  |  |  |  | HC | 10-6 |
|  |  |  | 翼子板 |  |  | mm |  | 16 | 制动力 平衡 | 一轴 |  | % |  |  | 29 |  | 高怠 速 | CO | % |
|  |  |  | 驾驶室、客车厢 |  |  | mm |  |  |  | 二轴 |  | % |  |  |  |  |  | HC | 10-6 |
|  |  |  | 货箱 |  |  | mm |  |  |  | 三轴 |  | % |  |  | 30 | 柴油车 | 烟度值 |  | Rb |
| 转向操纵性能 | 3 | 转向盘最大自由转动量 |  |  |  | ° |  | 17 | 车轮阻 滞力 | 一轴 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 光吸收系数 |  | m-1 |
|  | 4 | - 前轮最大转向角 |  |  |  | ° |  |  |  | 二轴 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - 转向轮的横向侧滑量 |  |  |  | - m/km |  |  |  | 三轴 |  | % |  | 滑行性能 | 32 | 滑行阻力 |  |  | N |
|  | 6 | - 转向盘操纵力 |  |  |  | - N |  | 18 | 制动协调时间 |  |  | s |  |  | 33 | 滑行距离 |  |  | m |
| 制动性能 | 7 | 制动踏板自由行程 |  |  |  | mm |  | 19 | 驻车制动 |  |  | % |  | 噪声 | 34 | 客车车内噪声 |  |  | dB(A) |
|  | 8 | 制动踏板有效行程 |  |  |  | mm | 动力性 | 20 | 额定扭矩功率 |  |  | kW |  |  | 35 | 驾驶员耳旁噪声 |  |  | dB(A) |
|  | 9 | 最大制动效能时的踏板力 |  |  |  | N |  |  | 校正驱动轮输出功率 |  |  | kW |  | 喇叭 | 36 | 喇叭声级 |  |  | dB(A) |
|  | 10 | 制动油路动态测试 |  |  |  |  | 前照灯灯光性能 | 22 | 发光强度 |  |  | cd |  | 检验结论 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 储气筒气压上升时间 |  |  |  | min |  | 23 | 近光光束上下偏移量 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束水平偏移量 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 静态测试, 气压降低值 |  |  |  | kPa |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 动态测试, 气压降低值 |  |  |  | kPa |  | 25 | 远光光束上下偏移量 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 轴荷 |  | 一轴 |  | kg |  | 26 | 远光光束水平偏移量 |  |  | mm |  | 检验员 （签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二轴 |  | kg | 经济性 | 27 | 百公里燃料消耗量 |  |  | L/100km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三轴 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：“发动机大修”部分参见“发动机大修进厂、过程、竣工出厂检验单”。

- 发动机大修进厂检验单

| 进厂日期 |  |  | 进厂编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂牌车型 |  |  | 牌照号码 |  |  |  |
| 发动机型号 |  |  | 发动机号码 |  |  |  |
| 送修单位 |  |  | 地址 |  |  |  |
| 送修人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 用户报修 项目及发 动机现状 | 此车系驶入或拖入 总行驶里程 km 已进行发动机大修 次 进厂前主要问题是 此次要求 |  |  |  |  |  |
| 发动机主要 问题及重点 修理部位 |  |  |  |  |  |  |
| 发动机及装备（完整“√”，缺少“△”，损坏“×”） |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检验结果 |  | 检验项目 |  | 检验结果 |
| - 空气滤清器 |  |  |  | 增压器 |  |  |
| 燃油滤清器 |  |  |  | 喷油泵 |  |  |
| 机油滤清器 |  |  |  | 喷油器 |  |  |
| 机油泵 |  |  |  | 调速器 |  |  |
| 燃油泵 |  |  |  | 电控系统 |  |  |
| 化油器 |  |  |  | 各传感器 |  |  |
| 电喷嘴 |  |  |  | 机油散热器及管道 |  |  |
| 气缸体 |  |  |  | 加机油口盖 |  |  |
| 气缸盖 |  |  |  | 机油尺、放油塞 |  |  |
| 进气歧管 |  |  |  | 水箱及水箱盖 |  |  |
| 排气歧管 |  |  |  | 水泵 |  |  |
| 起动机 |  |  |  | 风扇电机 |  |  |
| 发电机 |  |  |  | 风扇皮带 |  |  |
| - 火花塞 |  |  |  | 风扇叶 |  |  |
| 分电器 |  |  |  | - 排气管、消声器 |  |  |
| 高压线 |  |  |  | 尾气净化器 |  |  |
| 点火线圈 |  |  |  | 油管 |  |  |
| 正时皮带（齿轮） |  |  |  | 真空管 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 送修人（签字）： 年 月 日 |  |

- 发动机大修过程检验单

| 进厂编号 |  |  |  |  |  | 厂牌车型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号码 |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主修人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 零 部 件 换 修 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件名称 |  |  | 续用 |  |  |  | 更换 |  |  |  |  | 修理 |  |  |  | 加大 |  |  |  | 缩小 |  |  |
| - 气缸体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进、排气歧管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连杆轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮轴轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进气门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气门导管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正时皮带（齿轮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气 缸 直 径 检 验 记 录/㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸直径 |  | 1缸 |  |  | 2缸 |  |  |  | 3缸 |  |  |  | 4缸 |  |  |  | 5缸 |  |  |  | 6缸 |  |
|  |  | 纵 |  | 横 | 纵 |  |  | 横 | 纵 |  | 横 |  | 纵 | 横 |  |  | 纵 |  | 横 |  | 纵 | 横 |
| 上 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆柱度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活 塞 连 杆 组 检 验 记 录/㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 活塞直径 |  | 1缸 |  |  | 2缸 |  |  |  | 3缸 |  |  |  | 4缸 |  |  |  | 5缸 |  |  |  | 6缸 |  |
| 横 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞环（开口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞质量/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞、连杆组质量/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活塞与缸壁间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 发动机大修过程检验单(续）

| 进厂编号 |  |  |  |  | 厂牌车型 |  |  |  |  |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号码 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 主修人 |  |  |  |  |
| 曲 轴 与 轴 承 检 验 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 主轴颈 | 圆 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆柱度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连杆 轴颈 | 圆 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆柱度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主轴颈与轴承配合间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连杆轴颈与轴承配合间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴端隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸 轮 轴 与 轴 承 检 验 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮轴 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 轴颈直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴颈与轴承配合间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸轮升程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 送修人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 发动机大修竣工出厂检验单

| 进厂编号 |  | - 厂牌车型 |  |  |  |  |  |  |  | - 牌照号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号码 |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 主修人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机外观、装备及性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验内容及结果 |  |  | 检验内容及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机外观： |  |  | 怠速转速/r.min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷（涂）漆： |  |  | 运转状况： 怠速： 中速： 高速： 加速及过度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四漏检查： 油： 水： 电： 气： |  |  | 发动机异响： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺栓螺母： |  |  | 机油压力/MPa 怠速： 高速： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润滑油： |  |  | 气缸压力/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  | 气缸压力差/MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空滤器： |  |  | 真空度/kPa 怠速： 波动范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽油机 |  |  | 排放污染物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 怠速 r/min |  |  |  |  |  | 高怠速 r/min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO(%) |  | HC(10-6) |  |  |  | CO(%) |  |  |  | HC(10-6) |  |
| 限速装置： |  |  | 柴油机 |  |  | 自由加速排气烟度排气光吸收系数： m-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自由加速排气烟度： Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动性能： |  |  | 额定功率/kW 最大转矩/N.m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发动机燃油消耗率/g(kW.h)-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控系统有无故障码显示： |  |  | 调速率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 送修人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二级维护进厂检验单

| 送修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆档案及车主反映的车辆状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操纵稳定性 |  |  |  |  |  | 有无跑偏 |  |  |  |  |  |  |  | 发抖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 摆头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变速器 |  |  | 有无泄漏 |  |  |  |  |  |  | 异响松脱 |  |  |  |  |  |  |  | 裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 换档是否轻便灵活 |  |  |  |  |
| 3 | 离合器 |  |  | 有无打滑 |  |  |  |  |  |  | 发抖现象 |  |  |  |  |  |  |  | 分离彻底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结合是否平稳 |  |  |  |  |
| 4 | 传动轴 |  |  | 有无泄漏 |  |  |  |  |  |  | 异响 |  |  |  |  |  |  |  | 松脱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裂纹 |  |  |  |  |
| 5 | 后桥 |  |  | 主减速器有无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过热 |  |  |  |  |
| 6 | 前轮前束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 转向盘自由转动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车架/悬架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转向摇臂/轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发动机运转状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汽油车尾气排放 |  |  |  |  |  |  | 怠速 |  |  |  | CO |  |  |  | % |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  | 10-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高怠速 |  |  |  | CO |  |  |  | % |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  | 10-6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柴油车尾气排放 |  |  |  |  |  |  | 烟度值 |  |  |  | Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光吸收系数 |  |  |  |  |  |  |  | m-1 |  |  |  |
|  | 检验项目 |  |  |  |  | 轴重 kg |  |  | 左制动力daN |  |  |  |  | 右制动力daN |  |  |  |  |  | 总制动力 % |  |  |  |  | 阻滞力 % |  |  |  |  |  | 协调时间s |  |  |
| 12 | 前轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 后轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 整车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 驻车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  |  |  | 发光强度cd |  |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  | 上/下偏移量mm/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左/右偏移量mm/10m |  |  |  |  |  |
| 17 | 左灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 右灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  | 维护厂家：（章） 检验员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车主意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二级维护过程检验单

| 送修单位 |  | 车牌号 |  |  |  | 车型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运证号 |  | 发动机号 |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |
| 作业部位 | 检验项目 | 技术状况 |  |  |  |  |  |  | 作业人员 |  |
| 整车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机 | 气缸压力MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离合器 | 离合器 | 踏板自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系 | 变速器、差速器 | 变速器、差速器工作情况 主要部件磨损情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 | 万向节情况 中间轴承支架及间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转向系 | 转向器、转向传动机构 | 转向盘自由转动量 横直拉杆、转向节及节臂情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四轮定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动系 | 驻车制动 | 制动摩擦片厚度 驻车制动器自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 制动踏板自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转向轴制动器 | 制动蹄片厚度 制动盘厚度 制动轂内径 制动器间隙 摩擦片距铆钉头深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非转向轴制动器 | 制动蹄片厚度 制动盘厚度 制动轂内径 制动器间隙 摩擦片距铆钉头深度 半轴及半轴套管情况（轴承颈直径） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行驶系 | 轮胎 | 轮胎动平衡量 轮胎胎冠花纹深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小修情况记录 |  |  | 更换主要零部件记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 修理情况摘要 |  | 名称 |  | 规格 |  | 数量 |  |  | 产地 |
| 备注 |  |  |  |  | 检验员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

二级维护竣工检验单

| 送修单位 |  |  |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  | 发动机号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 检 及 路 试 项 目 | 清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 喇叭声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后视镜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车门/车窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刮水器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车身/车厢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客车车内噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封及电器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢板弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制动装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机异响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机装备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转向机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 横直拉杆装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正时皮带 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离合情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传动轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主减速器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变速器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 前后轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 减震器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘异响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 | 转向盘最大转动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侧滑量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前轮最大转向角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑行性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动 | 检测项目 |  |  |  | 轴重 kg |  |  | 左制动力daN |  |  |  |  |  | 右制动力daN |  |  |  | 总制动力 % |  |  |  | 阻滞力 % |  |  |  | 协调时间s |  |
|  |  | 前轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 驻车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动踏板力/自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测项目 |  |  | 发光强度cd |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  | 上/下偏移量mm/10m |  |  |  |  |  |  |  | 左/右偏移量mm/10m |  |  |  |
|  | 灯光 | 左灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放 | 汽油车 尾气排放 |  |  | 怠速 |  |  |  |  |  |  | CO |  | % |  |  |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  |  | 10-6 |
|  |  |  |  |  | 高怠速 |  |  |  |  |  |  | CO |  | % |  |  |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  |  | 10-6 |
|  |  | 柴油车 尾气排放 |  |  | 烟度值 |  |  |  |  |  |  | Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光吸收系数 |  |  |  |  |  | m-1 |
| 车主意见 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护厂家 检验员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 机动车维修竣工出厂合格证制度

一、适用范围

凡本市行政区域内取得整车一类、整车二类维修经营业务的及取得发动机、车身、电器系统及自动变速器三类专项维修经营业务的，均应执行机动车维修竣工出厂合格证制度。

二、合格证分类

机动车维修竣工出厂合格证分为《机动车维修竣工出厂合格证》（A证）和《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）。（A证、B证样式详见附件）

三、合格证的使用

（一）机动车整车大修、总成大修、二级维护车辆，经竣工检验合格，由机动车维修质量检验员按规定签发《机动车维修竣工出厂合格证》（A证）。

（二）机动车小修（含发动机、车身、电器系统及自动变速器维修专项修理小修车辆）经竣工检验合格，由机动车维修质量检验员按规定签发《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）。

（三）机动车维修企业可以使用计算机打印《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）；计算机打印的合格证（B证）式样应向所在地区县运输管理部门备案 。

（四）签发合格证应项目齐全，内容真实、准确、清晰、规范。

（五）禁止机动车维修企业及其从业人员伪造、倒卖、转借、代开、冒领或提供空白合格证，禁止对未竣工车辆提前签发合格证。

附 件：《机动车维修竣工出厂合格证》（A证）

《机动车小修竣工出厂合格证》（B证）

| №：0000000000 存 根 托修方 号牌号码 厂牌型号 发动机号 车架号 维修类别 维修合同编号 出厂里程表示值 该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。 质量检验员：（签字） 承修单位：（盖章） 进厂日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 托修方接车人：（签字） 接车日期： 年 月 日 | №：0000000000 车属单位保管 托修方 号牌号码 厂牌型号 发动机号 车架号 维修类别 维修合同编号 出厂里程表示值 该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。 质量检验员：（签字） 承修单位：（盖章） 进厂日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 托修方接车人：（签字） 接车日期： 年 月 日 |  |  | №：0000000000 质量保证卡 该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶（ ）万公里或者（ ）日。在托修方严格执行走合期规定、合理使用、正常维护的情况下，出现的维修质量问题，凭此卡随竣工出厂合格证，由本厂负责包修，免返修材料费和工时费，在原维修类别期限内修竣交托修方。 返修情况记录 返修 次数; 第一次; 第二次. 返修 日期. 返修 项目. 送修人. 质检员. 竣工日期. 接车人. 接车日期. 维修发票号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《机动车维修管理规定》摘录 （交通部令2005年第7号） 第三十七条 机动车维修实行竣工出厂质量保证期制度。 汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日；二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日；一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。 摩托车整车修理或者总成修理质量保证期为摩托车行驶7000公里或者80日；维护、小修及专项修理质量保证期为摩托车行驶800公里或者10日。 其他机动车整车修理或者总成修理质量保证期为机动车行驶6000公里或者60日；维护、小修及专项修理质量保证期为机动车行驶700公里或者7日。 质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。 机动车维修质量保证期，从维修竣工出厂之日起计算。 第三十九条 机动车维修经营者应当公示承诺的机动车维修质量保证期。所承诺的质量保证期不得低于第三十七条的规定。 |  |  | 机 动 车 维 修 竣 工 出 厂 |  |  | 机 动 车 维 修 竣 工 出 厂 |
|  |  | 合 格证 |  |  | 合格 证 |  |
|  | 北京市运输管理局监制 |  |  | 北京市运输管理局监制 |  |  |

机动车小修竣工出厂合格证

承修单位（章）：                                             电话：

| 托修单位 |  | 厂牌车型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌照号码 |  | 进厂日期 |  |  |
| 维修项目 |  |  |  |  |
| 更换配件 |  |  |  |  |
| 机动车维修质量保证期： 1.汽车一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶 公里或者 日。 2.摩托车维护、小修及专项修理质量保证期为摩托车行驶 公里或者 日。 3.其他机动车维护、小修及专项修理质量保证期为机动车行驶 公里或者 日。 质量保证期中行驶里程（公里）和日期（日）指标，以先达到者为准。 |  |  |  |  |
| 检验员 签字 |  | 接车人 签字 |  |  |

出厂里程表示值：                                    出厂日期：        年    月    日

# 机动车维修质量保证期制度

一、适用范围

凡本市行政区域内取得机动车维修经营许可的机动车维修企业，均应执行机动车维修质量保证期制度。

二、质量保证期

（一）汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日；二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日；一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。

（二）摩托车整车修理或者总成修理质量保证期为摩托车行驶7000公里或者80日；维护、小修及专项修理质量保证期为摩托车行驶800公里或者10日。

（三）其他机动车整车修理或者总成修理质量保证期为机动车行驶6000公里或者60日；维护、小修及专项修理质量保证期为机动车行驶700公里或者7日。

（四）机动车维修质量保证期从维修竣工出厂之日起计算; 返修项目的质量保证期，应从返修竣工出厂之日起重新计算质量保证期。

三、技术要求

（一）机动车维修企业应在业务接待处显著位置向机动车用户公示本单位承诺的机动车维修质量保证期，所承诺的质量保证期不得低于本规定要求。

（二）在质量保证期内因维修质量原因造成机动车无法正常使用，且在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的，机动车维修企业应当及时无偿返修，做好车辆返修记录，不得故意拖延或者无理拒绝。

（三）在质量保证期内，机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，机动车维修企业应当负责联系其他机动车维修企业，并承担相应修理费用。

# 机动车配件采购、检验、使用、公示制度

一、适用范围

凡本市行政区域内取得机动车维修经营许可的机动车维修企业，均应执行机动车配件采购、检验、使用、公示制度。

二、配件采购

机动车维修企业应建立健全配件采购登记制度，记录配件购买日期、供应商名称、地址、产品名称及规格型号、产地等，并查验、保留产品合格证、购货发票等相关证明和原始凭证，严禁采购假冒伪劣配件和三无产品。

三、配件检验

（一）机动车维修企业应设置专职配件检验人员，负责机动车配件入库前的检验；

（二）机动车维修企业采购的机动车配件应按照原厂配件、副厂配件和修复配件分别检验，经检验合格后分类入库存放；

（三）经检验不合格的配件要做好标识，单独存放，及时处理。

四、配件使用

（一）机动车维修企业应建立配件出、入库管理档案，并实行配件出库领用登记制度；

（二）配件在使用、安装前应进行质量检验，确保使用的配件在规定的质保期内；禁止使用假冒伪劣配件维修机动车；

（三）机动车维修过程中换下的配件、总成，应当交托修方自行处理，并做好登记。处理特殊配件如废电瓶、废机油等应符合环保要求；

（四）托修方自带机动车配件（材料）维修车辆的，承、托修双方应当面清点配件数量、质量，详细记录相关信息，并经双方确认；

（五）机动车维修企业必须如实告知托修方在维修作业中更换配件等信息，并经托修方确认。

五、配件公示

（一）机动车维修企业应向托修方公示维修作业中更换的配件信息，公示的内容至少包括：配件名称、编号、产地（进口、国产）、制造厂、价格等项目；

（二）机动车维修企业应当将原厂配件、副厂配件和修复配件分别标识，明码标价，供托修方选择；

(三) 机动车维修企业应为托修方提供检索、查询机动车配件相关信息，为机动车用户辨别真假配件提供便利。

四项制度公示式样

一、外廓尺寸：自定

二、材质：自定

三、底色：自定

四、字号：自定

五、字体：四项制度标题为方正小标宋简体，四项制度内容为宋体字，文尾右下方印有“北京市运输管理局制发”字样为黑体字。

六、四项制度公示式样如下图，附注及附件不公示

机动车维修质量检验制度 一、适用范围 凡本市行政区域内取得机动车维修经营许可的机动车维修企业，均应执行机动车维修质量检验制度。 二、质量检验 …… 北京市运输管理局制发