# 北京市非公路标志设置管理办法

北京市交通委员会路政局

2018年修订

# 北京市非公路标志设置管理办法

## 第一章  总 则

- 为加强公路沿线非公路标志设置管理，方便群众出行，保障行车安全，促进路政管理规范化，根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《北京市公路条例》和《路政管理规定》等法律、法规，结合我市公路路政管理实际，制定本办法。

- 本办法适用于北京市十个远郊区行政区域内的高速公路、国道、市道、县道公路用地范围内非公路标志的规划、设计、许可、施工和管理活动。进入城六区的高速公路，应执行城区相关部门的管理规定。

- 本办法所称非公路标志是指设置于公路用地范围以内，除《道路交通标志和标线 第2部分》（GB5768.2）所规定的交通标志以外的标志。

- 设置非公路标志的主要目的是完善公路指路系统，方便市民出行,应优先设置具有公益性质单位或宣传类的非公路标志。

- 非公路标志的设置遵循统筹规划、统一管理、依法监督、服务社会的原则，并做到结构牢固、内容真实、文字规范、式样美观。

- 非公路标志的分类、规划、设计、制作、设置，执行北京市地方标准《公路沿线非公路标志设置规范》（DB11/T1170）的规定。

- 宣传类及广告类非公路标志所发布的内容应符合相关主管部门的要求；非公路标志版面内容需要双语标识的，其英文译法应符合地方政府外事办的相关标准。

## 第二章  规划和许可

- 市公路管理机构负责非公路标志的许可及规划的审批工作，并依法履行监督管理职能；市公路管理机构的派出机构及收费公路经营管理单位负责编制非公路标志的规划，并具体实施监督管理工作。

- 非公路标志申请人应向市公路管理机构的派出机构提出书面申请，办理许可事宜。涉及收费公路的行政许可事项，需提供收费公路经营管理单位的书面意见。

- 对不符合规划的非公路标志许可申请，原则上不予批准；因重大政治、文化活动需要，可临时设置。临时设置期限依活动时间而定，设置期限一般不应超过3个月。

- 非公路标志许可有效期不超过三年。许可有效期需要延续的，应当在该许可有效期届满三十日前提出申请。

- 申请人如在许可有效期内更换内容、版面，须重新办理许可手续。

- 指向类和宣传类非公路标志道路单侧规划设置数量原则上按以下规定执行：

（一）高速公路每公里不宜多于1处；

（二）一级、二级公路每公里不宜多于2处；

（三）三级（含）以下公路每公里不宜多于3处。

- 非公路标志规划设置位置距离指示目的地，宜在5公里范围之内。

- 为同一目标设置的非公路标志一般为二至四块，原则上不超过六块。

- 非公路标志的设置不得影响交通设施的正常使用，不应影响驾驶员的安全视距及行车安全。

- 一个申请单位应以一种单位名称为同一目标进行申请。单位名称字数超过《公路沿线非公路标志设置规范》的相关规定时，应适当进行缩减，采用不产生歧义的简称。

- 同一地点多家单位提出申请的，按照提出申请的先后决定许可的优先顺序。同时提出申请的，根据本办法附录一中确定的分级方式确定优先顺序。超过规划数量的不予批准。

## 第三章  招标投标管理

- 市公路管理机构的派出机构及收费公路经营管理单位可每两年至三年，通过自行招标或委托代理机构招标，确定非公路标志制作安装单位。非公路标志制作安装单位应具有公路交通工程专业承包资质（公路安全设施分项）。

- 招标工作应依据中华人民共和国交通运输部颁布的《公路工程建设项目招标投标管理办法》执行。

- 投标价格采用分类、分项的“单价标”形式，单价包括非公路标志结构的设计、制作、安装、维护等费用。

- 申请人应与非公路标志制作安装单位签订合同，合同中需明确双方的责任和义务，保证标志的日常维护和正常使用。

## 第四章  设计管理

- 非公路标志的设计应符合《公路沿线非公路标志设置规范》要求，设计文件应包含以下基本内容：

（一）设计说明书

主要内容应包括公路行政等级、技术等级、该路段非公路标志规划等项目所在道路基本情况介绍，以及设计速度、字符高度、字符数量等非公路标志的基本设计参数，版面尺寸、版面颜色、标志结构设计计算书等需要说明的其他内容。

（二）设置平面图

平面图应示出地形、地物、道路中线位置、桩号、桥梁、隧道、道路宽度、过街设施（含天桥和地道）、主要平交路口和交通标志位置等。在平面设计图中应标明非公路标志位置桩号，距最近平交路口和与附近交通标志的距离等信息。

（三）标志布设横断面图

横断面图中应标明非公路标志在道路横断面中设置的位置，如有路侧设施或构筑物也应标明与其相对位置关系或距离。

（四）标志结构设计图

应根据标志版面尺寸对结构进行设计，并绘制结构设计图。设计图中应标明结构尺寸、各部件的规格尺寸、加工要求（包括立柱、地锚及基础的设计图，具体标明钢管的直径、壁厚）及主要工程量等必要数据。

- 标志版面设计图

版面设计图中应标明文字、图形符号、指向箭头等元素的尺寸、行列的间距等信息。

- 非公路标志原则上优先采用双柱式结构，如受路侧条件限制可选择单柱式结构或悬臂式结构。

## 第五章  设置与安装

- 非公路标志施工应严格执行《公路工程质量检验评定标准》等施工规范，满足各项指标要求。

- 非公路标志设置安装施工时应确保安全，施工机械如需占道作业应按照《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/854-2012）设置相应的施工预警区、过渡区、缓冲区等。

- 工程施工期间应由第三方监理对工程质量和安全等进行全程监理，并在完工时配合申请人按照《公路工程质量检验评定标准》对工程质量进行验收。

- 市公路管理机构的派出机构在安装前应对非公路标志桩号位置等进行核验，施工完成后应对标志颜色、板面尺寸等进行核验，确保设置安装的非公路标志与规划位置、审批内容一致。

- 双柱式非公路标志安装完成后增加新版面的，应按指示方向进行重新排序。

## 第六章  管理与维护

- 非公路标志制作安装单位负责日常维护和管理，每周至少巡视一次，并做好巡视记录，发现存在安全隐患或者出现破损、污迹和严重褪色的，应及时维修、更新，确保非公路标志的安全、整洁、美观。

- 非公路标志申请人应对制作安装单位日常维护和管理等情况进行定期检查，督促其维护和管理符合要求。

- 因非公路标志造成其它第三方人身伤害、财产损失的，由非公路标志的申请人和制作安装单位承担法律责任和民事赔偿责任。

- 市公路管理机构的派出机构应加强对非公路标志的监督检查，发现下列情形之一的，根据《中华人民共和国公路法》第七十九条进行处置：

（一）未经许可擅自设置的；

（二）行政许可有效期届满未办理延续手续的；

（三）擅自更换、移改牌面的；

（四）未按标准制作、安装牌面的；

（五）未按指定位置安装的；

（六）存在安全隐患可能危及人身、财产安全的。

- 作出行政决定后，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全，按照《行政强制法》的相关规定执行。

## 第七章  附 则

- 本市乡、村公路及其它专用道路非公路标志的设置和管理活动可参照本办法执行。

- 本办法自发布之日起，一个月后施行。原《北京市非公路标志设置管理暂行办法》（京路管发[2008]38号）废止。

附录一  非公路标志设置优先顺序表

本表根据非公路标志申请人性质分为公益类和其它类，申请人为公益类时应优先设置。同类申请人在同一时段申请设置非公路标志的，若实际需求量大于规划数量时，应根据下表确定先后顺序。

| 分类 | 分级 |  | 可设置的最高道路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公益类 |  |  |  |
| 服务设施 | 紧急救助：医院（公立） |  | 国道（含高速） |
|  | 与交通有关的服务设施：检测场、加油站 |  | 国道 |
| 旅游景区 | 5A级旅游景区 |  | 国道（含高速） |
|  | 4A级旅游景区 |  | 国道（含高速） |
|  | 3A级旅游景区 |  | 国道（含高速） |
|  | 2A级旅游景区 |  | 市道 |
|  | 1A（含）以下级别旅游景区 |  | 县道 |
| 企事业单位 | 行政支持类 |  | 国道（含高速） |
|  | 社会公益类 |  | 国道（含高速） |
| 其它类 |  |  |  |
| 度假休闲场所 | 600亩（含）以上或五星级宾馆 |  | 国道（含高速） |
|  | 300亩（含）～600亩、四星级宾馆或财政会议定点单位 |  | 国道（含高速） |
|  | 100亩（含）～300亩或三星级宾馆 |  | 市道 |
|  | 50亩（含）～100亩或两星级宾馆 |  | 县道 |
|  | 50亩或两星以下级宾馆 |  | 县道 |
| 住宅区 | 居住区 | 50万（含）平方米以上 | 国道（含高速） |
|  |  | 50万平方米以下 | 市道 |
|  | 别墅区 | 200户（含）以上 | 国道（含高速） |
|  |  | 200户以下 | 市道 |
| 企业 | 事业单位 | 经营开发服务类 | 市道 |
|  | 企业单位 （按注册资金确定优先） | 大型—5000万元（含）以上 | 国道（含高速） |
|  |  | 中型—500万元（含）～5000万元 | 市道 |
|  |  | 小型—500万元以下 | 县道 |

注：对于不得在高等级道路设置，而位于高等级道路附近的单位视为特殊情况，在条件允许情况下可在高等级道路上为该单位设置1～2块。