BJJT

北京交通标准化技术文件

BJJT/J 117--2017

共享自行车系统技术与服务规范

Technical and service specification for bicycle sharing system

2017年9月19日发布

北京市交通委员会

发布

北京市交通标准化技术委员会

北京市交通委员会办公室	2017年9月19日印发

目  次

前 言	Ⅲ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统总体架构	2

4.1 系统架构	2

4.2 各部分关系说明	3

5 共享自行车	3

5.1 车辆要求	3

5.2 车载智能终端	4

5.3 使用年限	4

5.4 车辆检验	4

6 承租人客户端	5

6.1 注册 	5

6.2 租车 	5

6.3 停放引导	5

6.4 行程查询	6

6.5 服务公示	6

6.6 意见反馈	6

7 企业运营平台	6

7.1 承租人信息管理	6

7.2 车辆管理	6

7.3 订单管理	7

7.4 停放管理	7

7.5 电子围栏管理	7

7.6 数据分析	7

7.7 数据交换	7

8 经营服务要求	8

8.1 车辆维护	8

8.2 人员配置	8

8.3 车辆调度及应急处置	8

8.4 押金管理	8

8.5 保险和赔偿责任	9

8.6 投诉处理	9

9 政府监管与服务平台	9

9.1 基础信息管理	9

9.2 运行监测	9

9.3 统计分析	9

9.4 企业考核及信用管理	9

9.5 信用记录	9

9.6 数据交换	9

10 信息系统安全	10

10.1 总体要求	10

10.2 数据	10

10.3 存储	10

10.4 介质	10

附　录　A （规范性附录） 数据接口协议	11

A.1 数据接口协议说明	11

A.2 订单信息	11

A.3 车辆基本信息	12

A.4 车辆动态信息	13

A.5 企业基本信息	13

A.6 停放区信息	14

A.7 共享自行车禁停区信息	15

A.8 共享自行车禁骑区信息	16

A.9 承租人信用信息	16

A.10 承租人信用共享信息	177

# 前 言

为促进本市共享自行车规范、协调和可持续发展，倡导绿色出行，建立统一规范的市场秩序，引导共享自行车有序发展，根据有关法律法规和标准规范，结合本市实际情况，编制本规范。

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由北京市交通委员会提出并归口。

本标准由北京市交通委员会组织实施。

本标准起草单位：北京市停车管理事务中心、北京市交通信息中心。

本标准主要起草人：欧阳松寿、仝进、郭彦茹、王家川、黄建玲、王伟、云婷

共享自行车系统技术与服务规范

- 范围

本规范规定了车辆与车载智能终端、承租人客户端、企业运营平台、经营服务要求、政府监管与服务平台、信息系统安全要求及数据接口协议。

本规范适用于共享自行车企业运营、服务及政府对共享自行车行业监管。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改版）适用于本文件。

GB 3565 自行车安全要求

GB/T 19994 自行车通用技术要求

GB/T 22239 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 共享自行车  bicycle sharing

是指以互联网技术为依托，可多人使用的自行车服务系统。

- 车载智能终端  intelligent bicycle terminal

安装在自行车上，用于与企业运营平台交互的硬件设备，包括智能锁装置、定位装置等。

- 智能锁装置  intelligent lock device

具有锁止和解锁功能，并具有通信模块和时钟模块的智能装置。

- 承租人客户端  client software

为承租人提供共享自行车租赁服务的应用程序。

- 停放区  parking area

可以停放非机动车的区域。

- 共享自行车禁停区  parking prohibited area for bicycle sharing

是指由政府部门确定的禁止共享自行车停放的区域。

- 共享自行车禁骑区  cycling prohibited area for bicycle sharing

是指由政府部门确定的禁止共享自行车骑行的区域。

- 电子围栏  electronic fence

通过信息化手段，界定共享自行车停放、禁停、禁骑区域的虚拟围栏。当共享自行车进入或离开虚拟围栏时，企业运营平台可自动感知。

- 企业运营平台  enterprise operating platform

对共享自行车和承租人进行管理，并提供运营服务的平台，由承租人信息管理、车辆管理、订单管理、停放管理、电子围栏管理、数据分析、数据交换等功能模块组成。

- 政府监管与服务平台  government supervision and service platform

利用信息技术手段实现管理部门对共享自行车运营企业监管，由基础信息管理、运行监测、统计分析、企业考核与信用管理、信用记录、数据交换等功能模块组成。

- 系统总体架构

  - 系统架构

政府监管与服务平台通过与各企业运营平台的数据交换接口，实现对北京市共享自行车数据的接入汇总。企业运营平台通过与承租人客户端、车载智能终端之间的通信实现共享自行车租赁服务。如图1所示：

- 系统架构图

  - 各部分关系说明

    - 企业运营平台与车载智能终端

企业通过企业运营平台与车载智能终端之间的交互实现共享自行车的控制、监测与管理，二者之间的通信采用企业自定义的通信协议；其中，企业运营平台采集的数据应含有与政府监管与服务平台进行数据交换的参数。

    - 企业运营平台与承租人客户端

企业通过企业运营平台与承租人客户端之间的交互实现承租人注册以及承租人租还车辆等功能，二者之间采用企业自定义的通信协议。

    - 企业运营平台与政府监管与服务平台

企业运营平台按照本规范制定的数据交换接口协议与政府监管与服务平台进行数据交换，满足监管与服务需求。

- 共享自行车

  - 车辆要求

    - 车辆安全

车辆整车及其主要部件的安全、强度与性能方面应符合GB 3565与GB/T 19994要求。

    - 企业标识

同一运营主体的车辆，车身应具有明显的企业标识。

    - 钢印和车辆标签

本项要求包括：

a）共享自行车应在车架前管处打永久性标记（钢印），且钢印清晰，采用3号字体；

b）应在车身明显位置设置车辆标签，应同钢印编码一致；

c）钢印编码具有唯一性，由14位阿拉伯数字组成，从左到右依次是：生产企业代码（4位），生产年份代码（2位），生产月份代码（2位），生产流水号代码（6位）。

  - 车载智能终端

    - 定位功能

本项要求包括：

a）车辆应安装卫星定位装置；

b）定位精度误差应≤15m。

    - 计时功能

时钟模块日误差应不超过1s，并支持时钟同步功能。

    - 开关锁功能

车辆应具备开锁和关锁功能，应采用智能锁装置。

    - 数据采集及传输功能

本项要求包括：

a）应具备采集车辆位置、时间、车锁开关状态等信息并将其上传至企业运营平台的功能；

b）车辆位置信息应按照时间间隔周期采集，关锁状态下最大时间间隔4h。

  - 使用年限

共享自行车一般投放使用三年应更新或报废。

  - 车辆检验

    - 出厂检验

每辆自行车应经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格证，方能出厂。

    - 新投入车型检验

本项要求包括：

a）对首次投入共享自行车服务的新车型需有合格的型式检验报告；

b）当投入运营数量每达到3万辆需进行型式检验，并拿到合格的报告；如不合格，此3万辆运营企业需要召回；

c）型式检验参考GB 3565要求进行检验；

d)产品抽样检验标准参照国标抽样及检测有关内容实施。

    - 存量车辆检验

对已经投入运营的共享自行车，每种车型按生产批次应每年定期进行存量车复检，抽样检验标准参照国标抽样及检验有关内容实施，不合格产品批次应全部召回。

- 承租人客户端

  - 注册

本项要求包括：

a）承租人在线登记注册功能；

b）运营企业与承租人签订服务协议的功能。

  - 租车

    - 车辆查询

承租人客户端宜具备查询展示一定距离范围内可租用车辆的功能。

    - 下单

应实现选定车辆、提交订单并得到后台反馈等功能。

    - 支付

本项要求包括：

a)应具备订单结算和在线支付功能；

b)应显示订单明细功能，具体包括计费标准、骑行时长、订单总额、实付金额等信息。

  - 停放引导

    - 停放区引导

应实现引导承租人还车至推荐停放区功能。

    - 提示

应实现提示承租人禁停/骑区范围内禁止停/骑车功能。

    - 路径规划

宜实现骑行路径规划的功能。

  - 行程查询

应具备可查询历史订单明细，包括自行车钢印编码、骑行时长、订单总额、地图展示骑行轨迹等功能。

  - 服务公示

    - 基本信息查询

应为承租人提供以下基本信息查询功能，包括计费标准、奖励条件和金额、限制条件和措施、租还车方法、服务协议、保险范围、服务监督电话等。

    - 保险提示

应明确保险内容，至少应包含保险范围和最高理赔额度。

    - 服务协议

应明确服务协议的版本号，版本更新时应提示承租人，并说明修订的内容。

  - 意见反馈

应为承租人提供意见反馈和投诉回应的功能。

- 企业运营平台

  - 承租人信息管理

    - 实名认证

应具备识别承租人注册身份证号码和姓名，校验承租人身份证号码和姓名与“全国公民身份信息系统”信息是否一致，判断承租人是否满足租车条件的功能。

    - 信用管理

本项要求包括：

a）应建立承租人信用指标体系，说明加分、减分规则，信用变动应提示承租人；

b）应记录承租人违规停车等不良行为和承租人被执法部门处罚记录，出现不良行为的承租人应扣除一定信用分；

c）企业应按照建立的信用体系要求，对不满足信用条件的承租人采取措施，限制其租用车辆。

  - 车辆管理

    - 车辆信息管理

应具备对车辆的总数、车辆唯一钢印编码、车辆投放日期等静态数据管理的功能。

    - 车辆监测

本项要求包括：

a）应能实时监测车辆的运行状态，包括车辆位置、行驶状态、被预约、空闲、故障等状态；

b）应对车辆的运行轨迹监控，按时间周期采集车辆位置信息，最大时间间隔1min；按骑行距离周期采集位置信息，最大距离间隔100m。

    - 车辆现场处理

共享自行车运营企业应实时准确掌握共享自行车需求信息和违规停放信息，应具备实时安排现场工作人员，对车辆调度、处置的功能。

  - 订单管理

在承租人完成租赁订单后，平台应根据承租人具体订单的里程或时长计算出订单应付金额和实付金额，并及时发送至承租人客户端通知承租人。

  - 停放管理

    - 停放区分析

应具备大数据分析功能，包括分析停放区设置需求和停放区车辆规模预测功能。

    - 停放区域管理

应设置电子地图，管理和展示停放区、共享自行车禁停区、共享自行车禁骑区等。

    - 车辆干预

应具备对于停放在共享自行车禁停区、骑入共享自行车禁骑区的车辆预警、报警、控制的功能。

  - 电子围栏管理

在设置电子围栏的区域，企业应记录承租人停车未入栏、停车不规范行为，并纳入承租人信用管理，共享自行车电子围栏入栏率应≥90%。

  - 数据分析

企业运营平台应具备平台历史发布信息、注册信息、身份认证信息、订单日志、网上交易日志、行驶轨迹日志等数据查询、统计、分析的功能。

  - 数据交换

    - 数据交换方式

本项要求包括：

a) 数据采集接口形式为分布式消息队列，采用Kafka 0.11.0实现；

b) 数据交换过程中，企业运营平台作为客户端，是服务的发起方，政府监管与服务平台作为服务端，是服务的接收方；

c）网络连接应满足数据传输中所需要的带宽要求。

    - 数据交换内容

数据交换内容包括订单信息、车辆基本信息、车辆动态信息、企业基本信息、承租人信用信息等。数据接口协议参见附录A。

- 经营服务要求

  - 车辆维护

    - 基本要求

本项要求包括：

a）投入运营的共享自行车完好率应不低于95%；

b）企业运营平台应实时与车载智能终端联通，网络可用率应达到99%以上(不可抗力除外)。

    - 车辆整备

经营者应当对共享自行车进行周期性整备。全面检查车辆技术状况，进行必要的调试、紧定、润滑、清洁、清点，使车辆恢复完好的使用状态。车辆整备后应符合以下要求：

a）刹车、转向等各系统操纵灵敏，工作可靠；

b）车架、车身、车铃、车锁、车把、座套、脚蹬等部件完好无损，紧固部位紧定可靠；

c）轮胎、轮毂完好；

d）车辆外观无明显损伤、缺陷和污物；

e）车辆原配部件齐全完好，附加部件装配完好；

f）二维码和车辆标签应清晰完整可辨识。

  - 人员配置

本项要求包括：

a）共享自行运营企业应配置车辆维护人员、维修人员和调度人员；

b）人员配置数量应满足停放秩序管理和车辆运营调度的要求；

c）交通枢纽、轨道站点、重要商圈等重点区域应采用电子围栏与人工管理相结合方式。

  - 车辆调度及应急处置

    - 车辆调度

本项要求包括：

a）应配备与共享自行车服务需求相适应的专用调运车辆以及相关调运设施设备。在作业工作中，不得影响社会车辆及公交车的正常通行；

b）应根据共享自行车停放数量，制定完善的车辆调度计划，在高峰使用区域调运足够的车辆，满足客流需求，在车辆淤积区域应在一定时间内清理车辆；

c）对占压人行道、车行道停放的车辆应及时调度清理。

    - 应急处置

本项要求包括：

a）投入运营的故障车辆应在48h内拖离故障现场，送到固定的停车场或维修点；

b）共享自行车运营企业应制定对极端天气、重大社会活动以及其他可能危及安全情况下的应急预案，并做好资源、技术和组织准备，发生紧急情况应主动处置。

  - 押金管理

应明确承租人押金收取和退回流程、运营企业的违约责任和赔偿标准。

  - 保险和赔偿责任

    - 保险责任

本项要求包括：

a）应为承租人购买人身意外伤害保险；

b）对发生人身伤害事故的有限责任和赔偿数额；

c）发生人身伤害事故后的处理流程和时效。

    - 赔偿责任

共享自行车运营企业应制定对承租人在接受共享自行车服务过程中造成的人身伤害的赔偿条件。

  - 投诉处理

承租人的投诉意见企业应当详细记录，认真查证，妥善处理，并在7d内予以回复。

- 政府监管与服务平台

  - 基础信息管理

应对企业基础信息和地理信息进行管理，内容包括企业工商备案信息、投入车辆数、订单数据、停放区、共享自行车禁停区、共享自行车禁骑区等。

  - 运行监测

本项要求包括：

a) 监测共享自行车禁停区、共享自行车禁骑区是否有车辆；

b) 监测车辆的时空分布及变化情况。

  - 统计分析

本项要求包括：

a）应支持按照行政区划、时间段等维度统计分析，内容应包括：订单数据、车辆情况、周转率等；

b) 应支持日报、周报、年报等周期性分析报告的生成及发布；

c）应支持大数据分析功能。

  - 企业考核及信用管理

应根据全市统一的考核指标体系，对企业运营服务质量进行考核评价，公示考核成绩，并将企业考核结果纳入政府监管和行业信用系统。

  - 信用记录

应根据全市统一的信用体系，共享承租人信用信息。

  - 数据交换

    - 数据交换方式

本项要求包括：

a) 数据采集接口形式为分布式消息队列，采用Kafka 0.11.0实现；

b) 数据交换过程中，政府监管与服务平台作为服务端，是服务的发起方，企业运营平台作为客户端，是服务的接收方。

    - 数据交换内容

与企业运营平台的数据交换内容包括停放区、共享自行车禁停区、共享自行车禁骑区及承租人信用共享信息等，数据内容及数据格式参见附录A。

- 信息系统安全

  - 总体要求

承租人客户端、企业运营平台和政府监管与服务平台应满足GB/T 22239中有关的信息系统安全等级保护要求，保证系统稳定运行。

  - 数据

企业采集承租人信息，不得超越提供业务所必需的范围。除配合国家机关依法行使监督检查权或者刑事侦查权外，不得向任何未授权第三方提供承租人个人信息等敏感信息，不得泄露地理坐标、地理标志物等涉及国家安全的敏感信息。服务器设置在中国大陆境内。

  - 存储

企业应当遵守国家网络和信息安全有关规定，所采集的个人信息和生成的业务数据，应当在中国大陆境内存储和使用，保存期限不少于二年，除法律法规另有规定外，上述信息和数据不得外流。

  - 介质

应对张贴在车辆上的标签介质（如二维码）进行必要的物理防护，并安排专人负责维护。

- （规范性附录）
数据接口协议

  - 数据接口协议说明

- 各企业运营平台与政府监管与服务平台数据交换需要按照协议中的要求进行交换；

- 各企业采集的数据，按照需要的频率，放入消息队列中；

- 服务交换结构使用JSON字符串格式。json为两层，type代表协议类型，jsonStr代表传输内容。例如订单请求（MSG_ORDER）接口：{"type":" MSG_ORDER ","jsonStr":"{\"ORDERCODE\":\"1000000001A\"}"}，其中订单类型是MSG_ORDER，订单编码是“1000000001A”。数据接口协议类型字段定义如表A.1所示。

- 政府监管与服务平台对接收到的数据进行格式、取值、范围等检查，检查有错误的数据，通过消息队列将数据返回给企业，并说明错误原因。企业应对数据进行检查，核对后重新进行发送。

  - 数据交换接口协议类型对照表

| 序号 | 数据交换信息项 | 协议类型字段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 订单信息 | MSG_ORDER |
| 2 | 车辆基本信息 | MSG_BICYCLE |
| 3 | 车辆动态信息 | MSG_DYNAMIC |
| 4 | 企业基本信息 | MSG_COMPANY |
| 5 | 停放区信息 | MSG_PARKING |
| 6 | 共享自行车禁停区信息 | MSG_NOPARKING |
| 7 | 共享自行车禁骑区信息 | MSG_NOCYCLING |
| 8 | 承租人信用 | MSG_USERCREDIT |
| 9 | 承租人信用共享 | MSG_CREDITRESHARE |

  - 订单信息

用于企业运营平台向政府监管与服务平台上传订单信息，企业运营平台实时将数据发送到监管与服务平台前置机上的消息队列中，如果发送失败，应具备补传机制，数据传输为实时传输，订单信息数据项描述见表A.2.1。

- 表A.2.1 订单信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订单编号 | 唯一标识 | 是 | ORDERCODE | varchar | 20 |
| 2 | 企业标识 | 统一分配 | 是 | COMPANYID | varchar | 6 |
| 3 | 车辆编码 | 车辆在企业内的唯一标识 | 是 | BICYCLEID | varchar | 14 |
| 4 | 锁编码 | 车锁的唯一标识 | 是 | LOCKID | varchar | 15 |
| 5 | 下单时间 | 运营系统响应承租人下单时间， 格式：YYYYMMDDHHMMSS | 是 | ORDERTIME | Date | 14 |
| 6 | 租车时间 | 运营系统确认承租人租车时间， 格式：YYYYMMDDHHMMSS | 是 | STARTIME | Date | 14 |
| 7 | 还车时间 | 运营系统确认承租人还车时间， 格式：YYYYMMDDHHMMSS | 是 | ENDTIME | Date | 14 |
| 8 | 租车地经度 | WGS84坐标系，小数点前3位，小数点后6位 | 是 | START_LNG | number | 10 |
| 9 | 租车地纬度 | WGS84坐标系，小数点前2位，小数点后6位 | 是 | START_LAT | number | 9 |
| 10 | 还车地经度 | WGS84坐标系，小数点前3位，小数点后6位 | 是 | END_LNG | number | 10 |
| 11 | 还车地纬度 | WGS84坐标系，小数点前2位，小数点后6位 | 是 | END_LAT | number | 9 |
| 12 | 单价（元） | 企业自主计费单价，格式如1.31，保留小数点后2位。指的是定价，不是实际收费。 | 否 | UNITPRICE | varchar | 50 |
| 13 | 订单里程 | 单位为：km，如10.5 订单一次租还车计费里程，保留小数点后1位 | 是 | ORDER_KM | number | 4 |
| 14 | 订单状态 | 订单实际发生状态。0：已完成，1：取消，2：变更，3：其他 | 是 | ORDER_ STATUS | varchar | 1 |
| 15 | 出生年月 | 出生年月 格式：YYYYMM | 是 | BRI_DATE | Date | 4 |
| 16 | 性别 | 0：男，1：女 | 是 | GENDER | varchar | 2 |

  - 车辆基本信息

用于企业运营平台向政府监管与服务平台上传车辆基本信息，企业运营平台将数据发送到政府监管与服务平台前置机上的消息队列中，如果发送失败，应具备补传机制，数据有更新时上传。车辆基本信息数据项描述见表A.3.1。

表A.3.1 车辆基本信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业标识 | 统一分配 | 是 | COMPANYID | varchar | 6 |
| 2 | 车辆编码 | 车辆在企业内应该唯一标识 | 是 | BICYCLEID | varchar | 14 |
| 3 | 投放日期 | 车辆投放日期 格式：YYYYMMDD | 是 | BICYCLEDATE | date | 8 |
| 4 | 投放区域 | 车辆投放区域代码 | 否 | BICYCLEAREA | varchar | 20 |
| 5 | 车辆状态（参考自行车） | 0：正常，1：维修，2：报废 | 是 | BICYCLESTATE | varchar | 1 |
| 6 | 更新时间 | YYYYMMDDHHmmss | 是 | UPDATETIME | date | 14 |

  - 车辆动态信息

用于企业运营平台向政府监管与服务平台上传车辆动态信息，企业运营平台将数据发送到政府监管与服务平台前置机上的消息队列中，如果发送失败，应具备补传机制，数据传输频率为每分钟一次。车辆运行实时信息数据项描述见表A.4.1。

表A.4.1 车辆运行实时信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业标识 | 统一分配 | 是 | COMPANYID | varchar | 6 |
| 2 | 定位装置时间 | 数据采集时间 格式：YYYYMMDDHHMMSS | 是 | POSITIONTIME | date | 14 |
| 3 | 车辆实时坐标-经度 | 车辆位置经度，84坐标系，小数点后保留6位 | 是 | BICYCLE_LNG | varchar | 400 |
| 4 | 车辆实时坐标-纬度 | 车辆位置纬度，84坐标系，小数点后保留6位 | 是 | BICYCLE_LAT | varchar | 400 |
| 5 | 车辆编码 | 车辆在企业内的唯一标识 | 是 | BICYCLEID | varchar | 14 |
| 6 | 锁编码 | 车锁的唯一标识 | 是 | LOCKID | varchar | 15 |
| 7 | 车锁状态 | 车锁实时状态 0：开，1：关 | 是 | LOCKSTATUS | varchar | 1 |

  - 企业基本信息

用于企业运营平台向政府监管与服务平台上传企业基本信息，企业运营平台将数据发送到政府监管与服务平台前置机上的消息队列中，如果发送失败，应具备补传机制，数据有更新时传输。企业基本信息数据项描述见表A.5.1。

表A.5.1 企业基本信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业标识 | 统一分配 | 是 | COMPANYID | varchar | 6 |
| 2 | 企业名称 | 企业注册名称 | 是 | COMPANYNAME | varchar | 256 |
| 3 | 统一社会信用代码 | 唯一标识 | 是 | IDENTIFIER | varchar | 32 |
| 4 | 经营范围 | 按照经营许可证内容填写 | 是 | BUSINESSSCOPE | varchar | 256 |
| 5 | 通信地址 |  | 是 | CONTACTADDRESS | varchar | 256 |
| 6 | 注册资本 | 按照营业执照内容填写 | 是 | REGCAPITAL | varchar | 128 |
| 7 | 法人代表姓名 | 按照营业执照内容填写 | 是 | LEGALNAME | varchar | 12 |
| 8 | 法人代表身份证号 |  | 是 | LEGALID | varchar | 18 |
| 9 | 法人代表电话 |  | 是 | LEGALPHONE | varchar | 11 |
| 10 | 状态 | 0：有效，1：失效 | 是 | STATUS | varchar | 1 |
| 11 | 操作标识 | 1：新增，2，更新，3：删除 | 是 | COMPANYFLAG | varchar | 1 |
| 12 | 更新时间 | 完成数据更新时间YYYYMMDDHHMMSS | 是 | COMPANYUPDATETIME | Date | 14 |

  - 停放区信息

用于政府监管与服务平台向企业发送停放区信息。政府监管与服务平台将数据发送到消息队列中，并由企业从消息队列读取数据，数据有更新时传输。基本信息数据项描述见表表A.6.1。

表A.6.1 停放区信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个经度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | PARKING_LNG | varchar | 400 |
| 2 | 纬度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个经度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | PARKING_LAT | varchar | 400 |
| 3 | 地址 | 描述停放区的具体位置信息，具体到建筑物，比如：丰台区六里桥南里甲9号首发大厦西门南侧 | 是 | ADDRESS | varchar | 50 |
| 4 | 图片 | 停车点的位置照片的base64编码 | 是 | IMAGE | text |  |
| 5 | 编号 | 对停放区的编号，12位，前四位是行政区编码，中间四位是街道编码，后四位顺序编码，街道内顺序编码唯一 | 是 | ID | varchar | 12 |
| 6 | 面积 | 停车区面积 | 是 | AREA | varchar | 8 |
| 7 | 可容纳车辆 | 停车区范围内可容纳车辆数 | 是 | CONTAINNUM | varchar | 8 |
| 8 | 类型 | 1：地铁，2：居住区，3：办公区，4：商业，5：学校，6：景区，7：交通枢纽，8：其他 | 是 | TYPE | varchar | 1 |
| 9 | 性质 | 1:长期，2:临时 | 是 | ATTRIBUTE | varchar | 1 |
| 10 | 允许停放时间 |  | 否 | TIME | varchar | 20 |
| 11 | 备注 |  | 否 | MORE | varchar | 256 |

  - 共享自行车禁停区信息

用于政府监管与服务平台向企业发送共享自行车禁停区信息。政府监管与服务平台将数据发送到消息队列中，并由企业从消息队列读取数据，数据有更新时传输。基本信息数据项描述见表A.7.1。

表A.7.1共享自行车禁停区信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个经度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | NOPARKING_LNG | varchar | 400 |
| 2 | 纬度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个经度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | NOPARKING_LAT | varchar | 400 |
| 3 | 地址 | 描述范围 | 是 | ADDRESS | varchar | 50 |
| 4 | 图片 | 共享自行车禁停区图片base64编码 | 是 | IMAGE | text |  |
| 5 | 编号 | 12位，前四位是行政区编码，中间四位是街道编码，后四位顺序编码， | 是 | ID | varchar | 12 |
| 6 | 性质 | 1:长期，2:临时 | 是 | ATTRIBUTE | varchar | 1 |
| 7 | 禁停时间 |  | 否 | TIME | varchar | 20 |
| 8 | 备注 |  | 否 | MORE | varchar | 256 |

  - 共享自行车禁骑区信息

用于政府监管与服务平台向企业运营平台发送共享自行车禁骑区信息。政府监管与服务平台将数据发送到消息队列中，并由企业从消息队列读取数据，数据有更新时传输。基本信息数据项描述见表A.8.1

表A.8.1共享自行车禁骑区信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段 类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个经度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | NOCYCLING_LNG | varchar | 400 |
| 2 | 纬度 | 84坐标系，小数点后保留6位，每个文件经纬度大于等于4组，多个纬度信息由竖线（¦）分隔。 | 是 | NOCYCLING_LAT | varchar | 400 |
| 3 | 地址 | 描述范围 | 是 | ADDRESS | varchar | 50 |
| 4 | 图片 | 共享自行车禁骑区图片base64编码 | 是 | IMAGE | text |  |
| 5 | 编号 | 12位，前四位是行政区编码，中间四位是街道编码，后四位顺序编码， | 是 | ID | varchar | 10 |
| 6 | 性质 | 1:长期，2:临时 | 是 | ATTRIBUTE | varchar | 1 |
| 7 | 禁骑时间 |  | 否 | TIME | varchar | 20 |
| 8 | 备注 |  | 否 | MORE | varchar | 256 |

  - 承租人信用信息

用于企业运营平台向政府监管与服务平台上传承租人信用信息。由企业运营平台主动发送到政府监管与服务平台前置机上的消息队列中，如果发送失败，应具备补传机制，数据传输频率为每天一次。基本信息数据项描述见表A.9.1。

表A.9.1 承租人信用信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业标识 | 统一分配 | 是 | COMPANYID | varchar | 6 |
| 2 | 承租人代码 | 加密后的身份标识，具有唯一性 | 是 | TENANTID | varchar | 32 |
| 3 | 信用分 | 由系统根据规则计算得出 | 是 | CREDIT | varchar | 4 |
| 4 | 满分 |  | 是 | FULL | varchar | 4 |
| 5 | 更新时间 | 完成数据更新时间YYYYMMDDHHMMSS | 是 | UPDATETIME | date | 14 |

  - 承租人信用共享信息

用于政府监管与服务平台向企业运营平台发送承租人信用共享信息，政府监管与服务平台将数据发送到消息队列中，并由企业从消息队列读取数据。数据传输频率为每天一次。基本信息数据项描述见表A.10.1。

表A.10.1 承租人信用共享信息数据项表

| 序号 | 属性项名称 | 描述 | 是否必填 | 字段名称 | 字段类型 | 字段最大长度(字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承租人代码 | 加密后的身份标识，具有唯一性 | 是 | COMPANYID | varchar | 32 |
| 2 | 信用分 | 由系统根据规则计算得出 | 是 | CREDIT | varchar | 4 |
| 3 | 满分 |  | 是 | FULL | varchar | 4 |
| 4 | 更新时间 | 完成数据更新时间YYYYMMDDHHMMSS | 是 | UPDATETIME | date | 14 |