ICS 35.240.60

CCS L 67

DB11

北京市地方标准

DB 11/ XXXXX—XXXX

城市轨道交通自动售检票系统技术规范         第1部分：系统结构及功能

Technical specifications of urban rail transit                         automatic fare collection system

Part I : System architecture and functional

（征求意见稿）

- XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

引言	6

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 系统结构	2

6 中心系统功能要求	2

6.1 清分清算	2

6.1.1 交易验证	2

6.1.2 交易清分	2

6.1.3 库存管理	2

6.1.4 结算对账	3

6.1.5 手工调账	3

6.1.6 清分异议管理及乘客异议申诉处理	3

6.1.7 车票账户管理	3

6.2 SLE监视	3

6.2.1 SLE监视状态种类要求	3

6.2.2 异常报警	4

6.3 SLE控制	4

6.4 运营管理	4

6.4.1 运营开始	4

6.4.2 运营结束	4

6.4.3 自动运行时间管理	5

6.4.3.1 自动运行任务种类要求	5

6.4.3.2 执行运行时间表	5

6.4.3.3 设置/取消24小时运营/延长运营时间	5

6.4.4 车站停售	5

6.4.5 模式管理	5

6.5 客流监视	5

6.5.1 客流阈值管理	5

6.5.2 实时监视	5

6.6 现金管理	6

6.6.1 备用金管理	6

6.6.2 BOM/TVM现金管理	6

6.7 车票管理	6

6.7.1 车票调配	6

6.7.2 库存报警	6

6.8 黑名单管理	6

6.9 交易查询	6

6.10 报表管理	6

6.11 参数管理	6

6.11.1 参数版本制作	7

6.11.2 参数版本发布	7

6.11.3 参数版本同步	7

6.11.4 参数版本切换	7

6.11.5 参数版本查询	7

6.12 软件管理	7

6.12.1 软件版本制作	7

6.12.2 软件版本发布	7

6.12.3 软件版本同步	7

6.12.4 软件版本切换	7

6.12.5 软件版本查询	7

6.13 时间同步	7

6.13.1 自动时间同步	7

6.13.2 强制时间同步	7

6.13.3 手动修改时钟	8

6.14 操作权限管理	8

6.14.1 操作员访问权限控制	8

6.14.2 操作员登录验证	8

6.14.3 操作员账户锁定	8

6.14.4 操作员账户解锁	8

6.14.5 操作员无操作自动退出求	8

6.15 日志管理	8

6.16 审计管理	8

6.16.1 数据审计	8

6.16.2 传输审计	8

6.16.3 操作审计	9

6.17 数据管理	9

6.17.1 数据采集	9

6.17.2 数据备份/恢复	9

6.17.3 数据清理/归档	9

6.17.4 数据导入/导出	9

6.17.5 历史数据管理	9

6.18 SLE维修维护	9

6.18.1 SLE维修维护代码管理	9

6.18.2 SLE部件管理	9

6.18.3 设备部署管理	10

6.18.4 维修管理	10

6.18.5 维护管理	11

6.19 运维监控	11

6.19.1 登录管理	11

6.19.2 资源监控	11

6.19.3 运维行为审计	12

6.20 发码管理	12

6.21 非现金支付	12

6.22 后付费车票过闸	12

6.23 预付费业务	12

6.23.1 实体单程票购票/取票功能	12

6.23.2 电子单程票管理	12

6.23.3 电子虚拟票管理	12

6.24 配对计费	13

6.25 电子发票	13

6.26 乘客异议处理	13

6.26.1 乘客异议受理	13

6.26.2 退款处理	13

7 车站终端设备功能要求	13

7.1 车站终端设备组成	13

7.2 车票处理单元	13

7.2.1 业务处理	14

7.2.2 运营管理	15

7.2.3 计算消息验证码	15

7.2.4 安全认证模块管理	16

7.2.5 查看参数版本	16

7.3 自动检票机	16

7.3.1 业务处理	17

7.3.2 运营管理	17

7.3.3 票箱管理	18

7.3.4 权限管理	18

7.3.5 信息数据查询	19

7.3.6 数据管理	19

7.3.7 设备设置	19

7.3.8 设备维修维护	20

7.3.9 远程监控	20

7.4 自动售票机	21

7.4.1 业务处理	22

7.4.2 运营管理	22

7.4.3 票箱钱箱管理	23

7.4.4 权限管理	23

7.4.5 信息查询	24

7.4.6 数据管理	24

7.4.7 设备设置	25

7.4.8 设备维修维护	25

7.4.9 安全认证模块管理	25

7.4.10 远程监控	26

7.5 半自动售票机	26

7.5.1 业务处理	28

7.5.2 运营管理	28

7.5.3 票箱管理	29

7.5.4 权限管理	29

7.5.5 信息查询	30

7.5.6 数据管理	30

7.5.7 设备设置	31

7.5.8 设备维修维护	31

7.5.9 安全认证模块管理	31

7.5.10 远程监控	32

7.6 互联网自动售票机	32

7.6.1 业务处理	33

7.6.2 运营管理	33

7.6.3 票箱管理	34

7.6.4 权限管理	34

7.6.5 信息查询	35

7.6.6 数据管理	35

7.6.7 设备设置	36

7.6.8 设备维修维护	36

7.6.9 安全认证模块管理	36

7.6.10 远程监控	37

7.7 自助补票机	37

7.7.1 业务处理	38

7.7.2 运营管理	39

7.7.3 票箱管理	39

7.7.4 权限管理	40

7.7.5 信息查询	40

7.7.6 数据管理	41

7.7.7 设备设置	41

7.7.8 设备维修维护	41

7.7.9 安全认证模块管理	41

7.7.10 远程监控	42

7.8 便携式检票机	42

7.8.1 业务处理	43

7.8.2 数据查询	43

7.8.3 版本查询	44

8 乘车凭证	44

9 安全功能要求	44

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 1164《城市轨道交通自动售检票系统技术规范》的第1部分。DB11/T 1164已经发布了以下9个部分：

——第1部分：系统结构及功能；

——第2部分：接口数据格式；

——第3部分：数据传输；

——第4部分：操作界面；

——第5部分：车票处理单元；

——第6部分：车票；

——第7部分：终端；

——第8部分：检测；

——第9部分：技术指标体系。

本文件与DB11/T 1164.1—2020相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——删除了清算中心（见2020年版的第5.1章）；

——删除了线路中心（见2020年版的第5.2章）；

——删除了车站计算机（见2020年版的第5.3章）；

——删除了车站终端（见2020年版的第5.4章）；

——增加了中心系统功能（见第6.1章）；

——删除了清算中心功能（见2020年版的第6.1章）；

——删除了线路中心功能（见2020年版的第6.2章）；

——删除了车站计算机（见2020年版的第6.3章）；

——增加了车站终端设备组成（见第7.1章）；

——更改了自动检票机（见第7.3章,2020年版的第6.4.2章）；

——更改了自动售票机（见第7.4章,2020年版的第6.4.3章）；

——更改了半自动售票机（见第7.5章,2020年版的第6.4.4章）；

——增加了互联网自动售票机（见第7.6章）；

——增加了自助补票机（见第7.7章）；

——增加了乘车凭证（见第8章）；

——增加了安全功能要求（见第9章）。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京市交通委员会提出并归口。

本文件由北京市交通委员会负责组织实施。

本文件的起草单位：北京市轨道交通指挥中心。

本文件主要起草人：。

本文件历次版本发布情况为：

——本文件2023年首次发布为DB11/T 1164.5—2015,2023年第一次修订；

——本次为第二次修订。

- 引言

随着城市轨道交通自动售检票系统技术和业务的发展，新一代自动售检票系统架构由传统的清分清算系统、线路中心系统、车站计算机系统、车站终端设备、乘车凭证组成的五层架构，优化为中心系统、车站终端设备、乘车凭证组成的三层架构。因此，明确系统结构要求、编制统一的功能标准，对提高城市轨道交通自动售检票系统的质量，具有重要意义。

系统结构要求明确了系统组成、结构层级和数据流向要求。

功能要求包含中心系统、车站终端设备、乘车凭证功能要求。由于新一代自动售检票系统中心系统将传统的清分清算系统、线路中心系统、车站计算机系统、互联网票务平台和监视中心系统整合成一套中心系统。因此，中心系统功能要求包含了传统清分清算系统、线路中心系统、车站计算机系统功能要求，同时增加了互联网票务平台、监视中心系统的功能要求。

城市轨道交通自动售检票系统技术规范

第1部分：系统结构及功能

- 范围

本文件规定了城市轨道交通自动售检票系统的结构和系统各组成部分的功能。

本文件适用于城市轨道交通自动售检票系统的设计、建设、验收和运营管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239   信息安全技术—网络安全等级保护基本要求

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

ACC：轨道交通自动售检票系统清算中心（Automatic Fare Collection Clearing Center)

AG：自动检票机（Automatic Gate）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

BMACS：北京市政交通一卡通结算系统（Beijing Municipal Administration & Communication Card System）

BOM：半自动售票机（Booking Office Machine）

ID：标识符（Identification）

ISAM：增值安全存取模块（Increase Secure Access Module）

ITVM：互联网自动售票机（Internet Ticket Vending Machine）

MAC：消息验证码（Message Authentication Code）

NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）

PCA：便携式检票机（Portable Card Analyzer）

PSAM：消费安全存取模块（Purchase Secure Access Module）

SAM：安全存取模块（Secure Access Module）

SLE：车站终端（Station Level Equipment）

TAC：交易验证码（Transaction Authorization Code）

TPU：车票处理单元（Ticket Processing Unit）

TSM：自助补票机（Ticket Supplement Machine）

TVM：自动售票机（Ticket Vending Machine）

- 系统结构

北京轨道交通自动售检票系统总体分为三层：第一层为中心系统,第二层为车站终端设备，第三层为乘车凭证。

图 1 轨道交通自动售检票系统架构图

- 中心系统功能要求

  - 清分清算

    - 交易验证

中心系统应对SLE产生的交易数据进行正确性及有效性检查，检查内容包括但不限于交易时间、MAC码、交易金额、重复交易等。

    - 交易清分

中心系统中交易清分功能应包括：

  - 支持对不同票种、票制，不同交易种类进行清分；

  - 根据交易数据，将客流或票款清分到线路及运营商；

  - 根据清分规则，为可用于城市轨道交通乘车凭证的交易进行清算。

    - 库存管理

中心系统中库存管理功能应包括：

  - 支持按运营企业、线路、站区、车站对一票通/一卡通车票进行入库和出库管理，并自动调整相应车票库存；

  - 支持按运营企业、线路、站区、车站调整一票通/一卡通车票库存，记录调整原因；

  - 支持按查询一票通/一卡通车票库存。

    - 结算对账

中心系统中结算对账功能应包括：

- 统一管理运营商账户，支持更新运营商账户信息；

- 每日按运营商进行交易数据归集并清算，完成资金结算；

- 每日按售票代理商（包含互联网票务服务平台）进行数据归集并清算，与渠道方完成数据核对和保付金核算；

- 每日根据BMACS下发的业务对账文件（结算对账数据、异常数据、调整数据），完成数据核对和资金结算；

- 根据系统设置自动分线路生成清分结算报表和交易统计报表。

    - 手工调账

应支持按结算日、业务类型等条件对运营商账户的结算金额进行调整。

    - 清分异议管理及乘客异议申诉处理

中心系统中清分异议管理及乘客异议申诉处理功能应包括：

  - 支持查询一卡通、一票通和互联网交易的异常交易；

  - 支持异常申诉申请、审核和退款处理；

  - 支持查询异议申诉处理进度和退款处理结果。

    - 车票账户管理

中心系统中车票账户管理功能应包括：

  - 建立并维护车票/产品的账户及账户状态，支持查询车票的使用周期和账户状态；

  - 自动恢复丢失的售票交易数据，根据对应的清算规则完成清算。

  - SLE监视

    - SLE监视状态种类要求

应能图形化实时显示SLE的当前状态及故障情况。可监视的SLE状态种类见Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found。

表 1 SLE监视状态种类

| 序号 | 设备监视状态种类 |
| --- | --- |
| 1 | 终端网络连通状态 |
| 2 | 终端运营模式 |
| 3 | 终端工作模式 |
| 4 | 终端服务模式 |
| 5 | 终端登录状态 |
| 6 | 终端关键部件状态 |
| 7 | 终端数据传输状态 |
| 8 | 终端票箱状态(安装情况、票箱编号、装票数量、已满、将满、已空、将空) |
| 9 | 终端钱箱状态（安装情况、钱箱编号、币种、面额、枚数/张数、金额、将空、已空、将满、已满） |
| 10 | 终端时钟状态 |

    - 异常报警

中心系统中异常报警功能应包括：

  - 按照SLE故障级别、异常级别、状态类型设置不同的报警方式。报警方式包括但不限于：文字提示、弹出报警对话框、声音报警、监视界面上闪烁报警以及特殊提示报警；

  - 以弹出并至于顶层的方式正确显示异常报警信息。

  - SLE控制

应支持向指定的单台SLE、一组SLE、全站SLE、全线SLE、全部SLE下发控制命令，并记录命令发送结果。

设备控制命令见表 2。

表 2 设备控制命令列表

| 序号 | 设备控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 开机控制命令 |
| 2 | 运营结束控制命令 |
| 3 | 关机控制命令 |
| 4 | 运营模式控制命令 |
| 5 | 服务模式控制命令 |
| 6 | 清空硬币控制命令 |
| 7 | 扇门工作模式控制命令 |
| 8 | 通道模式控制命令 |
| 9 | 24小时运营控制命令 |
| 10 | 延长运营控制命令 |
| 11 | 车站停售控制命令 |
| 12 | 强制登出控制命令 |
| 13 | 强制时间同步控制命令 |
| 14 | 参数更新控制命令 |
| 15 | 软件更新控制命令 |

  - 运营管理

    - 运营开始

中心系统中运营开始功能应包括：

  - 每日依据参数设置自动执行运营开始；

  - 支持手动执行运营开始；

  - 支持查询运营开始的状态。

    - 运营结束

中心系统中运营结束功能应包括：

  - 每日依据参数设置自动执行运营结束

  - 支持手动执行运营结束；

  - 自动完成当运营日/当结算日的数据统计；

  - 支持查询运营结束的状态。

    - 自动运行时间管理

      - 自动运行任务种类要求

应能分别设置中心系统自动运行任务的时间表和SLE自动运行任务的时间表。

自动运行任务包括但不限于运营日切换、自动运营开始、自动运营结束。

SLE自动运行任务包括但不限于SLE自动开机、SLE自动关机、SLE自动运营开始、SLE自动运营结束、SLE运营日切换。

      - 执行运行时间表

每日应按照自动运行时间表设置自动执行运行任务，支持执行结果查询。

      - 设置/取消24小时运营/延长运营时间

应能对指定线路设置/取消24小时运营/延长运营时间指令，支持下发结果查询。

    - 车站停售

应能对指定车站下发车站临时停售指令，支持下发结果查询。

    - 模式管理

      - 运营模式设置

应能对指定车站下发运营模式命令，支持命令下发结果查询。

      - 模式履历查询

应能按照指定时间范围、车站等查询条件，查询模式履历。

      - 模式历史查询

应能按照指定时间范围、车站等查询条件，查询模式历史记录。

  - 客流监视

    - 客流阈值管理

应能设置各车站、各站厅、各设备群组的客流报警上下限阈值参数。

    - 实时监视

中心系统中实时监视功能应包括:

  - 根据线路、车站、设备类型、设备编号、时间范围等查询条件，查询实时客流；

  - 支持设置自动刷新时间间隔参数；

  - 实时客流数据依据刷新时间间隔自动刷新客流数据；

  - 当客流超过报警上下限阈值时，进行报警。

  - 现金管理

    - 备用金管理

应记录操作员领取/归还备用金的相关信息，支持按时间范围、操作员等条件查询领取/归还记录。

    - BOM/TVM现金管理

应记录BOM/TVM实收票款数据，支持按时间范围、操作员、设备类型、设备编号等条件查询实收票款数据信息。

  - 车票管理

    - 车票调配

中心系统中车票调配功能应包括：

  - 支持按运营企业、线路、站区、车站对一票通/一卡通车票进行调配和回收，并支持查询相应的记录信息，根据调配和回收的结果自动调整库存；

  - 支持按运营企业、线路、站区、车站对一票通/一卡通车票调配和回收记录进行查询。

    - 库存报警

支持按运营企业、线路、站区、车站对一票通/一卡通车票库存进行监视。当车票库存高于最高阈值或低于最低阈值时，中心系统自动报警。

  - 黑名单管理

中心系统中黑名单管理功能应包括：

  - 支持编辑一票通黑名单，运营日切换时下发至SLE；

  - 接收一卡通黑名单参数，运营日切换时下发至SLE；

  - 根据银行卡机构预授权结果，实时生成或取消银行卡黑名单。

  - 交易查询

- 支持按车票、乘车时间范围、车站、设备等查询条件，查询相应的交易记录。

  - 报表管理

中心系统中报表管理功能应包括：

  - 支持设置报表生成/清理计划。报表计划内容包括但不限于报表名称、生成/清理时间、报表类型、生成/清理周期（日、月、季、年）。报表类型包括但不限于清算类、收益类、运营类、审核类、车票类、维修维护类、分析类；

  - 根据报表计划自动生成按日、时间段，按企业、线路、站区、车站、设备群组、设备类型、交易类型统计的各类报表；

  - 支持按日期、时间段，企业、线路、站区、车站、设备群组、设备类型、交易类型查询统计数据，形成报表后可打印、导出；

  - 生成的各类报表支持表格和图表形式。

  - 参数管理

    - 参数版本制作

中心系统中参数版本制作功能应包括：

  - 接收并保存一卡通系统参数，同时将该参数下发到SLE；

  - 将票价参数、线路运营、SLE运营、维修维护等专用参数编辑为草稿版本，并保存发布版本。

    - 参数版本发布

中心系统中参数版本发布功能应包括：

  - 对所选草稿版参数进行修改，指定为正式发布版参数；

  - 指定一个/多个所辖车站的一台/一组/一类所辖SLE使用某正式版本的参数。

    - 参数版本同步

应检查并比较SLE的参数版本，将差异版本信息下发给SLE，要求SLE同步差异版本参数。

    - 参数版本切换

应依据参数生效时间自动进行参数版本切换。

    - 参数版本查询

应根据参数名称、参数类别、版本类型、设备类型、设备编号、参数版本等条件查询SLE参数版本。

  - 软件管理

    - 软件版本制作

应能选定设备类型，进行软件版本的制作。

    - 软件版本发布

应能设定软件版本的发布计划、发布范围、更新方式、生效时间等。

    - 软件版本同步

应检查并比较SLE的软件版本，将差异版本信息下发给SLE，要求SLE同步差异版本软件。

    - 软件版本切换

应依据软件生效时间自动进行软件版本切换。

    - 软件版本查询

应根据设备类型、设备编号、软件名称、软件版本、版本类型等条件查询SLE软件版本。

  - 时间同步

    - 自动时间同步

应能根据设定的时间间隔，从轨道交通指挥中心系统的时钟源获取时间，自动进行时间同步。

    - 强制时间同步

应能对所有计算、存储、数据库等资源以及SLE进行强制时间同步。

    - 手动修改时钟

当中心系统与TCC时钟源通讯断开时，应能手动设置中心系统时钟源的时间。中心系统时钟源时间修改成功后，向中心系统所有计算、存储、数据库等资源以及SLE进行强制时间同步。

  - 操作权限管理

    - 操作员访问权限控制

中心系统中操作员访问权限控制功能应包括：

  - 根据操作员所在运营企业、工作位置，限定其使用业务功能范围、限定其访问数据范围。工作位置包括但不限于线路中心、车站、终端设备；

  - 下发降级模式、24小时运营、延长运营时间、售票限制等重要命令时，通过双权限授权或多级密码确认后执行。

    - 操作员登录验证

登录时应验证操作员信息和密码，验证通过后根据权限控制范围进行相应业务操作。

    - 操作员账户锁定

应根据锁定参数设置，对输入密码错误次数超过锁定参数时，不允许登录，并锁定该操作员账户。

    - 操作员账户解锁

应支持对已锁定的操作员账户进行解锁。

    - 操作员无操作自动退出求

根据参数配置，当操作员长时间无操作时，应能将该操作员自动退出系统。

  - 日志管理

中心系统中日志管理功能应包括：

  - 支持日志类型分类管理，包括但不仅限于：中心系统和SLE操作员登录日志、中心系统和SLE的操作日志、中心系统和SLE的运行日志；

  - 自动采集中心系统和SLE应用日志文件；

  - 根据模块类型、日期、SLE编号等条件人工下载日志文件；

  - 根据操作员、操作类型、模块类型、SLE编号等条件进行日志查询。

  - 审计管理

    - 数据审计

应根据SLE上传的交易数据，与SLE的寄存器数据进行核对，自动生成审计报表。

    - 传输审计

中心系统中传输审计功能应包括：

  - 应根据SLE上传的交易数据、业务数据及传输审计数据，定时进行差异比对；

  - 当出现传输审计与实际传输的数据不一致时，支持自动或手动向存在差异的设备发送补传命令。

    - 操作审计

操作审计功能应包括：

  - 应记录操作员的增、删、改等相关操作信息。操作信息包括但不限于操作员、操作时间、操作设备、操作类型、操作内容；

  - 支持按操作员、操作时间、操作设备、操作类型等条件查询操作信息。

  - 数据管理

    - 数据采集

应能接收并保存SLE上传的交易数据、业务数据、运行状态数据、行为数据、配置数据、日志数据等。

    - 数据备份/恢复

中心系统中数据备份/恢复功能应包括:

  - 应根据数据备份策略，在每日运营结束后，进行数据备份；

  - 应根据数据恢复策略，人工选择需要恢复的备份数据。

    - 数据清理/归档

中心系统应根据数据清理/归档策略，在每日运营结束后，自动归档和清理过期的数据。

    - 数据导入/导出

中心系统应能导入合法移动介质上的交易数据、业务数据、参数数据、软件数据。应支持操作员指定参数数据、软件数据导出到合法移动介质中。

    - 历史数据管理

中心系统中历史数据管理功能应包括：

  - 中心系统按照参数设置，将符合条件的数据自动保存历史数仓；

  - 中心系统支持通过备份介质导出符合条件的数据保存到历史数仓；

  - 中心系统支持通过备份介质导入指定范围的历史数据，进行与当期数据比较。历史数据比较包括但不限于历史同期比较、年比较、季比较、月比较等。

  - SLE维修维护

    - SLE维修维护代码管理

- 中心系统应具备故障代码和维修代码的增加、修改功能。

    - SLE部件管理

      - 登记厂商部件信息

应支持SLE部件信息的录入及保存。SLE部件信息包括但不限于部件厂家名称、部件名称、部件编号、部件类别、部件型号、部件固件版本、投产日期、部件状态（在用、停用、报废），位置等基础信息。部件编号应保持唯一。

      - 部件入库/出库

中心系统中部件入库/出库功能要求应包括：

  - 支持SLE部件入库、出库管理。入库/出库信息包括但不限于操作员信息、入库/出库操作类型、部件类型、部件名称、数量、入库/出库时间、领用/归还人信息；

  - 根据SLE部件入库、出库信息，自动更新库存。

      - 记录部件更换信息

应支持自动或人工记录SLE部件的更换信息与维修结果，并可按照部件名称、部件编号、更换时间、操作员信息等条件进行查询。

      - 部件作废

中心系统中部件作废功能要求应包括：

  - 部件无法再使用时，人工标记为废品，自动更新库存；

  - 按照部件名称、时间、部件编号、操作员信息等条件进行部件作废信息查询。

      - 部件库存阈值管理

应能设置各类部件的在库数量阈值，当到达阈值时自动报警。作废部件不参与部件库存阈值计算。

      - 部件库存查询

部件库存查询的功能应包括：

  - 应能对部件各项记录进行查询，并根据设置的最低库存量进行报警；

  - 应能查询单个部件的使用记录或各站库存量及出入库、领用、归还、更换、作废等记录。

    - 设备部署管理

      - 启用/停用设备

应能指定SLE，将其设置为启用或停用状态。

      - 修改设备属性

应能对车站终端设备的群组、出入口等信息进行编辑修改。

      - 设备部署数据查询

应能按照线路、车站、设备类型、设备编号等条件查询设备部署数据。

    - 维修管理

      - 设备故障录入

中心系统中设备故障管理功能要求应包括：

  - 自动采集并保存SLE产生的故障数据；

  - 支持人工录入设备故障信息；

  - 支持按照线路、车站、设备类型、设备编号、时间、故障代码等条件查询故障信息；

  - 按照线路、车站、设备类型、设备编号、故障代码、故障信息等条件进行汇总分析。

      - 产生维修工单

中心系统应能SLE故障信息建立并保存相应维修工单。维修工单内容包括但不限于故障接报详情、处理人员信息、所需备件及工具信息、系统自动生成的相关故障维修知识等内容。

      - 记录维修结果

中心系统中记录维修结果功能应包括：

  - 支持录入并保存维修结果数据；

  - 支持应按照企业、线路、车站、设备类型、设备编码等条件查询维修结果。

      - 中心系统任务报告管理

应能提供系统内每日全部定时计划任务的执行结果。定时计划任务包括但不限于过期数据清理、运营日开始结束、运营日切换、数据备份、数据库聚集等。

      - 维修档案查询

应能记录和查询SLE的维修档案数据。

    - 维护管理

      - 制定维护计划

中心系统中制定维护计划功能应包括：

  - 应能根据SLE的运行数据自动生成SLE的维护计划。维护计划包括但不限于线路、车站、设备编号、维护内容、维护方式等；

  - 根据维护计划，自动生成维修工单。

      - 记录维护结果

中心系统应能录入维护结果信息，至少包括实际处理时间信息、维护内容和更换部件等信息。

      - 维护计划查询

中心系统中维护计划查询功能应包括：

  - 根据线路、车站、设备类型、设备编号、时间等条件，查询维护计划以及维护计划的执行结果；

  - 根据维护计划的执行结果，对未按照计划执行的维护项目采用不同的颜色进行提示。

  - 运维监控

    - 登录管理

应按照网络信息安全管理要求，定期修改服务器、虚拟机、网络设备、负载均衡设备、数据库、消息中间件、系统服务等资源的登录信息、密码进行修改。

    - 资源监控

中心系统中资源监控功能应包括：

  - 支持设置资源运行指标的异常报警范围；

  - 对服务器、虚拟机、网络设备、负载均衡设备、数据库、消息中间件、系统服务等资源的关键性运行指标进行监视和报警，以图形化方式展示上述资源的运行状态和报警信息；

  - 支持按照信息级别，将资源报警信息以邮件、短信、电话等方式推送至指定接收对象。

    - 运维行为审计

中心系统中运维行为审计功能应包括：

  - 各项运维操作进行审计记录，确保中心系统运维操作透明、可追溯和合规性；

  - 按照运维资源类型、操作员信息、操作时间等条件查询各项运维操作记录；

  - 对运维审计数据按照归档策略进行定期归档。

  - 发码管理

发码管理功能应包括：

  - 支持生成多种码制格式的二维码；

  - 具备主备灾安全可靠的发码机制，确保在主系统发生故障时，备用系统能够无缝接管发码任务；

  - 支持多种码制证书的存储、拉取、发放。证书包括但不限于普通码证书、紧急码证书和灾备码证书；

  - 支持证书有效期设置、证书到期提醒和自动续期。

  - 非现金支付

中心系统中非现金支付功能应包括：

  - 支持SLE非现金支付签到、支付验证下单、支付结果反馈和业务结果确认；

  - 支持SLE查询拉取支付渠道清单，支付渠道包含但不限于银行卡支付、二维码主扫支付、二维码被扫支付；

  - 支持非现金支付订单管理功能，根据订单编号查询非现金支付结果；

  - 支持非现金支付执行异常时自动退款。

  - 后付费车票过闸

中心系统中后付费车票过闸功能应包括：

  - 至此后付费车票的过闸，后付费车票包含但不限于二维码、NFC、银行卡、数字人民币产品、生物特征产品；

  - 支持后付费车票的合法性验证，合法性验证包含但不限于二维码生码时间、渠道黑名单、用户黑名单、进出站次序、重复进出站；

  - 支持对银行卡、数字人民币产品介质在线验证，验证内容包含但不限于账户支付条件、账户状态、可用余额。

  - 预付费业务

    - 实体单程票购票/取票功能

应支持实体单程票网上购票、线下取票、退票功能。能对取票凭证验证（包括凭证内容合法性、凭证有效期），支持对终端设备出票异常的车票进行自动退款。

    - 电子单程票管理

应支持电子单程票网上购票、退票、过闸功能。支持电子单程票合法性验证，支持过闸异常补票功能。合法性验证包括但不限于有效期、白名单状体、产品状态、进出站站点、进出站次序、车票金额、超时超程。

    - 电子虚拟票管理

应支持电子虚拟票的购买、激活、多种、核销、退票及作废。电子虚拟票包括但不限于电子定期票、电子计次票等。根据车票编号查询电子虚拟票的票卡状态、使用次数、有效期等信息信。

  - 配对计费

应能根据后付费车票的进出站记录进行行程匹配，匹配类型包含但不仅限于实时匹配、日终匹配、延迟匹配、单边补票异常行程匹配、7日日终匹配、模式站匹配。

支持按照行程距离、超时、市政优惠规则进行行程计费，对存在电子虚拟票的用户可根据核销规则进行核销计费。中心系统根据匹配计费结果与渠道方完成请款操作。

  - 电子发票

中心系统中电子发票功能应包括：

  - 根据行程开具电子发票，单一行程不得重复开具发票。

  - 支持按照发票编号、开票方、时间等条件查询电子发票信息。

  - 乘客异议处理

    - 乘客异议受理

中心系统中乘客异议受理功能应包括：

  - 按照乘客基本信息查询异议行程。乘客异议行程包括但不限于；进/出站时间、车站、匹配状态、交易金额、交易时间、交易票种、支付渠道、客户端或卡物理类型、补票情况等；

  - 创建客诉工单，并在相关部门之间进行流转、会商、退回。客诉工单内容包括但不限于业务类型、异议类型、异议描述、工单状态、会商结论等。

    - 退款处理

中心系统中退款处理功能应包括：

  - 根据会商完成的工单，发起退款操作，并在工单中，查看退款结果；

  - 根据退款处理结果调整对账文件和业务报表，反馈至相关运营企业。

- 车站终端设备功能要求

  - 车站终端设备组成

车站终端设备包括TVM、BOM、ITVM、TSM、AG和PCA。

  - 车票处理单元

TPU的功能应包括：

- 应安装在终端中，与终端共同完成一票通、一卡通车票的业务处理；

- 应在SLE的指令下进行车票业务处理，保存至少最近7天的交易数据，支持设置时钟。

TPU应具备的功能见表 3。

表 3 车票处理单元的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 售票 |
|  |  | 充值 |
|  |  | 检票进站 |
|  |  | 检票出站 |
|  |  | 补票 |
|  |  | 退卡 |
|  |  | 退款 |
|  |  | 激活 |
|  |  | 延期 |
|  |  | 查询 |
| 2 | 参数和软件下载 |  |
| 3 | 运营管理 | 设置运营模式 |
|  |  | 设置24小时运营模式 |
|  |  | 设置延长运营时间 |
| 4 | 计算消息验证码 |  |
| 5 | 安全认证模块管理 | 一票通认证 |
|  |  | 一卡通签到 |
|  |  | 一卡通签退 |
|  |  | 一卡通ISAM卡领用 |
|  |  | 一卡通ISAM卡更换 |
| 6 | 查看参数版本 |  |

    - 业务处理

      - 售票

售票功能应包括：

- TVM、ITVM、TSM应能根据乘客的操作，将售票的指令发给TPU，由TPU进行一票通的售票处理；

- BOM应能根据站员的操作，将售票的指令发给TPU，由TPU进行一票通和一卡通的售票处理；

- TPU应能根据指令要求进行售票操作，完成车票的读写并产生交易数据。TPU向TVM/BOM/ITVM/TSM返回售票操作结果，并根据指令要求返回交易数据。

      - 充值

TPU应能根据指令要求进行充值操作，完成车票的读写并产生交易数据。

      - 检票进站

AG向TPU发进站指令，TPU应能对乘车凭证进行进站处理，并产生交易数据。TPU应通知AG处理结果，并根据指令向AG返回交易数据。AG根据TPU返回结果控制扇门打开或关闭。

      - 检票出站

AG向TPU发出站指令，TPU应能对乘车凭证进行出站处理，并产生交易数据。TPU应向AG通知处理结果，并返回交易数据。AG根据TPU返回结果控制扇门打开或者关闭。

      - 补票

BOM、TSM向TPU发出补票指令，TPU应能对乘车凭证进行补票处理，并产生交易数据。TPU应向BOM、TSM返回处理结果，BOM将处理结果显示到BOM、TSM界面中。

      - 退卡

BOM向TPU发送退卡指令，TPU应能对乘车凭证进行退卡处理，并产生交易数据。TPU应向BOM返回处理结果及交易数据。

      - 退款

BOM向TPU发送退款指令，TPU应能对乘车凭证进行退款处理，并产生交易数据。TPU应向BOM返回处理结果及交易数据。

      - 激活

BOM向TPU发出激活指令，TPU应能对乘车凭证进行激活处理，并产生交易数据。TPU应向BOM返回处理结果及交易数据。

      - 延期

BOM向TPU发出延期指令，TPU应能对乘车凭证进行延期处理，并产生交易数据。TPU应向BOM返回处理结果及交易数据。

      - 查询

TVM、BOM、ITVM、TSM应能控制TPU对乘车凭证进行读卡处理，并将查询结果显示到BOM操作界面和乘客界面上。

      - 参数和软件下载

- 设备在需要给TPU下发参数和软件时应将参数和软件下发给TPU；

- 设备向TPU发出参数和软件更新指令，TPU应能从设备下载参数和软件，并使新下载的参数和软件生效。

    - 运营管理

      - 设置运营模式

当设备启动时或设备运营模式改变时，设备应将当前运营模式通知TPU，TPU根据指令设置运营模式状态。

      - 设置24小时运营模式

授权操作员登录设备后，可设置是否开启24小时运营模式，设备应向TPU发送24小时运营模式开启或关闭指令，TPU根据指令设置24小时运营模式的状态。

      - 设置延长运营时间

授权操作员登录设备后，可设置延长运营模式，设备应向TPU发送延长运营模式指令，TPU根据指令设置为延长运营模式。

    - 计算消息验证码

SLE在需要单独计算一票通MAC或一卡通TAC时，应向TPU发送计算MAC指令。TPU进行MAC的计算，并将计算结果返回SLE设备。

    - 安全认证模块管理

      - 一票通认证

一票通ISAM卡认证方式分为管理卡认证和远程认证。TVM/BOM/ITVM/TSM应能调用一票通专用授权API接口函数进行ISAM签到处理。

      - 一卡通签到

一卡通签到是TVM/ITVM/TSM执行充值业务、BOM执行售票充值业务、TSM执行售票业务的必要准备步骤之一。TVM/BOM/ITVM应能调用一卡通专用授权API接口函数进行签到。

        - 一卡通签退

TVM/BOM/ITVM/TSM执行运营结束时，需ISAM卡签退并统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。TVM/BOM/ITVM/TSM应调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签退处理，统计本次签到签退期间产生的交易审计数据，保存业务数据、日志数据。

      - 一卡通ISAM卡领用

TVM/BOM/ITVM/TSM首次安装一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡领用功能后可正常使用该一卡通ISAM。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。设备应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通ISAM卡更换

TVM/BOM/ITVM/TSM更换一卡通ISAM卡时，需执行一卡通ISAM卡更换功能后，设备可正常使用该一卡通ISAM。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。设备应具有保存业务数据、日志数据的功能。

    - 查看参数版本

当设备需要查看TPU参数版本时，可向TPU发送查看TPU参数版本指令，TPU应向设备返回当前参数版本及将来参数版本。

  - 自动检票机

AG应具备的功能见表 4。

表 4 自动检票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 检票进站 |
|  |  | 检票出站 |
| 2 | 运营管理 | 运营开始 |
|  |  | 运营结束 |
|  |  | 执行运行时间表 |
|  |  | 设置运营模式 |
|  |  | 设置服务模式 |
|  |  | 设置24小时运营模式 |
|  |  | 设置通道模式 |
|  |  | 设置扇门工作模式 |
|  |  | 时间同步 |
| 3 | 票箱管理 | 票箱安装 |
|  |  | 票箱卸下 |
| 4 | 权限管理 | 操作员登录 |
|  |  | 操作员登出 |
| 5 | 信息查询 | 交易查询 |
|  |  | 系统状态查询 |
|  |  | 查看参数版本 |
|  |  | 查看软件版本 |
|  |  | 查看操作日志 |
|  |  | 查看故障记录 |
|  |  | 查看运转数据 |
| 6 | 数据管理 | 参数和软件导入 |
|  |  | 数据导出 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
| 7 | 设备设置 | 基本信息设置 |
|  |  | 网络设置 |
| 8 | 设备维修维护 | 部件检测 |
|  |  | 设备部件更换登记 |
| 9 | 远程监控 | 状态数据上传 |
|  |  | 接收控制命令 |
|  |  | 消防自动化系统/紧急按钮控制 |

    - 业务处理

      - 检票进站

进站时应对乘车凭证进行检测，依据检查结果，产生交易数据，控制扇门打开或关闭，并通过乘客显示屏、指示灯、声音等对乘客进行明确提示。应能保存不少于7天的交易数据、业务数据、日志数据。

      - 检票出站

出站时应对乘车凭证进行检测，依据检查结果，产生交易数据，控制扇门打开或关闭，回收一票通单程票，并通过乘客显示屏、指示灯、声音等对乘客进行明确提示。应能保存不少于7天的交易数据、业务数据、日志数据。

    - 运营管理

      - 运营开始

AG在运营开始时应具备模块初始化、时间同步、参数和软件同步、更改运营日、上传设备状态等功能。

      - 运营结束

AG在运营结束时应具备清理数据、时间同步、上传审计数据、上传交易数据/业务数据/其他重要数据、数据清理等功能。

      - 执行运行时间表

当运行时间表中有计划任务到达执行时间时，应执行计划任务并上报执行结果。

      - 设置运营模式

仅在与中心系统断开连接时，应具有人工设置运营模式功能。

      - 设置服务模式

应具有人工设置当前的服务模式的功能，包括正常服务模式和暂停服务模式。应具有上传变化的服务模式状态数据至中心系统的功能。

      - 设置24小时运营模式

应具有人工设置是否开启24小时运营模式的功能。

      - 设置通道模式

应具有人工设置双向AG的通道模式的功能，包括进站模式、出站模式、进出站双向模式。应具有将变化的通道模式状态数据上传至中心系统的功能。

      - 设置扇门工作模式

应具有人工设置扇门工作模式的功能，包括常开模式和常闭模式。应具有将变化的扇门工作模式状态数据上传至中心系统的功能。

      - 时间同步

应具有支持自动时间同步，并能修改本地日期及时间的功能。

    - 票箱管理

      - 票箱安装

应具有将票箱安装信息上传至中心系统的功能。

      - 票箱卸下

应具有将票箱卸下信息上传至中心系统的功能。

    - 权限管理

      - 操作员登录

操作员登录的功能应包括：

- 应具有通过输入操作员编码、密码登录设备进行维修维护操作的功能。应将操作员登录信息上传至中心系统，并等待中心系统反馈是否允许登录的结果；

- 应具有验证操作员密码并进行权限检查的功能，只允许操作员执行具有合法授权的操作。

      - 操作员登出

应具有将操作员登出信息上传至中心系统的功能。

    - 信息数据查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

      - 查看参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数（含票价表等关键参数）版本信息的功能。

      - 查看软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 查看操作日志

应具有查询最近的操作日志信息，并可选择执行日志导出功能。

      - 查看故障记录

应具有查询最近的故障记录的功能。

      - 查看运转数据

应具有查询设备及关键部件运转数据的功能。

    - 数据管理

      - 参数和软件导入

应具有通过移动介质导入参数和软件数据的功能。

      - 数据导出

应具有通过移动介质导出交易数据、业务数据、日志数据的功能。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

    - 设备设置

      - 基本信息设置

应具有人工设置基本信息并保存的功能。

      - 网络设置

应能人工设置设备网络IP、子网掩码、网关等。

    - 设备维修维护

      - 部件检测

应支持关键部件人工检测，检测内容应包括且不限于网络连接状态、扇门动作、通行传感器、TPU、乘客显示器、通行指示器、二维码模块、交换机、顶棚导向等部件和车票回收机构等。

      - 设备部件更换登记

设备部件更换登记的功能应包括：

- 可电子识别的设备部件在更换时，设备应自动读取部件ID，并产生相关更换记录上传至中心系统。不可电子识别的设备部件在更换时，应由操作员在设备上记录更换后的部件ID；

- 应具有显示全部部件ID等信息的功能，并可人工选择某一部件对其部件ID进行修改。

    - 远程监控

      - 状态数据上传

自动检票设备应在状态变化或出现故障时及时上传状态数据和故障数据至中心系统。

      - 接收控制命令

应具有接收中心系统下发的各类控制命令，并依据命令进行相应的操作的功能。接收控制命令见表 5。

表 5 自动检票机接收控制命令列表

| 序号 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 开机控制命令 |
| 2 | 运营结束控制命令 |
| 3 | 关机控制命令 |
| 4 | 运营模式控制命令 |
| 5 | 服务模式控制命令 |
| 6 | 24小时运营控制命令 |
| 7 | 延长运营控制命令 |
| 8 | 通道模式控制命令 |
| 9 | 扇门工作模式控制命令 |
| 10 | 强制登出控制命令 |
| 11 | 强制时间同步控制命令 |
| 12 | 参数更新控制命令 |
| 13 | 软件更新控制命令 |

      - 消防自动化系统/紧急按钮控制

消防自动化系统/紧急按钮控制的功能应包括：

- 当消防自动化系统/紧急按钮启动紧急模式时，应立即响应该指令，进入紧急模式并执行的操作包括：AG扇门打开、顶棚向导标识显示出站；

- 当消防自动化系统/紧急按钮结束紧急模式时，应立即响应该指令，退出紧急模式，恢复正常工作状态。

  - 自动售票机

TVM应具备功能见表 6。

表 6 自动售票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 售票 |
|  |  | 取票 |
|  |  | 充值 |
|  |  | 故障处理 |
|  |  | 招援 |
| 2 | 运营管理 | 运营开始 |
|  |  | 运营结束 |
|  |  | 执行运行时间表 |
|  |  | 设置24小时运营 |
|  |  | 设置服务模式 |
|  |  | 硬币清空 |
|  |  | 结算处理 |
|  |  | 时钟同步 |
| 3 | 票箱钱箱管理 | 票箱安装 |
|  |  | 票箱卸下 |
|  |  | 钱箱安装 |
|  |  | 钱箱卸下 |
| 4 | 权限管理 | 操作员登录 |
|  |  | 操作员锁定 |
|  |  | 操作员登出 |
|  |  | 无操作自动退出 |
| 5 | 信息查询 | 交易查询 |
|  |  | 销售信息查询 |
|  |  | 系统状态查询 |
|  |  | 查看参数版本 |
|  |  | 查看软件版本 |
|  |  | 查看操作日志 |
|  |  | 查看故障记录 |
|  |  | 查看运转数据 |
| 6 | 数据管理 | 参数和软件导入 |
|  |  | 数据导出 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 补打水单 |
| 7 | 设备设置 | 基本信息设置 |
|  |  | 网络设置 |
| 8 | 设备维修维护 | 部件检测 |
|  |  | 设备部件更换登记 |
| 9 | 安全认证模块管理 | 一票通在线认证 |
|  |  | 一票通管理卡认证 |
|  |  | 一卡通签到 |
|  |  | 一卡通签退 |
|  |  | 一卡通领用 |
|  |  | 一卡通更换 |
| 10 | 远程监控 | 状态数据上传 |
|  |  | 接收控制命令 |

    - 业务处理

      - 售票

应具有根据乘客的操作进行单程票售票处理的功能，并支持打印交易凭条。

      - 取票

应具有根据乘客的操作进行单程票网络取票处理的功能，并支持打印交易凭条。

      - 充值

应具有根据乘客的操作进行一卡通卡的充值处理的功能，并支持打印交易凭条。

      - 故障处理

在乘客购票或充值过程中出现故障，导致无法完成交易时，应能够打印故障单，详细记录交易现金收付情况、车票车票情况以及故障情况，并引导乘客持故障单到BOM上进行进一步处理。

      - 招援

当招援按钮被按下时，应上传设备招援请求数据至中心系统。

    - 运营管理

      - 运营开始

TVM在运营开始时应具备部件模块初始化、时间同步、参数和软件同步、更改运营日、发送设备状态等功能。

      - 运营结束

TVM在运营结束时应具备时间同步、上传审计数据、备份交易数据/业务数据/其他重要数据、清理数据等功能。

      - 执行运行时间表

当运行时间表中有计划任务到达执行时间时，应执行计划任务并上报执行结果。

      - 设置24小时运营

在设备离线状态下，应具有人工设置24小时运营的功能。

      - 设置服务模式

应具有人工设置服务模式，并将变化后的服务模式状态数据上传至中心系统的功能。服务模式包括正常模式、无找零模式、只收纸币模式、只售票模式、只纸币找零模式等。

      - 硬币清空

在将暂存中的硬币全部清空并收入硬币回收箱时，应将硬币清空信息发送至中心系统，TVM还应具有保存业务数据、日志数据，打印单据的功能。

      - 结算处理

应具有在设备上进行结算操作功能。SLE结算处理时应能统计设备自上次结算到本次结算间的全部交易数据/业务数据/其它重要数据，并具备打印结算水单的功能。

      - 时钟同步

应具有支持自动时间同步，并能修改本地日期及时间的功能。

    - 票箱钱箱管理

      - 票箱安装

应将票箱安装信息上传至中心系统，票箱安装功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

      - 票箱卸下

应将票箱卸下信息上传至中心系统，票箱卸下功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

      - 钱箱安装

应将钱箱安装信息上传至中心系统。

      - 钱箱卸下

应将钱箱卸下信息上传至中心系统。

    - 权限管理

      - 操作员登录

操作员登录的功能应包括：

- 应能通过输入操作员编码、密码登录设备进行相关操作。应具有将操作员登录信息上传至中心系统，并等待中心系统反馈是否允许登录的结果的功能；

- 应具有验证操作员密码并进行权限检查，只允许操作员执行具有合法授权的功能。

      - 操作员锁定

操作员锁定的功能应包括：

- 当操作员连续多次登录失败时，应锁定操作员账户，并将锁定信息上报中心系统；

- 未解锁的操作员应在下一个运营日自动解锁，或通过有权限的人员人工解锁。

      - 操作员登出

操作员退出登录时，应向中心系统发送登出信息。

      - 无操作自动退出

在参数指定时间内无操作时，操作员应自动登出系统。

    - 信息查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 销售信息查询

应具有查询当日销售、充值统计信息，以及现金收付情况的功能。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

      - 检看参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数(含票价表等关键参数)版本信息的功能。

      - 检看软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 查看操作日志

应具有查询最近的操作日志信息，并可选择执行日志导出功能。

      - 查看故障记录

应具有查询最近的故障记录的功能。

      - 查看运转数据

应具有查询设备及关键部件运转数据的功能。

    - 数据管理

      - 参数和软件导入

应具有使用移动介质导入参数和软件的功能。

      - 数据导出

应具有使用移动介质导出交易数据、业务数据、日志数据的功能。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

      - 补打水单

应具有按照日期、结算时间选择打印历次结算的水单的功能。

    - 设备设置

      - 基本信息设置

应能人工设置设备ID、设备组号等基本信息。

      - 网络设置

应能人工设置设备网络IP、子网掩码、网关等。

    - 设备维修维护

      - 部件检测

应能人工进行关键部件检测，通过检测结果判断可能的故障并作为维修工作的参考。应至少提供下列检测内容：网络连接状态检测、招援按钮检测、人体感应器检测、车票发行机构检测、硬币单元检测、纸币单元检测、纸币找零单元检测。

      - 设备部件更换登记

可电子识别的设备部件在更换时，设备应自动读取部件ID，并产生相关更换记录上传至中心系统。不可电子识别的设备部件在更换时，应由操作员在设备上记录更换后的部件ID。

    - 安全认证模块管理

      - 一票通在线认证

TVM通过调用一票通专用授权API接口函数进行ISAM在线认证处理。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一票通管理卡认证

当TVM无法连接认证系统时，应能使用认证管理卡进行一票通ISAM卡认证。TVM通过调用一票通专用认证功能，对ISAM卡进行认证，并提示认证结果。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签到

TVM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签到处理。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签退

TVM执行运营结束时，应对一卡通ISAM卡签退并统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。TVM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签退处理。TVM统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通领用

TVM首次安装一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡领用功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通更换

TVM更换一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡更换功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接一卡通中心（如失败连接备用BMACS），发送ISAM更换数据包。TVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

    - 远程监控

      - 状态数据上传

在状态变化或出现故障时应及时上传状态数据和故障数据至中心系统。

      - 接收控制命令

应具有接收中心系统下发的各类控制命令，并依据命令进行相应的操作的功能。接收控制命令见表 7。

表 7 自动售票机接收控制命令列表

| 序号 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 开机控制命令 |
| 2 | 运营结束控制命令 |
| 3 | 关机控制命令 |
| 4 | 运营模式控制命令 |
| 5 | 服务模式控制命令 |
| 6 | 24小时运营控制命令 |
| 7 | 延长运营控制命令 |
| 8 | 车站停售控制命令 |
| 9 | 强制登出控制命令 |
| 10 | 强制时间同步控制命令 |
| 11 | 参数更新控制命令 |
| 12 | 软件更新控制命令 |

  - 半自动售票机

BOM应具备的功能见表 8。

表 8 半自动售票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 售票 |
|  |  | 充值 |
|  |  | 补票 |
|  |  | 退卡 |
|  |  | 退款 |
|  |  | 激活 |
|  |  | 延期 |
|  |  | 查询 |
| 2 | 运营管理 | 运营开始 |
|  |  | 运营结束 |
|  |  | 设置服务模式 |
|  |  | 操作员结算 |
|  |  | 时间同步 |
| 3 | 票箱管理 | 票箱安装 |
|  |  | 票箱卸下 |
| 4 | 权限管理 | 操作员登录 |
|  |  | 操作员锁定 |
|  |  | 操作员登出 |
|  |  | 无操作自动退出 |
| 5 | 信息查询 | 交易查询 |
|  |  | 销售信息查询 |
|  |  | 打印水单 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 系统状态查询 |
|  |  | 查看参数版本 |
|  |  | 查看软件版本 |
|  |  | 查看操作日志 |
|  |  | 查看故障记录 |
|  |  | 查看运转数据 |
| 6 | 数据管理 | 参数和软件导入 |
|  |  | 数据导出 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 补打水单 |
| 7 | 设备设置 | 基本信息设置 |
|  |  | 网络设置 |
| 8 | 设备维修维护 | 部件检测 |
|  |  | 设备部件更换登记 |
| 9 | 安全认证模块管理 | 一票通在线认证 |
|  |  | 一票通管理卡认证 |
|  |  | 一卡通签到 |
|  |  | 一卡通签退 |
|  |  | 一卡通领用 |
|  |  | 一卡通更换 |
| 10 | 远程监控 | 状态数据上传 |
|  |  | 接收控制命令 |

    - 业务处理

      - 售票

应具有根据操作员的操作对轨道交通专用车票进行售票处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 充值

应具有根据操作员的操作对一卡通卡进行充值处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 补票

应具有根据操作员的操作对车票进行分析、补票的功能，支持打印交易凭条。

      - 退卡

应具有根据操作员的操作对车票进行退卡处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 退款

应具有根据操作员的操作对车票进行退款处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 激活

应具有根据操作员的操作对车票进行激活处理的功能。

      - 延期

应具有根据操作员的操作对乘客所持车票进行延期处理的功能。

      - 查询

应具有根据操作员的操作对车票进行查询处理的功能。

    - 运营管理

      - 运营开始

BOM在运营开始时应具备部件模块初始化、时间同步、参数和软件同步、更改运营日、发送设备状态等功能。

      - 运营结束

BOM在运营结束时应具备时间同步、上传审计数据、备份交易数据/业务数据/其他重要数据、清理数据等功能。

      - 设置服务模式

应具有人工设置服务模式，并将变化后的服务模式状态数据上传至中心系统的功能。服务模式包括售票模式、补票模式、售补票模式等。

      - 操作员结算

应具有操作员在设备上进行结算操作功能。操作员结算时应能统计结算操作员自设备上次结算到本次结算间的全部交易数据/业务数据/其它重要数据，并具备打印结算水单的功能。

      - 时钟同步

应具有支持自动时间同步，并能修改本地日期及时间的功能。

    - 票箱管理

      - 票箱安装

BOM应将票箱安装信息上传至中心系统，票箱安装功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

      - 票箱卸下

BOM应将票箱卸下信息上传至中心系统，票箱卸下功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

    - 权限管理

      - 操作员登录

操作员登录的功能应包括：

- 应能通过输入操作员编码、密码登录设备进行相关操作。应具有将操作员登录信息上传至中心系统，并等待中心系统反馈是否允许登录的结果的功能；

- 应具有验证操作员密码并进行权限检查，只允许操作员执行具有合法授权的功能。

      - 操作员锁定

操作员锁定的功能应包括：

- 当操作员连续多次登录失败时，应锁定操作员账户，并将锁定信息上报中心系统；

- 未解锁的操作员应在下一个运营日自动解锁，或通过有权限的人员人工解锁。

      - 操作员登出

操作员退出登录时，应向中心系统发送登出信息。

      - 无操作自动退出

在参数指定时间内无操作时，操作员应自动登出系统。

    - 信息查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 销售信息查询

应具有查询当日销售、充值统计信息，以及现金收付情况的功能。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

      - 查看参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数(含票价表等关键参数)版本信息的功能。

      - 查看软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 查看操作日志

应具有查询最近的操作日志信息，并可选择执行日志导出功能。

      - 查看故障记录

应具有查询最近的故障记录的功能。

      - 查看运转数据

应具有查询设备及关键部件运转数据的功能。

    - 数据管理

      - 参数和软件导入

应具有使用移动介质导入参数和软件的功能。

      - 数据导出

应具有使用移动介质导出交易数据、业务数据、日志数据的功能。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

      - 补打水单

应具有按照日期、结算时间选择打印历次结算的水单的功能。

    - 设备设置

      - 基本信息设置

应具有人工设置基本信息并保存的功能。

      - 网络设置

应能人工设置设备网络IP、子网掩码、网关等。

    - 设备维修维护

      - 部件检测

应能人工进行关键部件检测，通过检测结果判断可能的故障并作为维修工作的参考。部件检测内容应包括且不限于网络连接状态检测、TPU检测、车票发行机构检测和打印机检测等。

      - 设备部件更换登记

可电子识别的设备部件在更换时，设备应自动读取部件ID，并产生相关更换记录上传至中心系统。不可电子识别的设备部件在更换时，应由操作员在设备上记录更换后的部件ID。

    - 安全认证模块管理

      - 一票通在线认证

BOM通过调用一票通专用授权API接口函数进行ISAM在线认证处理。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一票通管理卡认证

当BOM无法连接认证系统时，应能使用认证管理卡进行一票通ISAM卡认证。BOM通过调用一票通专用认证功能，对ISAM卡进行认证，并提示认证结果。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签到

BOM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签到处理。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签退

执行运营结束时，BOM应对一卡通ISAM卡签退并统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。BOM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签退处理。BOM统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通领用

BOM首次安装一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡领用功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通更换

BOM更换一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡更换功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM更换数据包。BOM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

    - 远程监控

      - 状态数据上传

BOM应在状态变化或出现故障时及时上传状态数据和故障数据至中心系统。

      - 接收控制命令

BOM应具有接收中心系统下发的各类控制命令，并依据命令进行相应的操作的功能。接收控制命令见表 9。

表 9 半自动售票机接收控制命令列表

| 序号 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 运营模式控制命令 |
| 2 | 24小时运营控制命令 |
| 3 | 延长运营控制命令 |
| 4 | 强制登出控制命令 |
| 5 | 强制时间同步控制命令 |
| 6 | 参数更新控制命令 |
| 7 | 软件更新控制命令 |

  - 互联网自动售票机

ITVM应具备的功能见表 10。

表 10 互联网自动售票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 售票 |
|  |  | 取票 |
|  |  | 充值 |
|  |  | 招援 |
| 2 | 运营管理 | 运营开始 |
|  |  | 运营结束 |
|  |  | 执行运行时间表 |
|  |  | 设置24小时运营 |
|  |  | 设置服务模式 |
|  |  | 结算处理 |
|  |  | 时钟同步 |
| 3 | 票箱管理 | 票箱安装 |
|  |  | 票箱卸下 |
| 4 | 权限管理 | 操作员登录 |
|  |  | 操作员锁定 |
|  |  | 操作员登出 |
|  |  | 无操作自动退出 |
| 5 | 信息查询 | 交易查询 |
|  |  | 销售信息查询 |
|  |  | 系统状态查询 |
|  |  | 查看参数版本 |
|  |  | 查看软件版本 |
|  |  | 查看操作日志 |
|  |  | 查看故障记录 |
|  |  | 查看运转数据 |
| 6 | 数据管理 | 参数和软件导入 |
|  |  | 数据导出 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 补打水单 |
| 7 | 设备设置 | 基本信息设置 |
|  |  | 网络设置 |
| 8 | 设备维修维护 | 部件检测 |
|  |  | 设备部件更换登记 |
| 9 | 安全认证模块管理 | 一票通在线认证 |
|  |  | 一票通管理卡认证 |
|  |  | 一卡通签到 |
|  |  | 一卡通签退 |
|  |  | 一卡通领用 |
|  |  | 一卡通更换 |
| 10 | 远程监控 | 状态数据上传 |
|  |  | 接收控制命令 |

    - 业务处理

      - 售票

应具有根据乘客的操作进行单程票售票处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 取票

应具有根据乘客的操作进行单程票网络取票处理的功能。

      - 充值

应具有根据乘客的操作进行一卡通卡的充值处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 招援

当招援按钮被按下时，应上传设备招援请求数据至中心系统。

    - 运营管理

      - 运营开始

ITVM在运营开始时应具备部件模块初始化、时间同步、参数和软件同步、更改运营日、发送设备状态等功能。

      - 运营结束

ITVM在运营结束时应具备时间同步、上传审计数据、备份交易数据/业务数据/其他重要数据、清理数据等功能。

      - 执行运行时间表

当运行时间表中有计划任务到达执行时间时，应执行计划任务并上报执行结果。

      - 设置24小时运营

在设备离线状态下，应具有人工设置24小时运营的功能。

      - 设置服务模式

应具有人工设置服务模式，并将变化后的服务模式状态数据上传至中心系统的功能。服务模式包括正常模式、只售票模式、只充值模式等。

      - 结算处理

应具有在设备上进行结算操作功能。设备结算处理时应能统计设备自上次结算到本次结算间的全部交易数据/业务数据/其它重要数据，并具备打印结算水单的功能。

      - 时钟同步

应具有支持自动时间同步，并能修改本地日期及时间的功能。

    - 票箱管理

      - 票箱安装

ITVM应将票箱安装信息上传至中心系统，票箱安装功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

      - 票箱卸下

ITVM应将票箱卸下信息上传至中心系统，票箱卸下功能将会改变操作员手中车票车存以及设备上车票库存。

    - 权限管理

      - 操作员登录

操作员登录的功能应包括：

- 应能通过输入操作员编码、密码登录设备进行相关操作。应具有将操作员登录信息上传至中心系统，并等待中心系统反馈是否允许登录的结果的功能；

- 应具有验证操作员密码并进行权限检查，只允许操作员执行具有合法授权的功能。

      - 操作员锁定

操作员锁定的功能应包括：

- 当操作员连续多次登录失败时，应锁定操作员账户，并将锁定信息上报中心系统；

- 未解锁的操作员应在下一个运营日自动解锁，或通过得到授权的系统管理员人工解锁。

      - 操作员登出

操作员退出登录时，应向中心系统发送登出信息。

      - 无操作自动退出

在参数指定时间内无操作时，操作员应自动登出系统。

    - 信息查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 销售信息查询

应具有查询当日销售、充值统计信息的功能。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

      - 检看参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数(含票价表等关键参数)版本信息的功能。

      - 检看软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 查看操作日志

应具有查询最近的操作日志信息，并可选择执行日志导出功能。

      - 查看故障记录

应具有查询最近的故障记录的功能。

      - 查看运转数据

应具有查询设备及关键部件运转数据的功能。

    - 数据管理

      - 参数和软件导入

应具有使用移动介质导入参数和软件的功能。

      - 数据导出

应具有使用移动介质导出交易数据、业务数据、日志数据的功能。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

      - 补打水单

应具有按照日期、结算时间选择打印历次结算的水单的功能。

    - 设备设置

      - 基本信息设置

应能人工设置设备ID、设备组号等基本信息。

      - 网络设置

应能人工设置设备网络IP、子网掩码、网关等。

    - 设备维修维护

      - 部件检测

应能人工进行关键部件检测，通过检测结果判断可能的故障并作为维修工作的参考。应至少提供下列检测内容：网络连接状态检测、招援按钮检测、人体感应器检测、车票发行机构检测、二维码模块检测。

      - 设备部件更换登记

可电子识别的设备部件在更换时，设备应自动读取部件ID，并产生相关更换记录上传至中心系统。不可电子识别的设备部件在更换时，应由操作员在设备上记录更换后的部件ID。

    - 安全认证模块管理

      - 一票通在线认证

ITVM通过调用一票通专用授权API接口函数进行ISAM在线认证处理。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一票通管理卡认证

当ITVM无法连接认证系统时，应能使用认证管理卡进行一票通ISAM卡认证。TVM通过调用一票通专用认证功能，对ISAM卡进行认证，并提示认证结果。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签到

ITVM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签到处理。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签退

ITVM在执行运营结束时，应对一卡通ISAM卡签退并统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。ITVM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签退处理。ITVM统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通领用

ITVM首次安装一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡领用功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通更换

ITVM更换一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡更换功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接一卡通中心（如失败连接备用BMACS），发送ISAM更换数据包。ITVM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

    - 远程监控

      - 状态数据上传

在状态变化或出现故障时应及时上传状态数据和故障数据至中心系统。

      - 接收控制命令

应具有接收中心系统下发的各类控制命令，并依据命令进行相应的操作的功能。接收控制命令见表 11。

表 11 互联网自动售票机接收控制命令列表

| 序号 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 开机控制命令 |
| 2 | 运营结束控制命令 |
| 3 | 关机控制命令 |
| 4 | 服务模式控制命令 |
| 5 | 24小时运营控制命令 |
| 6 | 延长运营控制命令 |
| 7 | 车站停售控制命令 |
| 8 | 强制登出控制命令 |
| 9 | 强制时间同步控制命令 |
| 10 | 参数更新控制命令 |
| 11 | 软件更新控制命令 |

  - 自助补票机

TSM应具备的功能见表 12。

表 12 自助补票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 补票 |
|  |  | 售票 |
|  |  | 充值 |
|  |  | 招援 |
| 2 | 运营管理 | 运营开始 |
|  |  | 运营结束 |
|  |  | 执行运行时间表 |
|  |  | 设置24小时运营 |
|  |  | 设置服务模式 |
|  |  | 结算处理 |
|  |  | 时钟同步 |
| 3 | 票箱管理 | 票箱安装 |
|  |  | 票箱卸下 |
| 4 | 权限管理 | 操作员登录 |
|  |  | 操作员锁定 |
|  |  | 操作员登出 |
|  |  | 无操作自动退出 |
| 5 | 信息查询 | 交易查询 |
|  |  | 销售信息查询 |
|  |  | 系统状态查询 |
|  |  | 查看参数版本 |
|  |  | 查看软件版本 |
|  |  | 查看操作日志 |
|  |  | 查看故障记录 |
|  |  | 查看运转数据 |
| 6 | 数据管理 | 参数和软件导入 |
|  |  | 数据导出 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 补打水单 |
| 7 | 设备设置 | 基本信息设置 |
|  |  | 网络设置 |
| 8 | 设备维修维护 | 部件检测 |
|  |  | 设备部件更换登记 |
| 9 | 安全认证模块管理 | 一票通在线认证 |
|  |  | 一票通管理卡认证 |
|  |  | 一卡通签到 |
|  |  | 一卡通签退 |
|  |  | 一卡通领用 |
|  |  | 一卡通更换 |
| 10 | 远程监控 | 状态数据上传 |
|  |  | 接收控制命令 |

    - 业务处理

      - 补票

应具有根据乘客的操作对车票进行分析、补票的功能，支持打印交易凭条。

      - 售票

应具有根据乘客的操作进行出站票售票处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 充值

应具有根据乘客的操作进行一卡通卡的充值处理的功能，支持打印交易凭条。

      - 招援

当招援按钮被按下时，应上传设备招援请求数据至中心系统。

    - 运营管理

      - 运营开始

TSM在运营开始时应具备部件模块初始化、时间同步、参数和软件同步、更改运营日、发送设备状态等功能。

      - 运营结束

TSM在运营结束时应具备时间同步、上传审计数据、备份交易数据/业务数据/其他重要数据、清理数据等功能。

      - 执行运行时间表

当运行时间表中有计划任务到达执行时间时，应执行计划任务并上报执行结果。

      - 设置24小时运营

在设备离线状态下，应具有人工设置24小时运营的功能。

      - 设置服务模式

应具有人工设置服务模式，并将变化后的服务模式状态数据上传至中心系统的功能。服务模式包括正常模式、只售票模式、只充值模式等。

      - 结算处理

应具有在设备上进行结算操作功能。设备结算处理时应能统计设备自上次结算到本次结算间的全部交易数据/业务数据/其它重要数据，并具备打印结算水单的功能。

      - 时钟同步

应具有支持自动时间同步，并能修改本地日期及时间的功能。

    - 票箱管理

      - 票箱安装

TSM应将票箱安装信息上传至中心系统，票箱安装功能将会改变操作员手中车票库存以及设备上车票库存。

      - 票箱卸下

TSM应将票箱卸下信息上传至中心系统，票箱卸下功能将会改变操作员手中车票车存以及设备上车票库存。

    - 权限管理

      - 操作员登录

操作员登录的功能应包括：

- 应能通过输入操作员编码、密码登录设备进行相关操作。应具有将操作员登录信息上传至中心系统，并等待中心系统反馈是否允许登录的结果的功能；

- 应具有验证操作员密码并进行权限检查，只允许操作员执行具有合法授权的功能。

      - 操作员锁定

操作员锁定的功能应包括：

- 当操作员连续多次登录失败时，应锁定操作员账户，并将锁定信息上报中心系统；

- 未解锁的操作员应在下一个运营日自动解锁，或通过得到授权的系统管理员人工解锁。

      - 操作员登出

操作员退出登录时，应向中心系统发送登出信息。

      - 无操作自动退出

在参数指定时间内无操作时，操作员应自动登出系统。

    - 信息查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 销售信息查询

应具有查询当日补票、销售、充值统计信息的功能。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

      - 检看参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数(含票价表等关键参数)版本信息的功能。

      - 检看软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 查看操作日志

应具有查询最近的操作日志信息，并可选择执行日志导出功能。

      - 查看故障记录

应具有查询最近的故障记录的功能。

      - 查看运转数据

应具有查询设备及关键部件运转数据的功能。

    - 数据管理

      - 参数和软件导入

应具有使用移动介质导入参数和软件的功能。

      - 数据导出

应具有使用移动介质导出交易数据、业务数据、日志数据的功能。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

      - 补打水单

应具有按照日期、结算时间选择打印历次结算的水单的功能。

    - 设备设置

      - 基本信息设置

应能人工设置设备ID、设备组号等基本信息。

      - 网络设置

应能人工设置设备网络IP、子网掩码、网关等。

    - 设备维修维护

      - 部件检测

应能人工进行关键部件检测，通过检测结果判断可能的故障并作为维修工作的参考。应至少提供下列检测内容：网络连接状态检测、招援按钮检测、人体感应器检测、车票发行机构检测、二维码模块检测。

      - 设备部件更换登记

可电子识别的设备部件在更换时，设备应自动读取部件ID，并产生相关更换记录上传至中心系统。不可电子识别的设备部件在更换时，应由操作员在设备上记录更换后的部件ID。

    - 安全认证模块管理

      - 一票通在线认证

TSM通过调用一票通专用授权API接口函数进行ISAM在线认证处理。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一票通管理卡认证

当TSM无法连接认证系统时，应能使用认证管理卡进行一票通ISAM卡认证。TSM通过调用一票通专用认证功能，对ISAM卡进行认证，并提示认证结果。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签到

TSM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签到处理。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通签退

TSM执行运营结束时，应对一卡通ISAM卡签退并统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。TSM通过调用一卡通专用授权API接口函数进行ISAM签退处理。ITVM统计本次签到签退期间产生的交易审计数据。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通领用

TSM首次安装一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡领用功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接BMACS（如失败连接备用BMACS），发送ISAM领用数据包。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

      - 一卡通更换

TSM更换一卡通ISAM卡时，应执行一卡通ISAM卡更换功能后可正常使用该一卡通ISAM卡。连接一卡通中心（如失败连接备用BMACS），发送ISAM更换数据包。TSM应具有保存业务数据、日志数据的功能。

    - 远程监控

      - 状态数据上传

在状态变化或出现故障时应及时上传状态数据和故障数据至中心系统。

      - 接收控制命令

应具有接收中心系统下发的各类控制命令，并依据命令进行相应的操作的功能。接收控制命令见表 13。

表 13 自助补票机接收控制命令列表

| 序号 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 1 | 开机控制命令 |
| 2 | 运营结束控制命令 |
| 3 | 关机控制命令 |
| 4 | 服务模式控制命令 |
| 5 | 24小时运营控制命令 |
| 6 | 延长运营控制命令 |
| 7 | 车站停售控制命令 |
| 8 | 强制登出控制命令 |
| 9 | 强制时间同步控制命令 |
| 10 | 参数更新控制命令 |
| 11 | 软件更新控制命令 |

  - 便携式检票机

PCA应具备的功能见表 14。

表 14 便携式检票机的功能列表

| 序号 | 功能名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 进出站检票 |
|  |  | 验票 |
|  |  | 参数和软件下载 |
|  |  | 数据传输 |
| 2 | 数据查询 | 交易查询 |
|  |  | 查看数据传输情况 |
|  |  | 系统状态查询 |
| 3 | 版本查询 | 检查参数版本 |
|  |  | 检查软件版本 |
| 4 | 设备设置 |  |

    - 业务处理

      - 进出站检票

应具有读写轨道交通清算管理中心发行的轨道交通专用车票和市政交通一卡通车票并产生交易数据的功能。

      - 验票

验票的功能应包括：

- 应具有检验车票并显示查询信息的功能；

- 进行验票操作时能够显示有关的交易信息。如票种、票值、历史数据、有效期、无效原因和应收票价等。

      - 参数和软件下载

与中心系统联机交换数据，应能及时下载最新版本软件、系统参数、黑名单参数等。

      - 数据传输

应具有把本机产生的数据上传到中心系统以及根据数据保存期限清理本机数据的功能。

    - 数据查询

      - 交易查询

应具有查询参数规定保存期限的交易数据的功能，以确认是否存在车票处理错误或失败的情况及其原因。

      - 查看数据传输情况

应具有查询交易数据和业务数据已传输情况和未传输情况的功能，以确认是否存在未上传的数据。

      - 系统状态查询

应具有查询当前全部系统状态的功能。

    - 版本查询

      - 检查参数版本

应具有查询当前下载和使用的各类参数(含票价表等关键参数)版本信息的功能。

      - 检查软件版本

应具有查询当前下载和使用的各类软件(含TPU)版本信息的功能。

      - 设备设置

应具有人工设置基本信息并保存的功能。

- 乘车凭证

乘车凭证从介质上可以分为实体乘车凭证和虚拟乘车凭证。实体乘车凭证，主要有轨道交通专用票（含计程票、计次票、定期票等）、一卡通卡、金融IC卡等。虚拟乘车凭证，主要有二维码车票、NFC虚拟卡、生物特征介质等。

- 安全功能要求

中心系统应符合GB/T 22239网络安全等级保护第三级要求。

______________________________