| ICS | 35.240.60 |
| --- | --- |
| CCS | L 67 |

11

北京市地方标准

DB 11/T 1164.5—XXXX

城市轨道交通自动售检票系统技术规范      第5部分：车票处理单元

Technical specifications of urban rail transit                         automatic fare collection system                                       Part V:Ticket processing unit

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 车票处理单元种类	2

6 基本要求	2

6.1 外观结构	2

6.2 嵌入式主机要求	5

6.3 电源适应性	5

6.4 电磁兼容性	6

6.5 机械环境适应性	6

6.6 环境适应性	7

6.7 可靠性	7

7 性能要求	7

8 其他要求	8

8.1 车票处理单元识别要求	8

8.2 防冲突要求	8

8.3 掉电保护要求	8

8.4 车票处理完整性要求	8

8.5 安全模块接口要求	8

8.6 应用功能要求	9

8.7 应用接口要求	9

8.8 与车站终端设备的工作接口要求	9

附录A  （资料性） API接口规范	11

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 1164《城市轨道交通自动售检票系统技术规范》的第5部分。DB11/T 1164分为以下9个部分：

——第1部分：系统结构及功能；

——第2部分：接口数据格式；

——第3部分：数据传输；

——第4部分：操作界面；

——第5部分：车票处理单元；

——第6部分：票卡；

——第7部分：终端；

——第8部分：检测；

——第9部分：技术指标体系。

本文件代替DB11/T 1164.5—2023《城市轨道交通自动售检票系统技术规范 第5部分：车票处理单元》，与DB11/T 1164.5—2023相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了引言；

——更改了性能要求（见第7章，2023年版的第7章）；

——更改了与车站终端设备的接口要求（见第8.8章，2023年版的第8.8章）；

——更改了附录A（见附录A，2015版的附录章节）。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京市交通委员会提出并归口。

本文件由北京市交通委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市轨道交通指挥中心。

本文件主要起草人：。

本文件历次版本发布情况为：

——本文件2023年首次发布为DB11/T 1164.5—2015,2023年第一次修订；

——本次为第二次修订。

- 引言

近年来，城市轨道交通自动售检票系统技术和业务发展迅速，如银联卡、外卡购票、过闸新业务需求不断出现，对自动售检票系统读写器软硬件一致性、合规性等方面提出更高的要求。因此，持续修订完善读写器软硬件标准，对提高城市轨道交通自动售检票系统车站终端设备质量，提升城市轨道交通服务水平，具有重要意义。

城市轨道交通自动售检票系统车票处理单元要求包含基本要求、性能要求和其他要求。基本要求包括外观结构要求、嵌入式主机要求、电影适应性要求、电磁兼容性要求、机械环境适应性要求、温湿度要求和可靠性要求。其他要求包括识别要求、防冲突要求、掉电保护要求、车票处理完整性要求、安全模块接口要求、应用功能要求、应用接口要求以及与终端设备接口要求等。

该要求为城市轨道交通自动售检票系统关键模块的设计、生产、检验和使用提供支撑和依据。

城市轨道交通自动售检票系统技术规范

第5部分：车票处理单元

  - 范围

本文件给出了轨市轨道交通自动售检票系统车票处理单元的种类，规定了车票处理单元的基本要求、性能要求和其他要求。

本文件适用于城市轨道交通自动售检票系统车票处理单元的设计、生产、检测与应用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6587  电子测量仪器通用规范

GB/T 9254  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 17618  信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

JR/T 0025.3  中国金融集成电路（IC）卡规范 第3部分：与应用无关的IC卡与终端接口规范

JR/T 0025.5  中国金融集成电路（IC）卡规范 第5部分：借记/贷记应用卡片规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

车票处理单元  ticket processing unit

具备车票交易处理整体功能的软、硬件综合体。

  - 缩略语

AG：自动检票机（Automatic Gate）

API：应用程序接口（Application Programming Interface）

BOM：半自动售票机（Booking Office Machine）

ITVM：互联网自动售票机（Internet Ticket Vending Machine）

MAG：移动检票机（Mobile Automatic Gate）

MBM：移动售补票机（Mobile Booking office Machine）

TSM：自助补票机（Ticket Supplement Machine）

TVM：自动售票机（Ticket Vending Machine）

  - 车票处理单元种类

车票处理单元分为一体式车票处理单元和分体式车票处理单元。一体式车票处理单元通常将控制板及天线集成在封闭的外壳内；分体式车票处理单元控制板及天线通过馈线连接。

  - 基本要求

    - 外观结构

      - 外观

车票处理单元表面应色泽均匀，面板与壳体封装严密。金属部分应无锈蚀和损伤，表面文字、图标、标志应清晰、牢固、完整。

      - 外形尺寸

        - 一体式车票处理单元

一体式车票处理单元外形尺寸不应大于175 mm×110 mm×35 mm（长×宽×高），具体尺寸应满足图1的要求。

单位为毫米

图1  一体式车票处理单元外形尺寸

        - 分体式车票处理单元

分体式车票处理单元要求应满足表1的要求。

表1 分体式车票处理单元外形尺寸

| 名称 | 尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 直径 mm |
| 外壳尺寸 | ≤210 | ≤125 | ≤40 | / |
| 安装孔尺寸 | 160 | 108 | / | ∅5 |
| 普通天线尺寸 | 120 | 120 | 20 | / |
| 普通天线安装尺寸 | 100 | 100 | / | ∅3 |
| 小天线尺寸 | 75 | 45 | 20 | / |
| 小天线安装尺寸 | 68 | 38 | / | ∅3 |

外壳的布局和参考尺寸如图 2所示，普通天线的安装参考尺寸如图 3所示，小天线的安装参考尺寸如图 4所示。

单位为毫米

图 2  车票处理单元外壳的参考布局和尺寸

单位为毫米

图 3  普通天线的参考尺寸

单位为毫米

图 4  小天线的参考尺寸

      - 结构连接件

车票处理单元结构应牢固，有关联接导线、接插件及SAM卡插座应完好无损，天线接口采用带屏蔽的同轴电缆。

      - 配置

车票处理单元应由天线、控制板、SAM卡、控制软件组成。控制板应包括微程序控制器、射频电路、接口单元、存储器和电源模块。

    - 嵌入式主机

车票处理单元的嵌入式主机应满足以下要求：

- 采用不低于32位嵌入式微处理器，工作频率应不低于180 MHz；

- 数据总线至少支持16位、32位；

- 外部地址总线不少于16位；

- 具有复位和电源监控电路，具备允许监控的功能；

- 提供3线RS232或4线RS422数据通信接口，通信速率不低于115200 b/s。其中D-Sub 9针插头与终端设备连接，卡侬插头与车票处理单元连接，具体要求参见图 5；

- 提供USB2.0及以上或RS232等多种主流接口，接口通信速率不低于10 Mb/s；

- 预留10 Mbps/100 Mbps自适应RJ45网络接口（可选）；

- 支持通过USB接口连接移动式存储器；

- 具备实时时钟，支持实时时钟的电池寿命大于5年；

- 支持在线编程，包括在系统编程和在应用编程。

图 5  RS232和RS422接口线缆的接线要求

    - 电源适应性

      - 一体式车票处理单元

一体式车票处理单元应采用直流电源供电，能在（12±0.5）V、（3±0.3）A条件下正常工作。

      - 分体式车票处理单元

分体式车票处理单元电源应满足以下要求：

- 采用直流电源供电，能在（12±0.5）V、（3±0.3）A条件下正常工作；

- 采用3芯航空插头（公口）形式的电源；

- 接口与终端设备相连接，电源接口三视图见图 6。

a)正视图                 b)右侧视图                           c)俯视图

图 6电源接口三视图

电源接口线的连接关系说明参见表 2。

表 2  电源接口线的连接说明

| 连接关系 | 引脚说明 |
| --- | --- |
| 3芯航空插头的1脚 | VCC(DC-12 V) |
| 3芯航空插头的2脚 | 外壳地 |
| 3芯航空插头的3脚 | GND |
| 注：电源接口线可根据外接设备提供的12 V电源供电接口定制。 |  |

    - 电磁兼容性

      - 无线电干扰极限值

车票处理单元的无线电干扰极限值应满足GB/T 9254规定的A级干扰极限值要求。

      - 电磁敏感度

车票处理单元电磁敏感度满足下列要求：

- 电磁敏感度应满足GB/T 17618规定的试验要求；

- 静电放电敏感度应满足GB/T 17626.2规定的试验要求；

- 辐射敏感度应满足GB/T 17626.4规定的试验要求；

- 辐射干扰应满足GB/T 17626.4规定的试验要求；

- 工作状态磁场干扰应满足GB/T 17626.8规定的试验要求；

- 静电放电抗扰度应满足GB/T 17626.2规定的试验要求。

    - 机械环境适应性

车票处理单元运输包装件跌落实验应满足GB/T 6587流通条件的要求，试验后性能特性应符合第7　章性能要求的规定。

运输包装件跌落适应性参见表3。

表3  运输包装件跌落适应性

| 包装件重量G kg | 跌落高度 cm |
| --- | --- |
| G≤15 | 100 |
| 15＜G≤30 | 80 |
| 30＜G≤40 | 60 |
| 40＜G≤45 | 50 |
| 45＜G≤50 | 40 |
| G＞50 | 30 |

    - 环境适应性

      - 工作环境温度及湿度

车票处理单元工作环境温度及湿度应满足下列要求：

- 工作环境温度应为0 ℃～50 ℃；

- 工作环境相对湿度应为20%～90%（非凝露）。

      - 存储温度及湿度

车票处理单元存储温度及湿度应满足下列要求：

- 存储温度：-20 ℃～60 ℃；

- 存储相对湿度：10%～90%（非凝露）。

    - 可靠性

车票处理单元的可靠性应满足下列要求：

- 平均无故障次数不小于100,000次；

- 平均无故障次数=总产易次数/全部关联故障次数。总使用次数为产生交易的次数，总故障次数为全部关联故障。

  - 性能要求

车票处理单元性能应满足下列要求：

- 车票处理单元与天线的距离支持最长2000 mm；

- 车票处理单元的有效读写范围（卡片至天线的距离），大天线读写距离满足0 mm～100 mm，小天线读写距离满足0 mm～60 mm；

- 普通天线的有效读写范围定义以天线中心点为原点（0, 0, 0），当车票平面与天线平面之间的角度不大于45°时，在三维空间中的有效读写范围为 X 轴方向 ±100 mm，Y 轴方向 ±60 mm，以及 Z 轴方向 0 mm 至 100 mm；

- 小天线的读写范围（车票平面与天线平面平行）满足0 mm～60 mm；

- 车票处理单元的普通天线和小天线最小距离为50 mm，且不产生相互干扰和影响；

- 非易失性存储器空间不小于256 MB，易失性存储器空间不小于64 MB，访问程序运行存储器的时间周期不大于7 ns，访问程序存储器的最大时间周期不大于90 ns；

- 设备的峰值功率不大于2 W；

- 单程票进出站时车票处理单元读写时间不大于200ms，一卡通卡进出站时车票处理单元读写时间不大于300 ms；

- 在有效的感应距离内，天线表面磁场强最大值小于7.5 A/m；

- 5 cm处电磁场强度最小值1.5 A/m；

- 工作频率为13.56 MHz±7 kHz；

- 车票处理单元与乘车凭证之间的通信速率大于106 kb/s。

  - 其他要求

    - 车票处理单元识别要求

应识别符合JR/T 0025.5规定的非接触式IC卡。

    - 防冲突要求

在多张实体车票同时处于同一个车票处理单元的操作区域内时，车票处理单元应不进行读写。

    - 掉电保护要求

外部电源掉电时，不应破坏或改变车票处理单元的内存数据。电源恢复时，应恢复到掉电前的内存数据。

    - 车票处理完整性要求

车票在读写过程中离开读写范围且再次进入时，车票处理单元应继续处理并保证写入信息的完整性。

    - 安全模块接口要求

安全模块接口满足下列要求：

- 车票处理单元应具有与安全模块连接的硬件接口；

- 车票处理单元应至少提供8个SAM插槽，操作符合JR/T 0025.3规定的车票。车票处理单元通过2个专门的控制器来实现对卡片的访问，系统软件API库支持对这些卡片的访问（T=0/1通信协议，符合JR/T 0025.3标准）；

- 车票处理单元应可同时独立访问装载的SAM卡，并在不同的工作频率下同时独立工作；

- 安全模块应具有加密和反破译功能，且物理上相对独立的硬件加密模块；

- 安全模块SAM插槽的物理特性、逻辑接口和通信协议应满足JR/T 0025.3的要求；

- 与安全模块SAM卡的通信应支持独立的PPS设置和高速通信（不低于312 kb/s）。

    - 应用功能要求

车票处理单元应用功能满足下列要求：

- 应满足车票安全保密处理要求及业务处理流程要求,具备支持符合规范卡片的能力；

- 应内部集成业务处理，包括车票读写处理、安全保密认证、业务处理、参数处理、交易数据生成、设备运行等功能。

    - 应用接口要求

应用接口满足下列要求：

- 内部软件应包括内核软件及应用程序两部分，二者均保存在车票处理单元控制板上的非易失闪存中，应用程序对外提供API；

- 内核软件应提供任务运行服务、内存管理以及定时事件管理等功能，提供给应用程序的功能函数将编译成为系统API接口库，应用开发人员使用该API进行应用程序开发。当车票处理单元在线连接时，内核软件应支持通过串行口进行远程固件下载；

- 应提供API接口函数来支持外部应用的编程，这些API接口函数将为低层硬件接口提供一种方便而清晰的接口，外部应用通过这些接口函数应能访问车票处理单元内的各种部件，API接口参见附录A；

- 应通过硬件和软件保护相结合的方式，确保车票处理单元内的各种部件硬件不被外部应用程序直接访问，外部应用程序只有通过API接口函数才能访问这些硬件资源。车票处理单元应提供描述清晰且符合本标准的API接口函数文档，以便外部应用编程人员通过此API接口函数文档进行程序开发。

    - 与车站终端设备的工作接口要求

与车站终端设备间的接口界面满足下列要求：

- USB驱动程序及预留RJ45或RS232/RS422接口：车票处理单元应提供不同运行环境（操作系统）平台下的USB及RJ45或RS232/RS42©2驱动程序，车票处理单元USB、RJ45或RS232/RS422接口的驱动程序安装于车站终端设备ECU中；

- 程序配置参数接口：车站终端设备应根据有关规范向车票处理单元提供配置参数。配置参数包括：票价表、运行模式、运行时间、黑名单、产品参数等；

- 通信控制命令接口：车站终端设备主程序应通过发送串行通信控制命令数据包的方式控制车票处理单元的运作、车票处理单元软件更新、获取交易数据、获取车票处理单元的运行情况。

与车站终端设备间的接口界面参见图 7。

车站终端设备

车票处理单元

车票处理单元

接口

乘车凭证

电源线

信号线

车站终端设备

图 7车票处理单元与车站终端设备接口示意图

- （资料性）
API接口规范

  - 引言

本附录定义了车票处理单元API接口的技术规范，包括函数的命名规则、参数定义、返回值 以及异常处理等。

  - 蜂鸣器API

    - Beep Key Open

Beep Key Open 包括：

- 原型：S16_t BeepKeyOpen(void)；

- 描述：打开BeepKey（蜂鸣器）设备；

- 参数：无。

    - Beep Key Close

Beep Key Close 包括：

- 原型：S16_t BeepKeyClose(void)；

- 描述：关闭BeepKey（蜂鸣器）设备；

- 参数：无。

    - Beep

Beep 包括：

- 原型：S16_t Beep(U32_t BeepLev, U32_t Delay50Ms)；

- 描述：蜂鸣器开始鸣叫；

- 参数：

  - U32_t BeepLev：	Beep音调（0 --- 6） 其中6蜂鸣声音最响；

  - U32_t Delay50Ms： 蜂鸣的声音长度。

    - 函数返回值

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。

  - LED灯API

LedLight 包括：

- 原型：S16_t LedLight(U32_t index, U32_t mode)；

- 描述：控制LED灯；

- 参数：

  - U32_t index：LED灯的索引位置，从1开始；

  - U32_t mode： 灯状态0表示熄灭，1表示亮。

  - 以太网API

    - TCPIP_CommOpen

TCPIP CommOpen 包括：

- 原型：S32_t TCPIP_CommOpen( U8_t * pPortDescriptor, U8_t *pOpenParams, S32_t dwPortAttr, S32_t nTimeout, S32_t *pErrCode )；

- 描述：建立TCP连接；

- 参数：

  - U8_t *pPortDescriptor： Linux网络设备描述符字符串（"/dev/eth0", "/dev/eth1"）；

  - U8_t *pOpenParams：IP地址和端口号字符串具体格式IP：PORT 比如"192.167.1.22:2000"如果作为服务器，IP地址可以忽略；

  - S32_t	dwPortAttr：
工作模式：
0表示本地服务器端口；
1表示连接远程服务器的客户机；
2表示连接本地服务器的客户机；

  - S32_t nTimeout： 连接超时时间澹(单位毫秒)；

  - S32_t *pErrCode：出错返回码，参考本标准部分的“函数返回码”。

- 返回值：网络句柄

网络句柄包括：

  - =0出错句柄 无效；

  - >0正确句柄 有效。

    - TCPIP_CommAccept

TCPIP_CommAccept 包括：

- 原型：S32_t TCPIP_CommAccept(S32_t hPort )；

- 描述：服务器监控TCP/IP端口的TCP/IP连接；

- 参数：
S32_t hPort：	服务器端口号；

- 返回值：
网络句柄：
0表示出错句柄 无效；
大于0表示正确句柄 有效。

    - TCPIP_CommRead

TCPIP_CommRead 包括：

- 原型：S32_t TCPIP_CommRead( S32_t hPort,U8_t *pBuffer,S32_t nBytesToRead)；

- 描述：向已打开TCP/IP端口读数据；

- 参数：

  - S32_t hPort：端口句柄；

  - U8_t *pBuffer：接收数据所放数据指针；

  - S32_t nBytesToRead：希望接收的数据个数；

- 返回值：实际从PORT端口读的数据个数。

    - TCPIP_CommWrite

TCPIP_CommWrite 包括：

- 原型：Int TCPIP_CommWrite( S32_t hPort,U8_t *pBuffer, S32_t nBytesToWrite)；

- 描述：向已打开TCP/IP端口写入数据；

- 参数：

  - S32_t hPort： 端口句柄；

  - U8_t *pBuffer： 发送数据所放数据指针；

  - S32_t nBytesToWrite：	 希望发送的数据个数；

- 返回值：实际向PORT端口发送的数据个数。

    - TCPIP_CommControl

TCPIP_CommControl 包括：

- 原型：
S32_t TCPIP_CommControl( S32_t hPort, S32_t nCmd, void *pBuffer, S32_t nDataLength)；

- 描述：向已打开TCP/IP端口通过命令发送控制信息；

- 参数：

  - S32_t	hPort：	端口句柄；

  - S32_t	nCmd：
发送命令字节具体规划如下：
1表示获取上次TCP/IP端口操作失败的错误码（适合服务器和客户器）；
2表示获取向端口发送的信息数据（适合服务器和客户器）；
3表示设置通信超时间（单位ms）（适合服务器和客户器）；
4表示获取通信超时间；
5表示清除发送缓冲区数据；
6表示清除接收缓冲区数据；
7表示设置最大可连接客户机的个数；
8表示获取最大可连接客户机的个数；
9表示获取当前已经连接的客户机的个数；
10表示获取当前服务器所能连接客户机器最大个数能力；
其他值表示为预留；

  - void *pBuffer：	输入数据指针；

  - S32_t	nDataLength：输入数据长度：
当nCmd =1时候，pBuffer：错误码，nDataLength：固定4个字节；
当nCmd =2时候，pBuffer：输入信息指针，nDataLength：输入信息长度；
当nCmd =3、4时候，pBuffer：输入超时信息结构指针，nDataLength：输入超时信息结构长度；
当nCmd =5、6时候，pBuffer：NULL，nDataLength：NULL；
当nCmd =7、8、9、10时候，pBuffer：个数，nDataLength：固定4个字节。

    - TCPIP_CommClose

TCPIP_CommClose 包括：

- 原型：S32_t TCPIP_CommClose( S32_t hPort )；

- 描述：关闭已打开端口并释放端口资源；

- 参数：
S32_t hPort：端口句柄；

- 返回值：

  - 0表示关闭成功；

  - 小于0表示关闭失败。

    - 函数返回码

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。

  - 串口API

    - Serial_CommOpen

Serial_CommOpen 包括；

- 原型：S32_t Serial_CommOpen( U8_t	*pPortDescriptor, U8_t *pOpenParams, S32_t dwPortAttr, S32_t	nTimeout, S32_t *pErrCode)；

- 描述：打开串口函数；

- 参数：

  - U8_t *pPortDescriptor： Linux串口设备描述符字符串；

串口0："/dev/ttyS0"；

串口1："/dev/ttyS1"；

串口2："/dev/ttyS2"；

串口3："/dev/ttyS3"；

串口4："/dev/ttyS4"；

  - U8_t *pOpenParams：串口参数字符串具体格式如："9600，n，8，1"；

  - S32_t dwPortAttr：工作模式；

=0本地服务器端口；

=1连接远程服务器的客户机；

=2连接本地服务器的客户机；

  - S32_t	nTimeout：	连接超时时间(单位毫秒)；

  - S32_t	*pErrCode：	出错返回码，参考本标准部分的“函数返回码”；

- 返回值：网络句柄

  - =0出错句柄 无效；

  - >0正确句柄 有效。

    - Serial_CommRead

Serial_CommRead 包括：

- 原型：S32_t Serial_CommRead( S32_t hPort,U8_t *pBuffer,S32_t nBytesToRead)；

- 描述：向已打开TCP/IP端口读数据；

- 参数：

  - S32_t hPort ：端口句柄；

  - U8_t *pBuffer：接收数据所放数据指针；

  - S32_t nBytesToRead：	希望接收的数据个数；

- 返回值：实际从PORT端口读的数据个数。

    - Serial_CommWrite

Serial_CommWrite 包括：

- 原型：S32_t Serial_CommWrite( S32_t hPort,U8_t *pBuffer, S32_t nBytesToWrite)；

- 描述：向已打开TCP/IP端口写入数据；

- 参数：

  - S32_t hPort：端口句柄；

  - U8_t *pBuffer：发送数据所放数据指针；

  - S32_t nBytesToWrite：	希望发送的数据个数；

- 返回值：实际向PORT端口发送的数据个数。

    - Serial_CommControl

Serial_CommControl 包括：

- 原型：S32_t Serial_CommControl(	 S32_t hPort,S32_t	nCmd, void *pBuffer,	 S32_t nDataLength；

- 描述：向已打开串口端口通过命令发送控制信息；

- 参数：

S32_t hPort：	端口句柄；

S32_t	nCmd： 	发送命令字节具体规划如下：

=1获取上次TCP/IP端口操作失败的错误码(适合服务器和客户器)；

=2获取向端口发送的信息数据（适合服务器和客户器）；

=3设置通信超时间（单位ms）（适合服务器和客户器）；

=4获取通信超时间；

=5清除发送缓冲区数据；

=6清除接收缓冲区数据；

=7设置最大可连接客户机的个数；

=8获取最大可连接客户机的个数；

=9获取当前已经连接的客户机的个数；

=10获取当前服务器所能连接客户机器最大个数能力；

=其他保留以后使用；

void *pBuffer：	输入数据指针；

S32_t	nDataLength：	输入数据长度：

当nCmd =1时：pBuffer：错误码；nDataLength：固定4个字节；

当nCmd = 2 时：pBuffer：输入信息指针；nDataLength：输入信息长度；

当nCmd =3、4时：pBuffer：输入超时信息结构指针；nDataLength：输入超时信息结构长度；

当nCmd =5、6时：pBuffer：NULL；nDataLength：NULL；

当nCmd =7、8、9、10时：pBuffer：个数；nDataLength：固定4个字节。

    - Serial_CommClose

Serial_CommClose 包括：

- 原型：S32_t Serial_CommClose( S32_t hPort)；

- 描述：关闭已打开端口并释放端口资源；

- 参数：
S32_t hPort：端口句柄。

    - 函数返回码

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。

  - 射频驱动程序API

    - 射频模块操作函数

      - RFIDMoudleOpen

RFIDModuleOpen 包括：

- 原型：S16_t RFIDMoudleOpen(U32_t bIndex)；

- 描述：打开射频模块功能；

- 参数：
U32_t bIndex：选择射频模块号,在这里固定为1。

      - RFIDMoudleClose

RFIDMoudleClose 包括：

- 原型：S16_t RFIDMoudleClose(U32_t bIndex)

- 描述：关闭射频模块功能

- 参数：
U32_t bIndex：选择射频模块号,在这里固定为1

      - RFIDInit

RFIDInit 包括：

- 原型：S16_t RFIDInit(U32_t bIndex)；

- 描述：初始化射频模块功能；

- 参数： 
U32_t bIndex：选择射频模块号(固定为1)。

      - SelectRFIDSlot

SelectRFIDSlot 包括：

- 原型：S16_t SelectRFIDSlot(U32_t sLot)；

- 描述：打开射频模块功能；

- 参数： 
U32_t sLot ：	选择射频模块号0或者1。

      - Rf_On

- Rf_On 包括：

- a)原型：void Rf_On(void)；

- b)描述：打开天线；

- c)参数：无。

      - Rf_Off

- Rf_Off 包括：

- a)原型：void Rf_Off(void)；

- b)描述：关闭天线；

- c)参数：无。

      - CardLevelAnti

- CardLevelAnti 包括：

- a)原型：S16_t CardLevelAnti(U8_t *pCardSnr,U8_t *pSak)；

- b)描述：卡片防冲撞功能，在一张或多张卡片中反馈卡片的UID信息；

- c)参数：

- U8_t *pCardSnr：返回卡片的Snr信息；

- U8_t *pSak：		返回卡片的Sak信息。

      - CardSelect

- CardSelect 包括：

- a)原型：S16_t	CardSelect(U8_t *pCardSnr)；

- b)描述：卡片选择功能；

- c)参数：

- U8_t *pCardSnr：卡片的SNR信息。

    - TypeA 卡(Mifare One)相关函数

      - MifareGetSNR

MifareGetSNR 包括：

- 原型：S16_t MifareGetSNR(U32_t mode, U8_t *bLen, U8_t *pSNR)；

- 描述：寻卡并读出UID+SNK+ATQA；

- 参数：

U32_t mode：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *bLen：信息长度

U8_t *pSNR： 包括(bLen-1)个字节UID，一个字节为SNK码+2个字节的ATQA。

      - mif_Authen

mif_Authen 包括：

- 原型：S16_t mif_Authen( U8_t cKeyab,U8_t cSecotrNo, U8_t *pKey,U8_t *pSNR )；

- 描述：对S50/S70卡进行密钥认证；

- 参数：
U8_t cKeyab；

=1	A密钥；

=0	B密钥；

U8_t cSecotrNo：扇区号；

U8_t *pKey：密钥；

U8_t *pSNR：卡唯一号。

      - mif_Read

mif_Read 包括：

- 原型：S16_t mif_Read(U8_t cBlockNo,U8_t *pRdData)；

- 描述：对S50/S70卡进行读卡操作；

- 参数：

U8_t cBlockNo：块号；

U8_t *pRdData：读出的数据。

      - mif_Write

mif_Write 包括：

- 原型：S16_t mif_Write(U8_t cBlockNo,U8_t *pWrData)；

- 描述：对S50/S70卡进行写操作；

- 参数：

U8_t cBlockNo：块号；

U8_t *pWrData：写入的数据。

      - mif_Change

mif_Change 包括：

- 原型：S16_t mif_Change(U32_t cSubCommand, U32_t cBlockNo,U8_t *pValue)；

- 描述：对S50/S70卡进行密钥加减操作；

- 参数：

U32_t cSubCommand：

=0xC0	减值操作；

=0xC1	加值操作；

U32_t cBlockNo：块号；

U8_t *pValue：值块。

      - mif_transfer

mif_transfer 包括：

- 原型：S16_t mif_transfer(U32_t cBlockNo)；

- 描述：对S50/S70卡进行密钥传输操作；

- 参数：
U32_t cBlockNo：块号。

      - mif_Halt

mif_Halt 包括：

- 原型：void mif_Halt(void)；

- 描述：对卡进行暂停操作；

- 参数：无；

- 返回值：无。

      - Mifare_inc

Mifare_inc 包括：

- 原型：S16_t mifare_inc(U8_t block , S32_t value)；

- 描述：对TypeA进行加值操作；

- 参数：
U8_t block： 块号(0 -63)；

S32_t value：值域(小在前)。

      - Mifare_dec

Mmifare_dec 包括：

- 原型：S16_t mifare_dec(U8_t block , long value);

- 描述：对TypeA进行减值操作;

- 参数：
U8_t block： 块号(0 -63);
long value： 值域 (小在前).

      - Mifare_restor

Mifare_restor 包括：

- 原型：S16_t mifare_restor(U8_t dest_block , U8_t src_block)；

- 描述：对TypeA数据块进行移动操作；

- 参数：
U8_t dest_block：目标块；
U8_t src_block：源块；
源块和目标块都必应满足Mifare值域数据格式标准。

      - RequstCardTypeA

RequstCardTypeA 包括：

a)原型：U8_t RequstCardTypeA(U8_t req_code, U8_t *pAtqa)；

b)描述：寻Type A类型卡片；

c)参数：

U8_t req_code ：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *pAtqa：

返回TypeA卡的ATQ寻卡信息。

    - TypeA卡(非接触CPU卡)操作函数

      - MifareGetSNR

MifareGetSNR 包括：

- 原型：S16_t MifareGetSNR(U32_t mode, U8_t *bLen, U8_t *pSNR)；

- 描述：寻卡并读出UID+SNK+ATQA；

- 参数：

U32_t mode：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *bLen：信息长度

U8_t *pSNR： 包括(bLen-1)个字节UID，一个字节为SNK码+2个字节的ATQA。

      - TypeA_RATS

TypeA_RATS 包括：

- 原型：S16_t TypeA_RATS( U32_t cid,U8_t *resp )；

- 描述：卡复位；

- 参数：

U32_t cid：CID码；

U8_t *resp：卡复位信息,第一个字节是复位信息的长度。

      - RF_APDU

RF_APDU 包括：

- 原型：S16_t RF_APDU( U32_t cid,U8_t *send,U32_t len,APDU_RET *pStuApduResp)；

- 描述：对TypeA的CPU卡进行操作；

- 参数：

U32_t cid：多卡操作cid码；

U8_t *send：发送数据指令；

U32_t len：发送数据长度；

APDU_RET *pStuApduResp：接收数据结构指针；

APDU_RET结构定义如下：
typedef struct{
U32_t	Len;//接收数据长度；
U8_t	 inf[200]; //接收数据存放指针；
U16_t SW;//接收数据状态字；
}APDU_RET。

      - RequstCardTypeA

RequstCardTypeA 包括：

a)原型：U8_t RequstCardTypeA(U8_t req_code, U8_t *pAtqa)；

b)描述：寻Type A类型卡片；

c)参数：

U8_t req_code ：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *pAtqa：

返回TypeA卡的ATQ寻卡信息。

    - TypeA卡(非接触DesFire卡)操作函数

      - MifareGetSNR

MifareGetSNR 包括；

- 原型：S16_t MifareGetSNR(U32_t mode, U8_t *bLen, U8_t *pSNR)；

- 描述：寻卡并读出UID+SNK+ATQA；

- 参数：

U32_t mode：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *bLen：

U8_t *pSNR： 包括(bLen-1)个字节UID，一个字节为SNK码+2个字节的ATQA。

      - DesFire_APDU

DesFire_APDU 包括：

- 原型：S16_t DesFire_APDU(DES_EXCHANGE *pStuApduResp)；

- 描述：对TypeA的DesFire卡进行操作；

- 参数：

DES_EXCHANGE *pStuApduResp：发送接收数据结构指针；

DES_EXCHANGE结构定义如下：
typedef struct{
U8_t	 cSeLen; //发送数据长度；
U8_t	 cSendBuff[100];//发送数据缓冲区指针；
U8_t 	cReLen; //接收数据长度；
U8_t	 cReBuff[100];//接收数据缓冲区指针；
U8_t	 cTimeOut; //接收数据超时单位毫秒；
}DES_EXCHANGE。

      - RequstCardTypeA

RequstCardTypeA 包括：

a)原型：U8_t RequstCardTypeA(U8_t req_code, U8_t *pAtqa)；

b)描述：寻Type A类型卡片；

c)参数：

U8_t req_code ：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *pAtqa：

返回TypeA卡的ATQ寻卡信息。

    - TypeB卡操作函数

      - PiccREQB

PiccREQB 包括：

- 原型： unsigned char PiccREQB(unsigned char afi,

unsigned char param,

unsigned char *atqb)；

- 描述：对TypeB卡进行寻卡操作；

- 参数：

unsigned char afi:0 所有的卡都响应,<>0 仅对应AFI的卡响应；

unsigned char param: 
b7-b4:保留；

b3: 1—唤醒halt状态的卡；0—唤醒IDLE状态的卡；

b2-b0: 0 – 1 time Slot；

1 – 2 timeSlot；

2 – 4 timeSlot；

3 – 8 time Slot；

4 – 16 time Slot；

unsigned char *atqb: 响应的数据。

      - PiccAttrib

PiccAttrib 包括：

- 原型： unsigned char PiccAttrib(     unsigned char *uid,

unsigned char cid,

unsigned char *inf,

unsigned char inf_len,

unsigned char *ata)；

- 描述： 对TypeB卡发送相应的APDU指令数据；

- 参数：

unsigned char *uid:卡的PUPI（4bytes）；

unsigned char cid: 0-14；

unsigned char *inf: 发送的指令数据信息；

unsigned char inf_len: 发送的数据长度；

unsigned char *ata: 返回的应答数据。

      - RequstCardTypeB

RequstCardTypeB 包括：

a)原型：U8_t RequstCardTypeB(U8_t req_code, U8_t *pAtqb);

b)描述：寻Type B类型卡片；

c)参数：

U8_t req_code ：

=0寻IDLE状态的卡；

=1 寻HALT状态的卡；

U8_t *pAtqb

返回TypeB卡的ATQ寻卡信息。

    - 函数返回码

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。

  - SIM卡驱动程序API

    - OpenSimMoudle

OpenSimMoudle 包括：

- 原型：S16_t OpenSimMoudle(U32_t ucPlusinID)；

- 描述：打开SIM卡模块；

- 参数： 
U32_t ucPlusinID：卡槽(1 <= ucPiusinID <= 4)。

    - IccSimReset

IccSimReset 包括：

- 原型：

S16_t IccSimReset(U32_t ucPlusinID,U32_t baud,
U32_t ucVoltage, U8_t *rLen, U8_t *ATR)；

- 描述：读取复位应答

- 参数：
U32_t ucPlusinID：卡槽(1 <= ucPiusinID <= 4)；
U32_t baud ：波特率(9600,19200,38400,115200)；
U32_t ucVoltage：电压(1：1.8v;2：3.3V; 3：5V)；
U8_t *rLen：复位应答数据长度；
U8_t *ATR：读取复位应答数据指针。

    - SimdSendAPDUT0

SimdSendAPDUT0 包括：

- 原型：
S16_t SimdSendAPDUT0(U32_t Slot,ISO7816_ADPU_SEND *ApduSend，
ISO7816_ADPU_RESPONSE *ApduRecv)；

- 描述：向SIM卡发送指令和数据；

- 参数：

U32_t Slot：输入的卡槽(1,2,3,4)
ISO7816_ADPU_SEND *ApduSend：输入命令参数；
ISO7816_ADPU_RESPONSE *ApduRecv：接收的参数结果；
ISO7816_ADPU_SEND定义格式如下：
typedef struct{
U8_t CLA;
U8_t S;
U8_t P1;
U8_t P2;
U8_t LC;
U8_t DATA[240];
U8_t LEN;
}ISO7816_ADPU_SEND;
ISO7816_ADPU_RESPONSE定义格式如下：
typedef struct{
U8_t LEN;
U8_t DATA[240];
U8_t SW1;
U8_t SW2;
}ISO7816_ADPU_RESPONSE。

    - IccCpuDetect

IccCpuDetect 包括：

- 原型：S16_t IccCpuDetect(void)；

- 描述：检测CPU卡；

- 参数：无。

    - CloseSimModule

CloseSimModule 包括：

- 原型：S16_t CloseSimModule(U32_t ucPlusinID)；

- 描述：关闭SIM卡模块；

- 参数：

U32_t ucPlusinID：卡槽。

    - GetSimVer

GetSimVer 包括：

- 原型：S16_t GetSimVer(U32_t ucPlusinID, U8_t *DevMsg, U8_t *SoVer)；

- 描述：获得SIM功能驱动和库函数版本信息；

- 参数：
U32_t ucPlusinID：卡槽；
U8_t *DevMsg：内核驱动版本号；
U8_t *SoVer：动态库驱动版本。

    - 函数返回码

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。

  - 时钟/铁电存储器/E2PROM存储器驱动程序API

    - FeromRtcOpen

FeromRtcOpen 包括：

- 原型：S16_t FeromRtcOpen(void)；

- 描述：打开时钟,FeRom,E2PROM模块；

- 参数：无。

    - FeromRtcClose

FeromRtcClose 包括：

- 原型：S16_t FeromRtcClose(void)；

- 描述：关闭时钟,FeRom,E2PROM模块；

- 参数：无。

    - GetDateTime

GetDateTime 包括：

- 原型：S16_t GetDateTime( U8_t *Time)；

- 描述：读系统时间(YYYYMMDDHHMMSS)；

- 参数：
U8_t *Time：返回时间参数(YYYYMMDDHHMMSS)。

    - SetDateTime

SetDateTime 包括：

- 原型：S16_t SetDateTime( U8_t *Time)；

- 描述：设置系统时间(YYYYMMDDHHMMSS)；

- 参数：
U8_t *Time：返回时间参数(YYYYMMDDHHMMSS)。

    - SyncTimeFromPOS

SyncTimeFromPOS 包括：

- 原型：S16_t SyncTimeFromPOS(void)；

- 描述：同步Linux系统时间；

- 参数：无。

    - FeSysWrite

FeSysWrite 包括：

- 原型：S16_t FeSysWrite(U32_t lFeAddr,U32_t lrLength, U8_t *pRtr)；

- 描述：写铁电存储器数据；

- 参数：
U32_t lFeAddr：地址0x0000 -- 0x2000；
U32_t lrLength：写入数据长度；
U8_t *pRtr：写入数据指针。

    - FeSysRead

FeSysRead 包括：

- 原型：S16_t FeSysRead(U32_t lFeAddr,U32_t lrLength, U8_t *pRtr)；

- 描述：读铁电存储器数据；

- 参数：
U32_t lFeAddr：地址0x0000 -- 0x2000；
U32_t lrLength：读入数据长度；
U8_t *pRtr：读入数据指针。

    - 函数返回码

无特殊说明时，函数返回0为成功，其他为失败。