《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》

北京市交通标准化技术文件编制说明

北京市交通委城市道路管理处编制组

2025年7月

目  录

一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人	1

1.1任务来源	1

1.2本技术文件起草单位和人员	1

二、制定技术文件的必要性和意义	1

三、主要工作过程	2

3.1工作安排	2

3.2具体工作	3

四、制定技术文件的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系	4

4.1编制原则	4

4.2与现行法律、法规、标准的关系	4

六、重大意见分歧的处理依据和结果	7

七、与国内外同类标准水平的对比情况	15

八、作为推荐性技术文件的建议及其理由	16

九、强制性内容实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案	17

十、实施技术文件的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)	17

十一、其他应说明的事项	18

《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》

北京市交通标准化技术文件编制说明

- 一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

- 1.1任务来源

城市更新过程中，地下工程临近穿越既有桥梁通道引起桥梁沉降的情况时有发生。北京市地标《穿越既有道路设施工程技术要求》（DB11/T 716—2019）颁布执行以来，当既有桥梁通道因为地下工程临近穿越引起沉降时，对既有桥梁通道进行主动支顶的保护性措施因其力学概念明确、实施效果显著被广泛应用。另外，在北京市桥梁通道维修加固或遇到突发险情（如被撞、下挠、倾斜）时，保护性支顶技术作为临时性应急保障手段被经常采用。为了实现桥梁通道保护性支顶技术的标准化、规范化，同时兼顾支顶设施外观统一并与周边环境协调，北京市交通委员会、北京市城市道路养护管理中心组织编制《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》。

- 1.2本技术文件起草单位和人员

主要起草单位：北京市交通委员会城市道路管理处、北京市城市道路养护管理中心、北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京市矩衡科技有限公司、北京市政路桥管理养护集团、北京市公联公路联络线有限责任公司、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司。

主要起草人：郭朝辉、叶凯丰、段文志、金增华、赵雪璞、张连普、杨勇、高鑫崇、宋洪雨、扈莉、姜鹏、李云垠、张小平、蔡保硕、王琛妹、陶硕、鲜芳、田征、宋杨、田立刚、张丙建、张鹤。

- 二、制定技术文件的必要性和意义

1）推动首都高质量发展，促进城市环境提升

桥梁支顶是地下工程穿越既有桥梁及通道施工时，为确保既有桥梁及通道运行安全采取的保护措施。近年来，北京大规模的城市建设，地下工程建设也随之驶入发展的快车道。但快速发展的地下工程建设也带来了一些问题，一些支顶设备的设置影响了周边交通，一些支顶设备与周边环境不协调，对城市运营、环境、美观造成了不利影响，也给市民的出行带来了不便。

北京市委、市政府明确提出了“加强城市规划建设管理和城市治理，建设‘干净整洁、平安有序、便利高效、充满活力’的生态宜居宜业城市环境”的指导思想。保护性支顶设施是城市桥梁保护的一种措施，也是城市景观的一部分。对于一定时期内需要支顶的结构，为了便于规范管理，应当制定相应的支顶标准。保护性支顶的标准化、规范化是推动首都高质量发展的重要环节，关乎城市形象。

2）完善标准体系，细化支顶方案

《穿越既有道路设施工程技术要求》DB11/T 716-2019作为北京市地下工程穿越既有设施的地方标准执行已有六年，其合理性与可行性均已得到验证。但关于桥梁通道保护性支顶的设计、施工、监控、拆除恢复等方面的内容，地标并未涉及。因此，编制《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》能够使城市桥梁通道保护性支顶的相关政策规范更加完善，有助于加强政府部门对保护性支顶工程的监管，提高现有规范的影响范围和约束力。

3）制定技术指南的意义

本指南根据实际调研情况，对保护性支顶工程的设计、施工、监控、验收、养护及拆除等方面进行标准化和规范化，考虑支顶措施的外观统一并与周边环境协调，避免影响城市风貌，实现交通设施的品质提升。

- 三、主要工作过程

- 3.1工作安排

2024年11月，为落实市长指示精神，北京市交通委员会城市道路管理处、北京市城市道路养护管理中心启动编制《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》的前期工作，北京市城市道路养护管理中心组织了编制单位招标，北京市市政工程设计研究总院有限公司为编制中标单位，成立了标准编制工作组，制定了标准编制工作大纲，明确了参编人员的分工和详细的编制计划，并要求参编人员严格执行编制计划。

《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》以现行相关标准、规范为基础，以北京市支顶项目的工程案例和工程现场的调研成果为依托，初步形成技术文件的基本条文。采用专家函调及参与单位征求意见的方式，修正完善标准内容。

- 3.2具体工作

为更好地编制《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》，标准编制工作组针对北京市在顶桥梁及通道设施进行了现场调查，对支顶设施的钢构件生产厂家进行走访调研，充分了解北京市桥梁及通道支顶的特点及存在的问题，并广泛征求城管委、住建委、园林绿化局、水务局、交管局、各产权单位、桥梁通道设计单位、桥梁通道检测监测单位意见，结合北京市的桥梁通道支顶特点，并参考国家标准、行业标准及全国其它城市地方标准，制定《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》。

该指南编制的主要工作过程有三个阶段：资料收集分析阶段、调研走访阶段和指南编制阶段。

1）资料收集分析阶段

北京目前没有制定桥梁、通道支顶技术有关的标准和规范，其他个别省份颁布了适用于本地区的支顶技术规范及要求。本指南通过广泛收集整理全国各地支顶技术资料，系统分析北京地区桥梁通道支顶的技术特点，充分汲取各地支顶技术的优势经验，为北京地区编制《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》积累基础资料。

2）调研走访阶段

本指南编制前期，我们首先对北京市在顶桥梁通道进行了现场调查，走访了支顶设施的设计、施工、管养、监测单位，对生产桥梁通道支顶钢构件生产厂家进行调研走访，充分了解既有城市桥梁及通道保护性支顶面临的问题和困境，研讨现行规范、标准等存在的不足和需要完成的内容，梳理现有的支顶技术、支顶设备以及监测方法等，总结以上走访成果的基础上编制本指南。

3）规范编制阶段

2024年10月，启动前期工作。

2024年11月，撰写《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》大纲、拟定初稿。

2024年12月，编制大纲专家咨询会。

2024年12月-2025年2月，大纲修改。

2025年3月，编制工作启动会，对现况支顶工程及构件厂家进行调研。

2025年4月，收集汇总各家修改稿。

2025年5月22日，进行《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》内审会，修改后完成指南初稿。

2025年6月，征求专家及各相关单位意见，持续完善。

本标准在征求意见阶段，主要采用了定向发送的方式，其中面向管理、应用及设计单位定向发送“征求意见稿”的单位数：18个；收到“征求意见稿”后，书面回函的单位数：4个，电话回函单位数：3个，其他单位征求意见期间未给意见。共收到7条意见，其中采纳5条、未采纳0条，部分采纳2条。面向相关领域专家定向发送“征求意见稿”的人员数共5位，收到“征求意见稿”后，回函的专家人员：5位，收到69条意见，其中采纳50条、未采纳1条，部分采纳18条。

- 四、制定技术文件的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

- 4.1编制原则

1）技术文件格式统一、规范，符合GB/T 1.1-2020要求。

2）技术文件符合针对性、科学性、美观性、可操作性的编制理念。

3）技术文件内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。

4）技术文件实施后有利于保障支顶设施的运营安全，改善支顶设施的外观形象，规范支顶设施的流程管理，实现交通设施的品质提升。符合城市桥梁及通道支顶行业发展需求。

- 4.2与现行法律、法规、标准的关系

1）规范性引用文件。

本技术文件内容与现行的国家各项有关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准不构成冲突。参考和引用标准的标准号和标准名称:

GB 50017 钢结构设计标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50367 混凝土结构加固设计规范

GB 2893 安全色

GB/T 50010 混凝土结构设计标准（2024版）

GB/T 51256 桥梁顶升移位改造技术规范

CJJ 11 城市桥梁设计规范

CJJ 99 城市桥梁养护技术标准

CJJ 166 城市桥梁抗震设计规范

CJJ 69 城市人行天桥与人行地道技术规范

CJJ 2 城市桥梁工程施工与质量验收规范

JTG 3362 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3363 公路桥涵地基与基础设计规范

JTG 5220 公路养护工程质量检验评定标准第一册 土建工程

JTG D60 公路桥涵设计通用规范

JTG D81 公路交通安全设施设计规范

JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范

JTG/T D81 公路交通安全设施设计细则

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG F90 公路工程施工安全技术规范

JTG H11 公路桥涵养护规范

JTG/T H21 公路桥梁技术状况评定标准

DB11/T 716 穿越既有道路设施工程技术要求

DB11/T 854 占道作业交通安全设施设置技术要求

DB42/T 1715 桥梁多点同步顶升施工技术标准

DB37/T 5278 桥梁顶升移位改造技术标准

DB33/T 936 公路桥梁整体顶升技术规程

2）本技术文件与现行法律、法规、标准的关系

国家和地方标准的相关规范，如《桥梁顶升移位改造技术规范》（GB/T 51256-2017）、《穿越既有道路设施工程技术要求》（DB11 T 716-2019）、《桥梁多点同步顶升施工技术规范》（DB42 T 1715-2021）和《桥梁顶升移位改造技术标准》（DB37 T 5278-2024）等是编制标准的基础和依据。

根据《地下工程穿越既有交通设施安全监管暂行办法》(京路法制发[2008]64号)、《穿越既有道路设施工程技术要求》（DB11/T 716-2019）进行本指南的编制工作，编制的原则是在遵循现行国家及行业颁布的有关标准、规范和法规框架内，充分考虑北京市地域特点、交通环境因素、材料状况和施工水平，在满足国家和行业标准要求的基础上，形成适合北京地区特点的保护性支顶技术指南。北京地区城市桥梁保护性支顶除遵照本标准外，还应符合现行国家及行业颁布的有关标准、规范和法规。

本指南系统的规范了桥梁支顶设计、施工、监控、验收、巡查养护、拆除恢复等方面的技术要求，明确了支顶设施标准化、规范化及整体外观的具体指标，补充了支顶期间日常养护、验收流程及拆除作业的全过程内容。该指南中的有关技术要求及标准为在国家及行业规范的基础上进行了细化和针对性的补充，国内外目前并无与该指南内容相同、编制目的相近的规范，该指南的制定实施具有一定的开创性。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

该标准主要包括十一章的内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、调查与分析、设计、施工、顶升第三方监控、具备顶升条件验收、日常巡查及维护、拆除与恢复。

第一章规定了本指南适用于城市桥梁及通道保护性支顶的术语和定义、总体要求、设计、施工、监控、日常巡查及维护、拆除与恢复、验收等要求。

第二章明确了本指南所引用的相关规范。

第三章术语和定义，明确了“邻近既有桥梁通道施工、桥梁通道保护性支顶技术、保护性支顶设施、保护性支顶结构、顶升设备、分配梁、限位结构体系”等术语的定义。

第四章总体要求，明确了保护性支顶的总体原则。

第五章调查与分析，规定了支顶工作开展前需要进行资料调查和现场调查，判断被保护的桥梁通道设施是否具备支顶条件。

第六章设计，提出了城市桥梁通道保护性支顶的设计原则，细化了支顶结构设计、外观要求、同步控制系统设计以及顶升过程的控制设计等具体要求。

第七章施工，针对桥梁及通道保护性支顶的施工准备、基础施工、立柱及顶升设备安装、施工监控设备安装、预顶升、顶升实施、交通组织、顶升施工监测、支顶设施等提出技术要求。

第八章顶升第三方监控，针对桥梁顶升期间的第三方监控提出监控的技术规定及监控设备外观要求。

第九章具备顶升条件验收，针对顶升前验收内容做出规定。

第十章日常巡查及维护，针对桥梁及通道保护性支顶设施提出日常巡查的内容及日常维护的要求。

第十一章拆除与恢复，针对支顶完成后的支顶设施拆除原则及场地恢复的标准进行了规定。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

无重大意见分歧。

指南征求意见汇总处理表

| 序号 | 技术文件章条编号 | 意见内容 | 处理意见（采纳、未采纳） | 备注（不采纳的理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.3.1.1 | 建议补充 “立柱式、直接式、间接式” 三种支顶方式的适用场景对比表（如桥下空间高度、结构形式等），便于设计选型。 | 部分采纳 | 6.3.1.2~6.3.1.4给出了相关应用场景，不再以表格形式给出。 |
| 2 | 6.3.5.2 | “千斤顶最大行程 60% 以内” 与 “严禁超过 90%” 之间的区间（60%~90%）未明确限制条件，建议补充 “特殊工况下需经专项论证” 的说明。 | 采纳 | 6.3.5.2修改为：顶升位移量宜控制在千斤顶的最大行程60%以内，大于60%时应进行专项论证，严禁超过千斤顶最大行程的90%。 |
| 3 | 7.8.2 | “顶升施工应选择——”修改为：“当涉及占道施工时，施工措施及施工时段应按批复的占道施工导行方案执行。一般情况下顶升施工应选择交通量较小的时段进行，——” | 采纳 | 写入7.8.1。 |
| 4 | 4.7 | 4.7 对于采取支顶措施的穿越项目，桥梁通道保护性支顶时间应至少持续至穿越工程施工完成1年及以上且桥梁通道变形稳定。 | 采纳 | 不再体现1年的时间要求并结合其他专家意见。修改为：对于采取保护性支顶措施的穿越工程，支顶设施拆除时间应根据第三方监测结果、工后评估及专项论证结论确定。 |
|  |  | 建议：穿越工程完成1年进行修改，支顶结构属应急措施，穿越完成后经专家研判，可拆除。长期安放资源浪费，也不美观。 |  |  |
| 5 | 6.1.1 | 6.1.1 保护性支顶应由专业设计单位进行专项设计，参照住建部第118号令《城市桥梁检测和养护维修管理办法》，建议由原设计单位实施，设计方案需进行专项论证。 | 采纳 | 结合其他专家意见，修改为：保护性支顶宜由原结构设计单位进行专项设计并进行专项论证。 |
|  |  | 建议：保护性支顶应由专业设计单位进行专项设计，参照住建部第118号令《城市桥梁检测和养护维修管理办法》，建议由具备原设计单位同等资质单位实施，设计方案需进行专项论证。 |  |  |
| 6 | 6.5 | 建议增加：顶升高度分级进行，条件受限时，不少于5级。 | 部分采纳 | 6.6.4、6.6.7中对顶升及回落分级做出了规定；分级次数应根据顶升总量分级控制，具体情况具体分析不做具体分级次数规定。 |
| 7 | 8.1.2 | 8.1.2 支顶过程中的各项控制指标(如位移、应力等)必须严格控制在设计允许值范围内，以防止桥梁、通道结构受损。 | 采纳 | 为保证顶升过程中的控制，采纳意见。 |
|  |  | 建议：8.1.2 支顶过程中的各项控制指标(如位移、应力等)必须严格控制在设计允许值范围内，并制定分级预警，以防止桥梁、通道结构受损。 |  |  |
| 8 | 2规范性引用文件 | 可将与本指南关系不大的文件去掉：如部分公路规范、细则、标准。保留城市桥梁有关设计、施工等欠缺的部分。加上建设部第118号令。 | 采纳 |  |
| 9 | 3.5 | 包括钢立柱（加临时锚钉，钢支架等）。 | 采纳 |  |
| 10 | 6.1.1 | 去掉“参照住建部第118号令”。建议将由原设计单位实施改为经桥梁通道原设计单位认可。 | 部分采纳 | 1、删掉住建部118号令，结合其他专家意见改为“保护性支顶宜由原结构设计单位进行专项设计并进行专项论证”。 |
|  |  | 应由专业设计单位进行专项设计改为有相应资质等级的专业设计单位。 |  | 2、资质是管理要求，技术文件不涉及。 |
| 11 | 6.1.5 | 加顶升第三方监测。 | 采纳 | 在6.1.4中加入对第三方监测要点的要求。 |
| 12 | 6.3.1.1 | 支顶常用方式：有临时支柱（含钢筋混凝土柱、台，钢结构架，钢立柱）、直接式、间接式。——将立柱式改为临时支柱。 | 部分采纳 | 考虑支顶的标准化，不应样式过多，临时支柱统一采用钢结构立柱式支顶，不推荐使用混凝土支柱故不再对混凝土支柱做出规定。 |
|  |  | 临时支柱的基础可在桩的承台上；在原桩外施作临时基础。 |  |  |
|  |  | 各6.3.1与6.3.1.2中的立柱式三字改为临时支柱。 |  |  |
| 13 | 6.3.5.1 | 加上桥梁通道结构。 | 采纳 |  |
| 14 | 6.3.5.3 | 还应去掉“还”字，全桥二字改为“连续梁不是整联同步时”。 | 采纳 |  |
| 15 | 6.3.5.4 | 也需去掉“也”字，全桥二字改为“连续梁整联同步时”。 | 采纳 |  |
| 16 | 6.3.2 | 增加6.3.2.3 千斤顶与梁底直接接触时，要根据顶升力和梁应承受应力计算分配钢垫板的厚度和面积。 | 采纳 | 加入到6.2.5。修改为“千斤顶与梁底直接接触时应对支顶位置处主梁或墩台的局部受力状况进行复核，复核不通过时，应根据主梁或墩台局部受力计算分配钢垫板的厚度和面积。” |
| 17 | 6.3.9.1 | 加上整桥、简支梁整跨、连续梁整联同步顶升时防止飘移措施。 | 采纳 |  |
| 18 | 6.6顶升过程的控制设计 | 应给出：设计顶升量以及连续梁不整联同步顶升时连续梁最大顶升量；相邻顶升点纵向位移差控制值；横向相邻顶升点位移差控制值。 | 部分采纳 | 1、各桥梁跨径、构造均不同，无法用统一数值进行控制； |
|  |  |  |  | 2、顶升高度在6.3.5中规定，应考虑若干因素综合确定，本章节顶升控制按6.3.5制定的顶升数值执行。 |
| 19 | 7.1 | 加一条支柱高度超过6m（？）应进行稳定性、安全性评估和安全验收。 | 部分采纳 | 在6.2.6中提到了对支顶结构的强度、刚度及稳定性验算；9.2.5中提到了保护性支顶设施稳定性安全性评估的验收规定。 |
| 20 | 7.6.5 | 去掉持荷时间的描述。 | 采纳 |  |
| 21 | 7.7.2 | 位移偏差超过控制值，应停机…… | 采纳 |  |
| 22 | 7.7.3 | 应考虑垫板压缩量…… | 部分采纳 | 修改为加垫钢板厚度应考虑垫板正负公差、支架压缩、支座压缩等因素综合确定。 |
| 23 | 7.9 | 不明确，监测内容和单位。施工单位监测包括穿越单位在施工对桥梁通道的监测；顶升单位对顶升过程位移和顶力的监测。在顶升时，一般情况下穿越施工单位的第三方不对顶升过程进行监测。 | 采纳 | 明确了7.9节仅为对顶升施工单位的要求。8.3.5中增加“顶升结束后由穿越工程的第三方监测单位正常监测。” |
| 24 | 8.1.3 | 取消。 | 采纳 |  |
| 25 | 8.1.4 | “顶升施工前”改为“顶升启动前”。 | 采纳 |  |
| 26 | 8.1.7 | 改为支顶顶升过程中，去掉“施工”二字。 | 采纳 |  |
| 27 | 10.1一般规定 | 取消10.1.1~10.1.5，只保留10.1.6。10.1.1~10.1.5是对支顶设施的要求可放到第7章7.9之后，列为7.10。 | 采纳 | 增加7.10，并增加10.1.2“养护单位或巡查单位参照7.10规定的内容进行巡查维护。” |
| 28 | 10.2日常巡查 | 加上“顶升过程期间的日常巡查”。 | 采纳 | 顶升过程中管养单位全程参与行使巡查功能。 |
| 29 | 10.3.2 | 取消10.3.2.4~10.3.2.6 | 采纳 |  |
| 30 | 10.3.3 | 取消10.3.3 | 部分采纳 | 监测周期较长时为保证监测数据的连续性准确性，对监测设备应强调维护内容。 |
| 31 | 前 言 | “请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本指南的发布机构不承担….. ”，本文件和本指南应统一为本指南。 | 采纳 |  |
| 32 | 范 围 | 包括天桥吗？包括的话应明确指出。 | 部分采纳 | 城市桥梁含有天桥，本指南不再单独说明。 |
| 33 | 全 文 | 指南名称：保护性支顶，章节名称为支顶，文中多为临时支顶，建议名称，内容前后上下相呼应，统一定义为一个名称，同时与永久加固支撑相区别。 | 采纳 | 章节名称的“支顶”及全文中的“临时支顶”统一改成“保护性支顶”。 |
| 34 | 第5章 | 指南对桥梁通道技术状况调查要求较详细，建议增加一些支顶前后对交通组织的影响和交通导改措施短期长期影响的调查分析内容要求。 | 采纳 | 增加7.8.4“结合实际需要，决定是否进行交通影响分析。” |
| 35 | 6.1.1 | 依据住建部第 118 号令《城市桥梁检测和养护维修管理办法》规定，宜由原结构设计单位进行保护性支顶专项设计并进行专项论证。 | 采纳 |  |
| 36 | 6.3.7.1 | 不建议与现况桥梁基础形成整体，原因：1.影响或改变原结构受力；2.临时结构基础以后是否拆除？ | 部分采纳 | 1、与原基础连接成整体适用于与原基础距离较小、地基承载力较弱等情况，支顶基础位置尽量靠近桥梁墩柱（桥台）以减少对原结构受力的影响。 |
|  |  |  |  | 2、扩宽部分视情况考虑拆除或保留。 |
| 37 | 6.3/6.4 | 增加顶升支柱防撞设施和夜间灯光位置及轮廓示警要求 | 采纳 | 结合交管局秩序处意见一并增加至7.8.1。 |
| 38 | 8.3 | 明确顶升过程应进行实时监控，顶升结束后可恢复正常监测。 | 部分采纳 | 8.3.5中补充。桥梁顶升的第三方监测和穿越工程的第三方监测往往是同一个的单位，只是关注内容有所区别。 |
| 39 | 第9章 | 明确谁进行顶升条件验收？设计，监理，施工各方共同进行？ | 部分采纳 | 属于管理内容，技术文件不涉及。 |
| 40 | 第11章 | 变形不大一般不会预支顶，如地下工程穿越期间，结构发生较大变形，就不能一拆了之，应根据具体情况进行结构加固，指南中应有所要求。 | 采纳 | 修改11.1.1“穿越工程在穿越施工完成一年且变形稳定后，根据桥梁通道结构保护要求、检测、监测结果进行后评估以及维修加固设计措施，确定是否可拆除支顶设施。” |
| 41 | 建议1 | 对桥梁通道顶升施工单位是否提出相关资质业绩要求？ | 未采纳 | 管理要求，技术文件不做规定。 |
| 42 | 建议2 | 如应（顶）力位移双控实施工程问题较多，可在应（顶）力不超设计允许情况下以位移控制为主（6.5.3），补充说明一下。 | 部分采纳 | 1、对于顶升设备而言可以做到顶力位移双控； |
|  |  |  |  | 2、对于上部结构主梁均以位移控制为主。 |
| 43 | 建议3 | 简支梁和连续梁，混凝土梁和钢梁的顶升特点和要求还是有较大不同，是否可以分别论述或某节某款单独强调一下，毕竟是指南，详细一些较好。 | 部分采纳 | 6.2里涵盖了结构计算的总体要求；限于篇幅不再一一展开。 |
| 44 | 建议4 | 通道顶升没有怎么涉及，如果指南通道顶升指的是预支护，是否应该单独列一章，因为与桥梁支护有很大不同。 | 采纳 | 增加4.10“通道支顶多为保护性支护，一般不进行主动顶升。” |
| 45 | 1 范围 | 修改为：本文件规定了城市桥梁及通道保护性支顶的术语和定义、总体要求、设计、施工、监控、日常巡查及维护、拆除与恢复、验收等要求。 | 部分采纳 | 1、结合其他专家意见“指南”二字保留。 |
|  |  | 建议修改为：本文件适用于城市桥梁和通道保护性支顶工程。 |  | 2、同意修改为“本指南适用于城市桥梁和通道保护性支顶工程。” |
| 46 | 2 规范性引用文件 | 建议增加：DB11/T 854《占道作业交通安全设施设置技术要求》"。 | 采纳 |  |
| 47 | 3术语和定义 | 建议取消3.2 、3.2，理由是业内两概念已都有普遍性共识，另：对桥通道的安全防护措施、当结构变形预测值小于桥梁通道结构允许的变形控制值时，保护措施也可能要有。 | 采纳 |  |
| 48 | 4总体要求 | 建议取消：4.1 该条不属于技术条款。取消4.2该条与前条款’适用范围”存在重复，应归入前条款。 | 采纳 |  |
| 49 | 6设计 | 6.2.2和6.3.4中提到支顶荷载计算应考虑恒载、活载标准组合，建议：如给出规范的活载组合系数，可便于计算选用。 | 部分采纳 | 1、标准组合的分项系数均为1.0，无需再单独给出。 |
|  |  | 建议：6.4.5 支顶设计文件还应对交通警示标识的范围、布设位置、标识大小做出一体化设计。 |  | 2、结合交管秩序处的意见，对交通警示标识的相关内容放到7.8节交通组织中。“交通组织方案应对交通警示标识的范围、布设位置、标识大小做出具体规定，并进行专项评估。” |
| 50 | 7 施工 | 7.3.1新增基础开挖注意对既有桥梁基础的保护，但缺乏具体保护措施。建议补下。 | 部分采纳 | 管线种类繁多，此处只提出总体要求，不再具体展开。 |
| 51 | 另建议增 | 顶升工程完成其卸载前，何种情况下同步完成对支座的更换。 | 部分采纳 | 在4.6中给出更换支座的前提条件。 |
| 52 | 3.3桥梁通道支顶技术 | “以实现调整桥梁各墩差异沉降的技术”修改为“以实现调整桥梁通道结构差异沉降的技术” | 采纳 |  |
|  |  | 理由：与“3.3桥梁通道支顶技术”一致。 |  |  |
| 53 | 3.7 分配梁 | “借助刚性梁来分摊顶升力，实现均匀布置顶升荷载的构件” | 采纳 |  |
|  |  | 修改为：“借助刚性梁来分摊顶升力，实现对结构施加均匀顶升荷载的构件” |  |  |
| 54 | 3.8 限位结构体系 | “限制桥梁在顶升施工过程中发生大变位偏移的结构体系” | 采纳 |  |
|  |  | 修改为：“限制桥梁在顶升施工过程中发生超过允许变位偏移的结构体系” |  |  |
| 55 | 4.7 对于采取支顶措施的穿越项目 | “对于采取支顶措施的穿越项目” | 采纳 |  |
|  |  | 修改为：“对于采取支顶措施的穿越工程” |  |  |
| 56 | 4.9 桥梁通道支顶和顶升宜积极采用新技术 | “4.9 桥梁通道支顶和顶升宜积极采用新技术”修改为“4.9 桥梁通道支顶宜积极采用新技术” | 采纳 |  |
|  |  | 理由：支顶是否已经包含顶升，全文应统一 |  |  |
| 57 | 7.1.4 顶升应采用上升和下降均可控的同步顶升系统，千斤顶宜选用双作用液压千斤顶，顶升设备应有备用。 | 7.1.4节 调整到“6.5 同步控制系统设计” | 部分采纳 | 7.1.4前半句“顶升应采用上升和下降均可控的同步顶升系统”和6.5.1合并；后半句为施工单位选择千斤顶的依据，故保留在7.1.4节；同时强调应有备用顶升设备。 |
| 58 | / | 指南名称中包含桥梁、通道两种结构类型，指南内容从第5-11均只针对桥梁顶升进行陈述，未见“通道”相关内容。建议或者在名称中删除“通道”，明确本指南就是针对桥梁顶升，或者在各部分增加通道顶升相关内容；或者以定义的方式明确本指南涵盖的“城市桥梁及通道”应包括什么。 | 采纳 | 1、范围上包含通道。 |
|  |  |  |  | 2、通道为预防性保护，一般不涉及顶升措施，增加通道顶升内容不合适，对原有内容造成认识上分歧； |
|  |  |  |  | 3、结合其他专家意见，在总体要求中增加4.10“通道保护性支顶多为保护性支护，一般不进行主动顶升。”以明确通道支顶的具体涵盖工作内容。 |
| 59 | / | 全文多次出现“支顶”、“顶升”，如二者有差异，应在术语中予以解释阐述，如无差异，应全文统一. | 采纳 | 1、从涵盖范围上“支顶”包含支撑和顶升两部分内容；支顶、顶升二者无本质区别； |
|  |  |  |  | 2、结合其他专家意见指南全文将支顶、统一成保护性支顶。 |
| 60 | 2规范性引用文件 | 1、本指南作为穿越工程技术管理的一部分，应增加地标DB11/T716穿越既有道路设施工程技术要求； | 采纳 |  |
|  |  | 2、第6.1.1条引用的住建部文件也应增加。 |  |  |
|  |  | 3、第7.8.1条引用的DB11/7 854应增加； |  |  |
| 61 | 3.1 | 该定义不够准确，参考DB11/T716相关陈述； | 采纳 | 邻近既有桥梁通道施工：在桥区及其附近进行的可能对既有结构及其附属设施产生影响的新建或改扩建工程施工。 |
| 62 | 3.2 | 术语解释不够准确，建议该术语改为对“保护性支顶”的含义（包括目的、意义、内容）进行陈述 | 采纳 | 1、本条按侯局意见取消。 |
|  |  |  |  | 2、3.3条改为对保护性支顶的定义。 |
| 63 | 3.3 | 可与3.2合为一条 | 采纳 | 3.2取消，3.3保留改为对保护性支顶的定义。 |
| 64 | 4.6 | 本条后半句不严谨，非规范技术性表达，建议改为“在……等调查分析基础上，必要时可在桥梁保护性支顶设计施工时将桥梁支座同步更换。” | 采纳 | 修改为“根据桥梁支座的使用年限、技术状况以及支座垫石实际情况等因素在调查分析基础上，必要时可在桥梁保护性支顶设计施工时将桥梁支座同步更换。” |
| 65 | 4.8 | 改为“桥梁通道保护性支顶设计、施工及监控在落实本指南时，应同时满足……”。 | 采纳 |  |
| 66 | 4.9 | 文字陈述啰嗦，改为“桥梁通道保护性支顶宜积极采用新技术、新设备及信息化管理，提高桥梁通道保护性支顶项目技术管理水平。” | 采纳 |  |
| 67 | 5 | 梳理本节整体逻辑性，5.1对本节内容提出总体要求，后续5.2-5.4等小节分别对应陈述相应技术要求。 | 采纳 | 修改了5.1节的总体要求与5.2-5.4节相对应。 |
| 68 | 6.1.1 | 应明确参照建设部文件中哪条内容，不能直接放文件名字 | 采纳 | 结合其他专家意见已将此条修改为“保护性支顶宜由原结构设计单位进行专项设计并进行专项论证。”不体现住建部文件的名称。 |
| 69 | 6.1.2 | 该项工作在第5节已全面陈述，建议与6.1.3合并 | 采纳 |  |
| 70 | 6.5.4 | 图6.5.4此类图示不宜出现在技术指南或规范中，应以明确的技术要求进行陈述和约定。 | 采纳 |  |
| 71 | 7.9 | 施工监控与第8节顶升第三方监控之间的关系，包括工作重点、工作目标、工作要求、工作内容等差异应明确。 | 采纳 | 结合其他专家意见，明确了7.9节为对顶升施工单位的要求。 |
| 72 | 8 | 本节中所有“必须”用词建议改为“须”。 | 采纳 |  |
| 73 | 8.1.6 | 本条为监测内容要求，陈述过于笼统，建议明确病害的具体内容、变化情况的具体要求。 | 采纳 | 修改为：在顶升监控过程中，应对桥梁通道主要裂缝的变化开展情况进行监测。 |
| 74 | 9 | 本节名称“具备顶升条件验收”是指顶升前验收，但本节条文陈述不够清楚，建议明确用词，并在条文陈述中围绕主题进行修改。 | 部分采纳 | 补充9.1.2“本节内容指顶升前验收工作。”9.2内容围绕顶升前验收工作展开。 |
| 75 | 9.1.1 | 本条所列所有规范可放于第2节规范性引用文件，明确须满足国家、行业现行规范要求即可。如有特殊要求，应明确列出相应条款。 | 采纳 | 第2章中增加：GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准。 |

- 七、与国内外同类标准水平的对比情况

国际上没有类似规范可以借鉴参考，因此本标准未采用国际标准和国外标准。

本指南的编制过程中参考《桥梁顶升移位改造技术规范》GB/T 51256-2017、《穿越既有道路设施工程技术要求》DB11/T 716-2019、《桥梁多点同步顶升施工技术标准》DB42/T 1715-2021、《桥梁顶升移位改造技术标准》DB37/T 5278-2024、《公路桥梁整体顶升技术规程》(DB 33/T 936-2022)等地方标准，对部分术语和定义进行了规定。

与目前国内相应规范标准相比，本指南编制特点如下：

1）细化了城市桥梁及通道保护性支顶的设计、施工、监控、养护及验收拆除等内容的标准和指标；

2）明确了支顶设施及外观的标准化、规范化的要求；

3）补充了支顶期间日常养护、拆除恢复、验收等内容和要求。

- 八、作为推荐性技术文件的建议及其理由

大量的地下构筑物建设及地下管线的敷设，不可避免地与既有桥梁、通道等交通设施的基础邻近。特别像北京这种以环路加放射线的快速路网交通体系存在着大量的立交桥、高架桥、人行天桥以及地下通道,新建地下工程或地下管线将不可避免的穿越或邻近既有桥梁或通道结构的基础。由于地下穿越工程施工对既有桥梁或通道影响较大，施工时产生的桥梁或通道基础沉降极有可能超过其所能承受的沉降控制值，从而引起桥梁或通道产生开裂、倾斜等病害，威胁桥梁或通道的运营安全。2008年，北京市交通委印发了《地下工程穿越既有交通设施安全监管暂行办法》（京路法制发[2008]64号），2019年北京市发布地方标准《穿越既有道路设施工程技术要求》（DB11/T 716-2019），地标中明确当既有交通设施不满足安全运行要求时，应进行专项保护措施。在桥梁及通道的保护措施中，支顶技术因其力学概念明确、实施效果显著被广泛应用。另外，在北京市桥梁或通道遇到突发险情（如被撞、下挠、倾斜）时，支顶技术是作为临时性应急保障手段被经常采用。

截至2024年10月，北京市城六区城市道路桥梁在役支顶33项，涉及立交桥21座，人行天桥9座，地下通道3座。2024年10月29日，北京市交通委对全市桥梁支顶情况进行了全面排查，在满足桥梁支顶安全性、可靠性的情况下，支顶设施存在外观掉漆、掉色、锈蚀、脏污、颜色不一致等问题，与周边环境不协调、不匹配。另外，由于地下工程的建设时期较长，支顶设施只有在桥梁基础发生沉降时才会启动对桥梁上部结构进行支顶顶升，日常作为一种临时性防护措施，一些支顶设备存在日常检查、日常养护维修不及时的现象。

2024年11月3日，北京市市长殷勇同志批示：避免临时设施长期化。需要长期的，制定标准、审批流程。

现有的国标及与桥梁顶升相关的地方标准均为针对桥梁顶升作业设计、施工、监控等方面的技术规定，缺少支顶期间巡查养护及支顶之后拆除恢复既有设施的相关内容及要求。同时还缺少对支顶设施标准化、规范化等整体外观规定。

为解决上述问题，贯彻落实市长指示精神，实现桥梁支顶设施的设计、施工、监测等建设环节标准化管理，实现支顶设施日常养护、过程巡查、行业监督、最终拆除的规范化管理，避免桥梁支顶设施的建设、管理、养护、拆除脱节从而影响市容市貌，亟需编制适用北京地区特点的北京市城市桥梁及通道保护性支顶技术指导文件。本技术指南的编制弥补了北京市城市桥梁及通道保护性支顶工程的技术空白，同时兼顾城市桥梁及通道支顶设施外观要求，为北京市城市桥梁通道支顶设施的精细化设计、施工、监测、巡查、养护、拆除恢复等流程提供统一标准与指导，推动北京市城市桥梁通道支顶设施向人本化、标准化及精细化转变，提升城市桥梁通道安全保障及服务水平。

《城市桥梁及通道保护性支顶技术指南》可做到以下方面：

1）具备首都特色，行业内第一部涵盖了保护性支顶项目全工作流程的技术指南，填补了行业的空白。

2）本指南总结了历年支顶项目经验，对消除支顶项目前期调查、设计、施工、监控、验收、巡查、拆除的技术盲点，提高项目质量有促进作用。

3）本指南不仅对顶升项目的质量、安全做出技术规定，同时对顶升设施做了标准化、规范化的要求，兼顾了与周围景观相协调，避免影响城市风貌，全国首创。

- 九、强制性内容实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

无。

- 十、实施技术文件的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

该指南将在北京市桥梁保护性支顶行业内实施，推广城市桥梁通道保护性支顶技术，能有效保障被支顶结构安全，同时注重景观协调避免影响城市风貌并保障公共资源的合理利用，降低维护成本。本标准由北京市交通委员会提出并归口管理，实施标准的措施建议为：

1）建议制定相应的实施管理办法。

2）建议北京市在建的城市桥梁及通道保护性支顶工程和未来立项的城市桥梁及通道保护性支顶工程中积极推动采用本指南。

3）精心组织安排、全面抓好培训。建议由市交通委城市道路管理处统筹，组织编制单位深入基层，组织支顶设计、施工、监测、养护等单位进行多层级培训，使一线人员深刻理解指南，从而大力推广。

4）宣贯培训，采取多种形式，强化宣贯效果。建议由市交通委城市道路管理处统一安排，召开标准宣贯会，组织我市桥梁保护性支顶行业开展宣贯工作，对设计单位、施工单位、监测单位、养护单位、材料生产单位等进行全面的培训，进行指南实施培训和宣贯普及。

- 十一、其他应说明的事项

本标准内容不涉及专利技术。